建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：年加工艺术背景墙1万平方米建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳市尚尊工艺品有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期： 2017年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工艺术背景墙1万平方米建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市尚尊工艺品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 米荣 |  |  |  | 联系人 |  | 许新华 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县工业集中区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1387401**** |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县工业集中区工业大道1号（湖南省三源精密机械有限公司内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C2439其他工艺美术品制造 |  |  |
| 总用地面积 | 1215m2 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 100 | 其中环保投资(万元) |  | 8.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8.5% |
| 评价费（万元） | / |  |  | 预设投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 室内家居集成化是一种创新的室内装修理念，在该理念下背景墙艺术主题的发挥能更好的统一装修风格，避免整体装修的杂乱、复杂，易形成统一的、和谐的室内装修风格，使居室突显出户主的艺术品味和情感趋向，同时，能够统一、协调的利用自然光、户型结构等，营造出完美、统一的装修风格，提高了室内环境的艺术欣赏价值，为人们的居住提供了更加舒适、温馨的空间。 艺术背景墙是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在客厅、办公室、卧室有一面墙能反映自己的形象和风格。艺术背景墙运用当代最新的印刷技术，加上特殊的制作工艺，印制上我们任意喜爱的艺术品，让常规的墙面成为一件件艺术品。把艺术瓷砖、皮饰工艺画等铺设在室内墙面上就成为了艺术背景墙。 艺术背景墙可以提供各个场合不同部位的装修： 家庭：电视背景墙、沙发背景、床头背景、主题墙面、玄关、书房等。 商业场所：酒店、宾馆、办公楼、公司、公寓、洗浴中心等。 休闲会所：酒吧、KTV、美容院、餐厅、电影院、演播厅、会议室、茶楼等墙面装饰以及展会、展览、展位装饰、高档专柜、企业形象墙等。 艺术背景墙喷印过程完美，画面效果与原画拥有近乎等值的欣赏价值，不需要恒温的专业保养，只需要用干净的湿布擦抹表面即可。艺术背景墙有着巨大的市场需求。 为了满足市场的需求，岳阳市尚尊工艺品有限公司决定投资100 万元，在岳阳县工业集中区（湖南省三源精密机械有限公司内）租赁厂房新建年加工艺术背景墙1万平方米建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托长沙振华环境保护开发有限公司对年加工艺术背景墙1万平方米建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2、项目地理位置 本项目建设地点位于岳阳县工业集中区工业大道1号（湖南省三源精密机械有限公司内），项目北侧为金诺纸业包装有限公司，西侧为工业大道，南侧为固虹钢结构有限公司，东侧为空地。地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年加工艺术背景墙1万平方米建设项目 建设单位：岳阳市尚尊工艺品有限公司 项目位置：岳阳县工业集中区工业大道1号（湖南省三源精密机械有限公司内） 占地面积：1215m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资100万元，项目环保投资8.5万元，占总投资的8.5%。 - 平面布置 本项目位于岳阳县工业集中区工业大道1号，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司1#车间和2#车间之间的小车间（湖南龙旺瓦业有限公司租赁三源精密机械2#车间建设年产150万平方米采光瓦建设项目）作为生产车间，员工不在厂区食宿，不设置宿舍、食堂，办公用房租赁湖南省三源精密机械有限公司办公楼一楼一间办公室，主出入口位于厂区西侧。 - 项目主要工程内容一览表 表1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 1200; m2; 16米×75米，租赁，已建，钢混结构. 辅助工程; 办公室; 15; m2; （租赁三源精密机械一间办公室），已建，砖混结构. 公用工程; 供水; 本项目的生活用水、消防用水均采用工园区管网自来水（依托三源精密机械）. 排水; 实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中无生产废水排放。生活污水通过化粪池（依托三源机械）处理后进入园区污水管网. 供电; 园区电网供电. 消防; 室外消防给水系统. 环保工程; 废气治理; 基材板截割、地板砖喷砂粉尘通过布袋收尘器处理； 地板砖磨边采用湿法工艺（水喷淋）处理磨边粉尘； 有机废气（VOCs）加强车间通风。. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网. 噪声治理; 设备基础减振、隔声+车间隔声+厂区绿化. 固废治理; 中密度纤维板边角料收集后外售综合利用，地板砖边角料用于区域填路。 收尘器收集的粉尘送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料，收集后送有资质单位处置；腻子粉、金刚砂废包装材料收集后外售综合利用。. 绿化面积; 2000m2（依托湖南省三源精密机械有限公司厂区绿化）. （4）产品方案 产品方案见表2。 表2 产品方案表 序号; 名称; 单位; 产量; 备注. 1; 皮饰工艺画; m2/a; 7000; /. 2; 瓷砖背景墙; m2/a; 3000. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 用量（t/a）; 规格; 来源. 1; 中密度纤维板; 64（4000张）; 1.2×2.4，; 广东. 2; 地面砖; 45（3000㎡）; 60×60、80×80; 广东. 3; PU皮革; 6（12000米）; 1.35米宽; 广东. 4; UV墨水; 0.22; 1升/瓶; 深圳. 5; 真空吸塑胶; 0.75; 25kg/桶; 广东. 6; UV涂料; 0.4; 25kg/桶; 广东. 7; 腻子粉; 7.5t/a; 15kg/装; 岳阳. 金刚砂; 0.4t/a; 袋装; 广东. 8; 水; 169m3/a/年; /; 工业园水网. 9; 电; Kwh/a; 10万; 工业园电网. ①PU皮革： PU 是英文poly urethane的缩写，化学中文名称“聚氨酯”。 PU皮革就是聚氨酯成份的表皮。现在广泛适用于做箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰，它已日益得到市场的肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统的天然皮革无法满足的。 在中国，人们习惯将用PU树脂为原料生产的人造革称为PU人造革；用PU树脂与无纺布为原料生产的人造革称为PU合成革。 ②UV墨水： UV墨水中颜料粒子直径小于1微米，只含有很少或者基本不含挥发性有机溶剂，超低粘度，无刺激性气味，可确保墨水在喷射印刷过程中无堵塞喷头现象，经六个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等异常现象。UV墨水即喷即干，可与目前市场上使用的各种型号的喷头UV平板喷绘机匹配。UV墨水适合于喷印金属、玻璃、陶瓷、PC、PVC、ABS等材料。固化后的墨层高硬度，附着力佳，耐擦洗、耐溶剂、高光泽。UV墨水现有C、M、Y、K、LC、LM、白、透明，8色，耐晒级别7-8级。包装1升/桶。 适用：国内外UV平板喷绘机。 UV墨水与弱溶剂墨水由于它们自身的本质特性，决定了各自的应用方法与应用领域。UV墨水由于可以与白墨一同使用，所以很多厂家都能打印出一些漂亮的浮雕效果，这是先用白墨堆积出具有浮雕效果，然后再用彩色UV墨水打印一遍就可达到浮雕效果了。而弱溶剂因为不能与白墨混合使用，因此没有办法打印出浮雕效果。 除此之外，由于弱溶性墨水在打印时很多的材质都需要做涂层处理，没有经过涂层处理的打印产品很容易掉色；而UV墨水则可直接用于打印很多材质，不需要做任何的涂层处理，简单、方便、实用。 从结构方面，UV墨水与传统的溶剂油墨最大的不同，首先是只含有很少或者基本不含可挥发溶剂（VOC）。传统的溶剂型油墨至少含有百分之五十以上的可挥发溶剂，这就是UV油墨作为环境友好油墨的根本所在。其次，UV油墨一般由30-40%的主体树脂，20-30%的活性单体，以及少量光引发剂和类似流平剂，消泡剂等助剂组成。其中主体树脂与活性单体都是具有反应活性的。而普通溶剂则是靠溶剂挥发后的树脂，颜料附着在承应物上的方式形成附着，这就决定了它的干燥方式，干燥后油墨的表现有着持的不同，通常来说，UV油墨有着更高的耐候、耐溶剂性能；但是由于是形成的交联油墨层，总的来说在柔软性上，不如溶剂油墨。 表4 几种油墨成分含量对比表 油墨组织; 溶剂油墨; UV油墨. 溶剂; 60-70%; 0%. 树脂; 10-30%; /. 主体树脂; 0%; 40%. 单体; 0%; 40%. 光引发剂; 0%; 5-10%. 添加剂; 0%; 5%. 固含量; 30-40%; 100%. 颜料含量; 15-20%; 5-10%. ③真空吸塑胶： 真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种。水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。随着人们对低碳环保的追求，催生了一系列的水性胶黏剂。 真空吸塑胶通常都是以聚氨酯乳液作为主要的组成成分，它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。 真空吸塑胶的特点： ①无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点； ②软硬度可调，以及耐温、弹性好等优点； ③低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。 表5 真空吸塑胶检验报告 序号; 监测项目; 标准要求; 单位; 监测结果; 判定. 1; 游离甲醛; ≤0.5; g/kg; ＜0.05; 合格. 2; 苯; ≤5.0; g/kg; ＜0.01; 合格. 3; 甲苯＋二甲苯; ≤150; g/kg; ＜0.4; 合格. 4; 二氯甲烷; ≤50; g/kg; 14.3; 合格. 5; 1,2-二氯乙烷; 总量≤5.0; g/kg; ＜0.5; 合格. 1,1,2-二氯乙烷. 三氯乙烯. 6; 总挥发性有机物; ≤650; g/L; 413; 合格. 7; 外观; 均匀粘稠液体，无悬浮物，无可见机械杂质及相分离现象; ------; 符合; 合格. 8; 不挥发物含量; ≥28; %; 46.6; 合格. 9; 黏度（23℃）; 50~200; mPa·s; 198; 合格. 10; T剥离强度; 被胶接材料撕断; ------; 符合; 合格. 11; 耐干热性能（50℃，7d）; 胶接面无开胶现象; ------; 符合; 合格. ④UV涂料： UV涂料中文全称：聚氨酯紫外光固化涂料；UV固化型涂料具有防止污染及节能效果，涂饰的化学性、物理性优秀、有快速固化的特性，正在多个领域被广泛地采纳使用。广泛用于生产塑胶、真空电镀、PVC地板、荫罩板、汽车头灯、木地板、橱柜面板等。UV光固化涂料具有只含有很少或者基本不含挥发性有机化合物（VOC），对环境污染小，固化速度快，节省能源、固化产物性能好、适合于高速自动化生产等优点。而传统涂料易挥发、固化速度慢，不利于环境保护。因此，UV涂料是传统涂料的主要替代品。 与一般的溶剂型涂料相比，UV涂料的特点如下： ①固化速度快：UV涂料在紫外线光子照射下固化(UV紫外线灯管)，通常只需1秒钟左右或更短时间，可以进行快速连续化作业，大大提高生产效率。 ②常温固化：UV涂料中常用低聚物，如环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、丙烯酸酯化聚丙烯酸树脂与不饱聚酯等树脂，以及各种丙烯酸酯的单官能团或多官能团单体，都可在紫外线光子的作用下通过自由基引发室温聚合和交联，因而特别有利于对热敏感的基材（如木材、纸张和塑料）的涂饰。 ③节约能源：UV涂料不需要加热干燥，因而在施工时较之常规的热干燥涂料可节省能源75%～90%。 ④节省占地面积：UV涂料的各种涂装设备紧凑，不需烘道，操作简便快捷，易于实现生产自动化，因而大大节省设备占地面积，并缩小作业空间。 ⑤不污染环境：UV涂料是一种无溶剂或基本无溶剂的涂料，成膜过程中无VOC挥发到大气中，对环境不造成污染，易于满足政府或立法机构的环保条例。 ⑥提升产品性能：UV涂料在紫外线光子的作用下实现组分之间的交联聚合，将液态快速固化成膜，并具有三维网状结构，因而可使漆膜表面性能得到改善，如硬度、柔韧性、耐磨抗刮性、耐化学药品性、高光泽度、耐用性等。 ⑤腻子粉： 腻子粉是建筑装饰材料的一种，刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。 腻子一般是由基料、填料、水和助剂等组成。 基料，也称粘结剂，是腻子的最关键组分，主要起粘结等各种作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物，有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂，但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧，从而提高腻子性能。 填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。 助剂有增稠剂、保水剂等。增稠剂和保水剂起保水、改善贮存和施工性能的作用，一般使用纤维素类。抗冻剂主要是改善腻子在低温下的贮存稳定性，滑爽剂和减水剂等一般用在高档腻子中，改善腻子的施工性能。有的还加入纤维，起抗裂作用。 ⑥金刚砂： 金刚砂又名碳化硅（SiC）是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。 目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3320kg/mm2。 碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，除作磨料用外，还有很多其他用途。 碳化硅的硬度很大,莫氏硬度为9.5级，仅次于世界上最硬的金刚石（10级），具有优良的导热性能，是一种半导体，高温时能抗氧化。 碳化硅至少有70种结晶型态。α-碳化硅为最常见的一种同质异晶物，在高于2000℃高温下形成，具有六角晶系结晶构造（似纤维锌矿）。β-碳化硅，立方晶系结构，与钻石相似，则在低于2000℃生成。虽然在异相触媒担体的应用上，因其具有比α型态更高之单位表面积而引人注目，而另一种碳化硅，μ-碳化硅最为稳定，且碰撞时有较为悦耳的声音，但直至今日，这两种型态尚未有商业上之应用。 因其3.2g/cm3的比重及较高的升华温度（约2700℃），碳化硅很适合做为轴承或高温炉之原料物件。在任何已能达到的压力下，它都不会熔化，且具有相当低的化学活性。由于其高热导性、高崩溃电场强度及高最大电流密度，在半导体高功率元件的应用上，不少人试着用它来取代硅。此外，它与微波辐射有很强的耦合作用，并其所有之高升华点，使其可实际应用于加热金属。 纯碳化硅为无色，而工业生产之棕至黑色系由于含铁之不纯物。晶体上彩虹般的光泽则是因为其表面产生之二氧化硅保护层所致。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; UV平面打印机; UV1325; 1; 1.3×2.5m. 2; UV平面打印机; UV2030; 1; 2.0×3.0m. 3; 真空吸塑机; /; 1; 1.3×2.5m. 4; 喷砂机; XL-21; 1; 自带布袋收尘器. 5; UV涂料线; UV08-102; 1. 6; 激光雕刻机; 1390; 1. 7; 木工雕刻机; 1325; 2. 8; 磨边机; MP-×1; 1; 用于基材板截割，自带喷水系统及蓄水槽. 9; 切割机; MJ6128; 1; 基材板截割（地板砖截割为手工截割），自带布袋收尘器. 10; 空气压缩机; V-06/8; 2. 4、公用工程 （1）给水工程 本项目生活用水、消防用水均来自园区管网。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，雨水进入园区雨水管网。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （3）供电工程 项目用电由园区供电系统供给，能满足生产需求。 （4）供热：项目吸塑等工序使用电能。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为10人，实行一班制，每天工作8小时，全年工作日300天，员工均为工业园附近村民，不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设单位租赁岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司1#车间和2#车间之间的小车间（湖南龙旺瓦业有限公司租赁三源精密机械2#车间建设年产150万平方米采光瓦建设项目）作为生产车间。项目租用车间自湖南省三源精密机械有限公司建设以来，一直处于闲置状态，未进行过其他生产性活动，未遗留环境问题。 三源精密机械有限公司主要生产建筑陶瓷配套钢模配件，年产模具总成150套、模芯和侧板3万片、压机和料车200套，项目于2011年7月通过了岳阳县环境保护局竣工验收（批复见附件）；湖南龙旺瓦业有限公司租赁三源精密机械2#车间建设年产150万平方米采光瓦建设项目，项目目前在设备安装过程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

岳阳县工业集中区概况 岳阳县工业集中区是经湖南省人民政府2012年11月批准设立的省级工业集中区（湘政办函[2012]187号），位于岳阳县城区东部，具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，规划用地面积4.8274km2，现有建成区约3.81km2，已开发面积达工业集中区总面积的78%以上。工业集中区以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型工业集中区（2012年9月6日湖南省环境保护厅以湘环评[2012]281号文对《岳阳县工业集中区环境影响报告书》进行了批复）。2013年对原有的工业集中区进行扩区规划，工业集中区调扩区面积为6.1278km2（含调整用地面积0.8058km2），范围为西至武广高速铁路，南至跃进村—方杨村—松沅村一线，东至板桥村，北至荣新公路。调扩区范围规划以生物医药为主导产业，新型建材、机械制造为辅助产业。 开发区总体规划概况如下： （1）规划范围 岳阳县工业集中区调规扩区项目区域位于现工业集中区东南侧，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村—方杨村—松沅村一线，东至板桥村，北至荣新公路，本次调扩区面积为6.1278km2（含调整用地面积0.8058km2）。 （2）规划及产业定位 规划定位：以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色。明确用地功能，完善基础设施配套，提高工业集中区环境质量，以生物医药、机械制造为主导产业，新型建材为辅助产业的新型工业集中区。 产业规划：以生物医药、机械制造为主导产业，新型建材为辅助产业的现代化高科技产业园。 （3）给水规划 按照岳阳县总体规划，岳阳县中心城区供水水源以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库，新墙水库为主要水源，经供水管道送至岳阳县城水厂，工业集中区供水由工业集中区东侧岳阳县第二水厂供水，水厂设计供水规模10万吨/日。根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中的相应规定，并结合岳阳县以及工业集中区工业用水实际情况，取城市单位建设用地用水量指标中较低值。经计算，调扩区总用水量为5.8759万吨（最高日），调扩区以后工业集中区总用水量为9.5277万吨（最高日），区域用水有保障，其水厂的建设是可行的。 规划给水配水主干管布置成环状，可根据开发时序分期建设。工业集中区内沿规划道路形成DN600－DN300－DN200环状供水管道系统；同时应严格按照有关消防供水规范，沿工业集中区内道路布置室外消火栓等消防设施。室外消火栓以不大于120米间距沿道路设置，区内各观景水体均为消防备用水源。 （4）排水工程规划 工业集中区采用雨污分流制排水系统。工业集中区污水量按给水量的80%计，共需日处理约7.62万吨污水。规划工业集中区生活污水和工业污水均进入拟建工业集中区污水处理厂处理，工业集中区污水处理厂选址于工业集中区外北侧白洋水库附近，其排污口设于新墙河京广铁路桥下游；污水管径为D400～D1000。 雨水排放遵循就近排放的原则，雨水管道布置充分考虑地形特点，充分利用工业集中区绿化带和现有沟壑，通过规划雨水管道排放至水体。区内雨水全部重力流排放，暴雨强度公式采用岳阳县现行暴雨强度公式，设计降雨重现期采用1-5年，重要地段取上限，地面集水时间取5-8分钟。规划要求沿自然冲沟处留出排洪沟的位置，沿西侧山体脚下设置截洪沟，保护工业集中区的安全，雨水管径为Dg400～Dg800。 各工业企业污废水必须自行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，方可排入经集中区污水管道。 （5）拆迁安置规划 规划区内涉及到荣家湾镇和新墙镇的5个行政村——植山村、兰塘村、跃进村、松沅村和板桥村部分村组的村民，其零散分布于规划区内。拆迁户数约为208户，765人。工业集中区征地农民的安置以《岳阳县工业集中区征地补偿安置方案》为依据，安置地根据拆迁安置的居民生活的地点就近安置，并且按照国家政策给予征地补偿。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》中现状监测数据，年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目位于岳阳县工业集中区阳光创新置业有限公司标准厂房内，距离本项目1.3km，监测时间为2017年5月8-10日，到目前为止，区域未进驻气型污染企业，监测数据可以为本项目所用。 - 监测点位：G1—项目地上风向200m； G2—项目地； G3—项目地下风向200m。 （2）监测时间：2017年5月8-10日。 （3）监测因子：SO2、NO2、PM10 具体监测统计结果见表7。 表7 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 5.8; 5.9; 5.10. G1; SO2; 日均值; 0.013; 0.012; 0.013; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.027; 0.029; 0.028; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.079; 0.081; 0.077; /; /; 0.15. G2; SO2; 日均值; 0.012; 0.012; 0.011; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.028; 0.030; 0.029; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.080; 0.077; 0.082; /; /; 0.15. G3; SO2; 日均值; 0.013; 0.013; 0.013; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.030; 0.032; 0.031; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.085; 0.088; 0.083; /; /; 0.15. 由上表得知，所有监测点监测期间SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状数据引用岳阳县环境监测站在2017年2-4月新墙河流域的常规监测数据。 - 监测断面：W1新墙河流域八仙桥断面； W2新墙河流域六合垸断面； （2）监测时间：2017年2-4月。 地表水常规监测结果见表8与表9。 表8 八仙桥断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W1八仙桥断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.2; 0; 0; /. 2017年3月; 11.5; 0; 0. 2017年4月; 17.4; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 7.62; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 7.74; 0; 0. 2017年4月; 7.54; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 13.6; 0; 0; /. 2017年3月; 14.0; 0; 0. 2017年4月; 11.8; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.0; 0; 0; ≥5. 2017年3月; 8.7; 0; 0. 2017年4月; 8.6; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.6; 0; 0; ≤6. 2017年3月; 4.4; 0; 0. 2017年4月; 3.6; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 13; 0; 0; ≤20. 2017年3月; 18; 0; 0. 2017年4月; 14; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 1.9; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.3; 0; 0. 2017年4月; 3.2; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.260; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.628; 0; 0. 2017年4月; 0.740; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.119; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.192; 0; 0. 2017年4月; 0.134; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.066; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.03; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.26; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.28; 0; 0. 2017年4月; 0.24; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0019; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0019; 0; 0. 2017年4月; 0.0021; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.0001. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.003L; 0; 0. 2017年4月; 0.003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.001L; 0; 0. 2017年4月; 0.001L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0003L; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.05L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.05L; 0; 0. 2017年4月; 0.05L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 945; 0; 0; ≤10000. 2017年3月; 1450; 0; 0. 2017年4月; 1095; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 表9 六合垸断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W2六合垸断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.0; 0; 0; /. 2017年3月; 14.2; 0; 0. 2017年4月; 17.9; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 6.99; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 6.60; 0; 0. 2017年4月; 6.74; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 16.8; 0; 0; /. 2017年3月; 10.5; 0; 0. 2017年4月; 10.9; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.8; 0; 0; ≥6. 2017年3月; 9.17; 0; 0. 2017年4月; 8.87; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.30; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.58; 0; 0. 2017年4月; 2.57; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 6.28; 0; 0; ≤15. 2017年3月; 13.6; 0; 0. 2017年4月; 12.0; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 2.13; 0; 0; ≤3. 2017年3月; 2.11; 0; 0. 2017年4月; 2.32; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.340; 0; 0; ≤0.5. 2017年3月; 0.418; 0; 0. 2017年4月; 0.490; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.086; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.088; 0; 0. 2017年4月; 0.095; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.006; 0; 0. 2017年4月; 0.002; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.39; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.104; 0; 0. 2017年4月; 0.482; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0028; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.00005. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0005; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.002. 2017年3月; 0.0007; 0; 0. 2017年4月; 0.0009; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.050L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.050L; 0; 0. 2017年4月; 0.050L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 530; 0; 0; ≤2000. 2017年3月; 480; 0; 0. 2017年4月; 430; 0; 0. 硫酸盐; 2017年2月; 13.8; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 12.6; 0; 0. 2017年4月; 11.9; 0; 0. 氯化物; 2017年2月; 9.15; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 8.34; 0; 0. 2017年4月; 7.93; 0; 0. 硝酸盐; 2017年2月; 0.463; 0; 0; ≤10. 2017年3月; 1.78; 0; 0. 2017年4月; 1.41; 0; 0. 铁; 2017年2月; 0.25; 0; 0; ≤0.3. 2017年3月; 0.27; 0; 0. 2017年4月; 0.27; 0; 0. 锰; 2017年2月; 0.05; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.03; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 透明度(m); 2017年2月; 0.5; 0; 0; /. 2017年3月; 0.10; 0; 0. 2017年4月; 0.26; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目厂界噪声进行了现状监测。 （1）监测布点 本评价在项目厂界四周各布设一个监测点，共4个点进行现状监测。 （2）监测时间 监测时间：2017年6月20日～21日，连续2天。 （3）监测因子 连续等效声级 - 监测结果 本次评价，噪声监测结果，详见表10。 表10 环境噪声监测统计与评价结果 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 2017.6.20; 厂界东侧; 48.0; 41.2; 昼间：65 夜间：55; 达标. 2017.6.21; 48.2; 41.0. N2; 2017.6.20; 厂界南侧; 52.5; 46.8; 达标. 2017.6.21; 52.6; 46.6. N3; 2017.6.20; 厂界北侧; 54.3; 47.5; 达标. 2017.6.21; 54.6; 47.8. N4; 2017.6.20; 厂界西侧; 59.5; 53.4; 昼间：70 夜间：55; 达标. 2017.6.21; 59.1; 53.5. 由现状监测可知，评价区域声环境现状较好，东、南、北厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，西厂界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于岳阳县工业集中区（湖南省三源精密机械有限公司内），属于工业园区。项目北侧为金诺纸业包装有限公司，西侧为工业大道，南侧为固虹钢结构有限公司，东侧为空地。项目环境保护目标详见表11。 表11 主要环境保护目标 项目; 目标名称; 规模; 相对方位及距离; 环境功能及保护级别. 空气环境; ①植山村居民; 约20户，70人; 北，300~360m; GB3095-2012二级标准. ②植山村居民; 约12户，30人; 东北，320~470m. ③植山村居民; 约50户，175人; 南，600~700m. ④兰塘村居民; 约70户，250人; 西南，700~820m. ⑤三源精密机办公楼; 三层，约30人办公; 本项目租用车间西北边30m. 声环境; 周边200米范围内无声环境敏感目标; /. 水环境; 新墙河; 县水厂取水口下游200米至铁路桥河段; 北，3.5km; GB3838-2002 III类标准. 县水厂取水口上游 1000米至下游200米河段; 北，5.8m; GB3838-2002 II类标准.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）（8小时均值0.60mg/m3）。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类水质标准。 - 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（临工业大道一侧执行4a类标准）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；VOCs参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）（厂界监控点浓度限值2.0mg/m3）。 - 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | / |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目租赁岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，办公用房租赁湖南省三源精密机械有限公司办公楼一楼一间办公室，项目营运前仅在厂房内进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 ①皮饰工艺画生产工艺流程及产排污节点图示如下： 基材板 切割 打印 雕画 真空吸塑 成品包装 PU皮革 腻子粉调配 水 粉尘 噪声、粉尘 刮腻子粉 VOCs VOCs 图1 皮饰工艺画工艺流程及产排污节点图 ②瓷砖背景墙生产工艺流程及产污情况图示如下： 地板砖 3D打印 过涂料线 成品包装 切割 磨边 噪声、粉尘、废水 VOCs VOCs 喷 砂 噪声、粉尘 噪声 图2 营运期工艺流程及产排污节点图 2、工艺流程简述 （1）皮饰工艺画工艺流程简述 ①基材板切割：将基材板即中密度纤维板按用户要求尺寸进行切割，在切割过程会产生噪声和粉尘，切割机配套袋式收尘器收集切割过程的粉尘。 ②腻子粉调配：腻子粉主要使用在按尺寸要求切割好的基材板上，腻子粉为粉状，在使用前需用水调制，项目腻子粉使用量较小，采用人工调制，每公斤腻子粉需使用约0.5公斤水调制，腻子粉尽管采用湿法调制，但还是会有少量粉尘产生。 ③人工刮腻子粉:将调制好的腻子粉按要求刮在切割好的基材板上，有利于后一步将皮革平整吸塑到基材板上。 ④雕画：人工刮腻子粉后的基材板进行雕画，按用户要求选择采采用激光雕刻机、木工雕刻机或手工雕画。 ⑤PU皮革打印：采用平面打印机在皮革上进行打印，打印墨水采用UV墨水，UV墨水中颜料粒子直径小于1微米，只含有很少或者基本不含挥发性有机溶剂，超低粘度，无刺激性气味，可确保墨水在喷射印刷过程中无堵塞喷头现象，UV墨水即喷即干。UV墨水则可直接用于打印很多材质，不需要做任何的涂层处理，简单、方便、实用；UV墨水与传统的溶剂油墨最大的不同，首先是只含有很少或者基本不含可挥发溶剂（VOC）。传统的溶剂型油墨至少含有百分之五十以上的可挥发溶剂，这就是UV油墨作为环境友好油墨的根本所在。在PU皮革打印过程会有极少量的VOCs产生。 ⑥真空吸塑：通过真空吸塑机将按用户要求雕画后的皮革吸塑到加工好的基材板上，真空吸塑温度为60℃，采用电能。真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种，水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。真空吸塑胶通常都是以聚氨酯乳液作为主要的组成成分，它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。真空吸塑胶的特点：无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。在真空吸塑还是有极少量的VOCs产生。 ⑦成品包装：真空吸塑后即为成品皮饰工艺画（背景墙选材之一），进行成品包装。 （2）瓷砖背景墙工艺流程简述 ①地板砖的切割：原材料地板砖规格为60×60或80×80，大部分（约90%）地板砖不需要进行切割，边角部分或根据用户尺寸需求，少量地板砖（约10%）需先进行切割，瓷砖截割采用截割刀人工截割，基本上不会产生粉尘。 ②地板砖的磨边：大部分地板砖不需要进行切割，不切割得地板砖就不需要进行磨边，只有切割了的地板砖才需要进行磨边，在磨边过程会产生噪声和粉尘，磨边采用湿法磨边工艺，磨边机自带喷水系统及蓄水槽，即在磨边过程用水进行喷淋，减少磨边粉尘产生，喷淋产生的废水进入自带蓄水槽，经沉淀后循环使用，不外排，磨边喷淋新鲜水补充量约50kg/d。 ③喷砂：极少量（约5%）的地板砖工件需要进行喷砂处理，利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料金刚砂高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。喷砂过程配套袋式收尘器收集喷砂过程的粉尘。 ④3D打印：将处理后的地板砖工件进行3D打印，采用平面打印机在皮革上进行打印，打印墨水同样为UV墨水，在打印过程会有极少量的VOCs产生。 ⑤过涂料线：将打印后的工件过涂料线，其主要过程为过流平线、过光固灯，涂料采用UV涂料：即聚氨酯紫外光固化涂料，UV固化型涂料具有防止污染及节能效果，涂饰的化学性、物理性优秀、有快速固化的特性。UV光固化涂料具有不含或极少量挥发性有机化合物（VOC），对环境污染小，固化速度快，不需要加热干燥，节省能源、固化产物性能好等优点。在过涂料线过程会有极少量的VOCs产生。 ⑥成品包装：过涂料线固化速度非常快（通常只需1秒钟左右或更短时间），过涂料线后的工件即为产品瓷砖背景墙，进行成品包装。 3、项目营运期水平衡 项目水平衡图见下图： 园区管网 新 鲜 水 4 腻子粉调配及使用用 地板砖磨边 生活用水 15 损耗4 损耗15 15 150 120 损耗30 169 图3 水量平衡图（t/a） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 本项目租赁岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，厂房、办公用房均已建设完成，项目营运前仅进行设备安装即可，基本不产生污染。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 项目营运期产生的废气主要来自： ①皮饰工艺画生产过程：基材板切割、腻子粉调配粉尘；PU皮革打印、真空吸塑过程极少量的VOCs。 ②瓷砖背景墙生产过程地板砖的磨边、喷砂粉尘；3D打印、过涂料线过程极少量的VOCs。 （1）粉尘 ①基材板切割粉尘：项目基材板为中密度纤维板，切割过程中产生少量的粉尘，截割粉尘无相关的产排污系数，而且与截割程度有很大关系，根据建设单位的经验值，切割粉尘的产生量按截割原材料总量的0.3%计算，本项目基材板（中密度纤维板）用量为64t/a计算，则粉尘产生量为192kg/a。截割机自带布袋收尘器，布袋收尘器收尘粉尘收集效率可达90%，布袋收尘器收尘效率在95%以上（按95%计算），则基材板切割外排粉尘量为192×（1-90%）+192×90%×（1-95%）=27.8kg/a。 ②腻子粉调配粉尘：项目腻子粉调配采用手工湿法调配，每公斤腻子粉需使用约0.5公斤水调制，项目腻子粉使用量较小（约25kg/d，7.5t/a），腻子粉调配过程产生粉尘产生量无相关的产排污系数，根据建设单位的经验值，腻子粉调配产尘量不超过腻子粉使用量的0.2%，本次环评按0.2%计算，则腻子粉调配粉尘产生量约15.0kg/a。 ③地板砖磨边粉尘 地板砖规格为60×60或80×80，大部分（约90%）地板砖不需要进行切割，边角部分或根据用户尺寸需求，少量地板砖（约10%）需先进行切割，不进行切割的地板砖同时也不需要进行磨边处理，只有切割了的地板砖才需要进行磨边处理，项目地板砖使用量约45t/a，则需要进行磨边的地板砖为4.5t/a。磨边过程会产生粉尘，磨边采用湿法工艺，即在磨边过程用水进行喷淋，减少磨边粉尘排放。根据同类工艺粉尘产生情况，同时结合建设单位的经验值，磨边粉尘产生量约占磨边原材料量的0.5%，则磨边粉尘产生量约4.5 t/a×0.5%=22.5kg/a，磨边过程水喷淋对粉尘处理效率在80%以上，本次环评按80%计算，则磨边过程粉尘排放量为22.5kg/a×0.2=4.5kg/a。 ④地板砖喷砂粉尘 极少量（约5%）的地板砖工件需要进行喷砂处理，根据同类工艺粉尘产生情况，同时结合建设单位的经验值，喷砂过程产生的金刚砂粉尘量约占金刚砂使用量的20%，项目金刚砂用量约0.4t/a，则喷砂过程粉尘产生量约80kg/a，喷砂机自带布袋收尘器，布袋收尘器收尘粉尘收集效率可达90%，布袋收尘器收尘效率在95%以上（按95%计算），则喷砂过程外排粉尘量为80×（1-90%）+80×90%×（1-95%）=11.6kg/a。金刚砂粉尘粒径较大，比重较高，一般散落在工作台面周边小范围内，不会对外环境产生明显影响。 综上，项目生产过程粉尘排放量约27.8+15.0+4.5+11.6=64.3kg/a。由于排放量非常小，拟采取无组织方式排放（加强车间通风）。 （2）有机废气 项目有机废气排放主要来自PU皮革打印有机废气、真空吸塑有机废气、地板砖打印有机废气、过涂料线有机废气，有机废气以VOCs计。 PU皮革、地板砖打印墨水采用UV墨水， UV墨水与传统的溶剂油墨最大的不同，传统的溶剂型油墨至少含有百分之五十以上的可挥发溶剂，UV墨水只含有很少或者基本不含可挥发溶剂（VOC），这就是UV油墨作为环境友好油墨的根本所在。 真空吸塑选用真空吸塑胶，真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种，水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。真空吸塑胶的特点：无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。 过涂料线涂料采用UV涂料：即聚氨酯紫外光固化涂料， UV光固化涂料具有不含或极少量挥发性有机化合物（VOC），对环境污染小，固化速度快等优点。 项目UV墨水使用量仅0.22t/a，真空吸塑胶使用量仅0.75t/a，UV涂料使用量仅0.4t/a，整个生产过程产生的VOCs极少，根据同类工艺VOCs产生情况，同时结合建设单位的经验值，总VOCs产生量按UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料总用量的0.3%计算，则VOCs产生量为4.11kg/a。由于产生量非常小，拟采取无组织方式排放（加强车间通风）。 2、废水污染源分析 本项目生产过程中无生产生产废水排放，项目车间清理为干式清扫，没有车间清洗废水，厂区绿化主要依托湖南省三源精密机械有限公司，项目外排废水主要为员工生活污水。 腻子粉调配用水进入调配后的腻子粉，自然干燥蒸发，不产生废水。 地板砖磨边废水进入磨边机自带蓄水槽，经沉淀后循环使用，不外排。 本项目生活用水来源于园区管网，项目安排员工10人，均为附近居民，不在厂区内食宿，全年工作300天，员工生活用水量按50L/人·天计，则本项目生活用水量为0.5t/d(150t/a)，排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.4 t/d（120t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L，则产生量分别为36kg/a、36kg/a、24kg/a、3.6kg/a。 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于切割机、磨边机、喷砂机、雕刻机、平面打印机、空气压缩机等生产过程中生产的噪声，噪声源强70-90dB(A)。根据有关资料，主要噪声源源强如下表。 表12 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 声级dB(A); 数量. 1; 切割机; 85; 1. 2; 磨边机; 85; 1. 3; 喷砂机; 80; 1. 4; 雕刻机; 75; 3. 5; 平面打印机; 70; 2. 6; 空气压缩机; 90; 2. 4、固体废物污染源分析 （1）生产固废 项目生产性固废主要包括①切割边角料，②截割、磨边、喷砂过程布袋收尘器收集的粉尘，③UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料、腻子粉、金刚砂废包装材料。 ①边角料 中密度纤维板、地板砖切割过程会产生少量边角料，根据建设方经验，中密度纤维板边角料产生量约0.9t/a，地板砖边角料产生量约0.3t/a，此类固废为一般固废，中密度纤维板边角料收集后外售综合利用，地板砖边角料用于区域填路。 ②除尘器收集的粉尘 项目截割、磨边、喷砂过程布袋收尘器收集的粉尘的粉尘量约（192-27.8）+（22.5-4.5）+（80-64.3）=197.9kg/a，喷砂采用金刚砂，根据前述物料理化性质可知，金刚砂成分主要为碳化硅，不含其他重金属，该粉尘为一般固体废弃物，由于量太少，综合利用价值不高，将其送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 ③废包装材料 UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料，产生量约50kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分固废属于危废，危废类别：HW49，危废代码：900-041-49。收集后送有资质单位处置，危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 腻子粉、金刚砂废包装材料产生量约80kg/a，为一般固废，收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 本项目员工人数为10人，员工不在厂区食宿，生活垃圾量按每人每天0.5kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为1.5t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一填埋处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有机废气 | VOCs | 极少量 | 极少量 |
|  | 切割、磨边、喷砂粉尘 | 颗粒物 | 309.5kg/a | 64.3kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，36kg/a | 经化粪池处理后进入园区污水管网 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，36kg/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，24kg/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，3.6kg/a |  |
| 固体废弃物 | 边角料 | 中密度纤维板 | 0.9t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 地板砖 | 0.3t/a | 区域填路 |
|  | 收尘器 | 粉尘 | 197.9kg/a | 送生活垃圾填埋场卫生填埋 |
|  | UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料 |  | 50kg/a | 暂定于危废暂存间，送有资质单位处理 |
|  | 腻子粉、金刚砂废包装材料 |  | 80kg/a | 收集后外售综合利用 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
| 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在70-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 营运期间，项目对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，厂房、办公用房已建设完成，项目营运前仅进行设备安装即可，基本不产生污染。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）粉尘 ： 根据前述工程分析可知： 项目基材板切割粉尘产生量为192kg/a，地板砖磨边粉尘产生量约22.5kg/a，地板砖喷砂粉尘产生量约80kg/a，腻子粉调配无组织粉尘产生量约15.0kg/a。总粉尘产生量为309.5kg/a。 污防措施： 项目基材板切割机自带布袋收尘器，布袋收尘器收尘粉尘收集效率可达90%，布袋收尘器收尘效率95%，经自带布袋收尘器处理后，基材板切割粉尘无组织排放，无组织排放粉尘量为27.8kg/a； 地板砖磨边粉尘产生量约22.5kg/a，磨边过程水喷淋措施对粉尘处理效率可达80%，经水喷淋措施处理后，地板砖磨边过程粉尘无组织排放，无组织排放粉尘量为4.5kg/a； 地板砖喷砂粉尘产生量约80kg/a，喷砂机自带布袋收尘器，布袋收尘器收尘粉尘收集效率可达90%，布袋收尘器收尘效率95%，经自带布袋收尘器处理后，喷砂粉尘无组织排放，无组织排放粉尘量为11.6kg/a； 腻子粉调配无组织排放粉尘量约15.0kg/a。 项目生产过程产生的粉尘经收集后的排放粉尘量合计64.3kg/a，由于排放量非常小，拟采取无组织方式排放（加强车间通风）。 按年工作300天，每天工作8小时计算，粉尘无组织排放速率为0.02679kg/h。 以上粉尘治理措施技术成熟，效率稳定，应用广泛，目前已被国内类似企业广泛采用，效果较好，因此技术上是可行的，不会对外环境产生明显影响，项目通过加强车间通风等措施，减少无组织粉尘对生产员工作环境的影响。 （2）有机废气： 项目有机废气排放主要来自PU皮革打印有机废气、真空吸塑有机废气、地板砖打印有机废气、过涂料线有机废气，有机废气以VOCs计。 PU皮革、地板砖打印墨水采用UV墨水， UV墨水与传统的溶剂油墨最大的不同，传统的溶剂型油墨至少含有百分之五十以上的可挥发溶剂，UV墨水只含有很少或者基本不含可挥发溶剂（VOC），这就是UV油墨作为环境友好油墨的根本所在。 真空吸塑选用真空吸塑胶，真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种，水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。真空吸塑胶的特点：无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。 过涂料线涂料采用UV涂料：即聚氨酯紫外光固化涂料， UV光固化涂料具有不含或极少量挥发性有机化合物（VOC），对环境污染小，固化速度快等优点。 项目UV墨水使用量仅0.22t/a，真空吸塑胶使用量仅0.75t/a，UV涂料使用量仅0.4t/a，整个生产过程产生的VOCs极小，VOCs产生量为4.11kg/a。由于产生量非常小，拟采取无组织方式排放（加强车间通风）。按年工作300天，每天工作8小时计算，VOCs无组织排放速率为0.0017kg/h。不会对外环境产生明显影响，只要通过加强车间通风等措施，对车间生产员工作环境的影响也较小。 以上废气（粉尘、VOCs）处理设施需加强管理，专人负责维护，一旦出现设备故障，立即修复，确保粉尘、VOCs达标排放。 综上所述，本项目各项废气处理措施技术可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 大气环境防护距离： 无组织排放废气排放源强参数见表13。 表13 项目无组织排放源估算参数选择 参数 污染物; 污染源类型; 释放高度(m); 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 接受点高度(m); 城市/乡村. 生产区; 粉尘; 面源; 8.5; 0.02679; 75; 16; 0; 乡村. VOCs; 8.5; 0.0017; 75; 16; 0; 乡村. 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。运行截图过程见下图。 图4 无组织排放粉尘大气环境防护距离预测截图 图5 无组织排放VOCs大气环境防护距离预测截图 2、水环境影响分析 本项目生产过程中无生产生产废水排放，项目车间清理为干式清扫，没有车间清洗废水，厂区绿化主要依托湖南省三源精密机械有限公司，项目外排废水主要为员工生活污水。 本项目生活用水来源于园区管网，项目安排员工10人，均为附近居民，不在厂区内食宿，全年工作300天，员工生活用水量按50L/人·天计，则本项目生活用水量为0.5t/d(150t/a)，排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.4 t/d（120t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮产生浓度分别为300mg/L、 300mg/L、200mg/L、30mg/L，则产生量分别为36kg/a、36kg/a、24kg/a、3.6kg/a。 生活污水经化粪池（依托湖南省三源精密机械有限公司已有化粪池，项目办公位租赁三源精密机械办公楼的一间办公室，三源精密机械化粪池建设考虑了整个办公楼生活污水产生量，完全能够接纳项目产生的生活污水）处理后，进入园区污水管网，之后进岳阳县污水处理厂处理达标后，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。 项目区在岳阳县污水处理厂纳污范围，目前，项目区管网已经拉通，区域废水能通过通过工业集中区管网进入岳阳县污水处理厂，本项目废水纳管可行。 岳阳县污水处理厂位于岳阳县城关镇富荣路荣站村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。岳阳县污水处理厂自2011年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前日平均处理污水量约1. 8万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。本项目生活污水排放量较小，为0.4t/d（120t/a），且水质简单，各项污染物浓度低，完全能够为岳阳县污水处理厂所接纳。 综上所述，项目产生的生活污水通过处理后能够实现达标排放，项目废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）减震降噪措施： 为了减小项目噪声对外环境影响，确保厂界噪声达标排放，拟采取措施如下： （1）尽量选用低噪声设备，加强设备日常维护与保养； （2）适当对高噪声设备采用基础减振或隔声等措施； （3）生产车间进行隔声处理。 （4）合理布局，充分考虑高噪设备的安装位置，减小项目噪声对外环境的影响； （6）加强厂区绿化工作，进一步减小噪声对外传播。 （2）预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测。 （3）噪声影响预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 #### （4）噪声源强 表14 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量; 治理措施; 治理后声级dB(A). 1; 切割机; 85; 2; 基础减震、隔声; 65. 2; 磨边机; 85; 1; 基础减震、隔声; 65. 3; 喷砂机; 80; 1; 基础减震、隔声; 60. 4; 雕刻机; 75; 3; 车间隔声; 55. 5; 平面打印机; 70; 2; 车间隔声; 50. 6; 空气压缩机; 90; 2; 基础减震、隔声; 70. #### （5）预测结果与评价 表15 噪声预测结果一览表dB(A) 序号; 厂界方位; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 1; 东厂界; 43.5; 昼间：65 夜间55. 2; 南厂界; 33.6. 3; 北厂界; 35.6. 4; 西厂界; 30.2; 昼间：70 夜间55. 项目采用8小时工作制，夜间不生产，结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，项目对厂界噪声贡献值很小，项目区域声环境质量较好，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（西厂界能达4类标准）。且项目200米范围内没有居民住宅区等声环境敏感点，因此本项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）生产固废 项目生产性固废主要包括①切割边角料，②截割、磨边、喷砂过程布袋收尘器收集的粉尘，③UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料、腻子粉、金刚砂废包装材料。 ①边角料 中密度纤维板、地板砖切割过程会产生少量边角料，中密度纤维板边角料产生量约0.9t/a，地板砖边角料产生量约0.3t/a，此类固废为一般固废，中密度纤维板边角料收集后外售综合利用，地板砖边角料用于区域填路。 ②除尘器收集的粉尘 项目截割、磨边、喷砂过程布袋收尘器收集的粉尘的粉尘量约（192-27.8）+（22.5-4.5）+（80-64.3）=197.9kg/a，喷砂采用金刚砂，根据前述物料理化性质可知，金刚砂成分主要为碳化硅，不含其他重金属，该粉尘为一般固体废弃物，由于量太少，综合利用价值不高，将其送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 ③废包装材料 UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料，产生量约50kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分固废属于危废，危废类别：HW49，危废代码：900-041-49。收集后送有资质单位处置，危废暂存间设置于原材料仓库东侧，应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 腻子粉、金刚砂废包装材料产生量约80kg/a，为一般固废，收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 本项目员工生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后交由环卫部门统一填埋处理。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 三、项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司，地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。岳阳县工业集中区地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，交通便利，利于兴业。 工业园区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。本项目位于岳阳县工业集中区中部新型建材区，项目生产艺术背景墙属于建材加工，本项目符合工业园区产业规划。 公司租赁湖南省三源精密机械有限公司1#和2#车间之间的小车间作为项目生产车间，三源精密机械有限公司主要生产建筑陶瓷配套钢模配件，年产模具总成150套、模芯和侧板3万片、压机和料车200套，项目于2011年7月通过了岳阳县环境保护局竣工验收（批复见附件）；湖南龙旺瓦业有限公司租赁三源精密机械2#车间建设年产150万平方米采光瓦建设项目，项目目前在设备安装过程。 因此选厂的选址是总体可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县工业集中区，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司1#和2#车间之间的小车间作为生产车间（湖南龙旺瓦业有限公司租赁三源精密机械2#车间建设年产150万平方米采光瓦建设项目），不设宿舍、食堂，办公用房租赁三源精密机械一间办公室（15平米），主出入口位于厂区西侧。 项目生产车间北侧自东往西分别布设腻子粉调配区、雕刻机、喷砂机、真空吸塑机、打印机，南侧自东往西分别布设截割机、UV涂料线、固废暂存间（分一般固废暂存间、危废暂存间）、仓库，项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为艺术背景墙生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。因此项目建设符合国家的产业政策。 四、环境风险分析 （1）风险识别 本项目存在的环境风险主要为管理和操作不当引起的火灾，若发生火灾事故，不仅给企业造成一定的经济损失，还会造成场区及周围环境的二次污染。发生火灾后不完全燃烧产生有毒有害的CO等，对环境及人体健康产生危害。厂区车间是重点防火点，车间内应保持通风干燥，并定期进行检查。 （2）风险的起因分析 电器开关、用电线路漏电引起火灾。 管理不当，仓库或车间遇明火发生火灾。 原辅材料（UV墨水、UV涂料、真空吸塑胶等）遇明火发生火灾。 （3）风险防范措施 电器线路定期检修，及时更换老化、电线裸露设备。 加强管理，防止原辅材料（UV墨水、UV涂料、真空吸塑胶等）遇明火后引起自燃。 加强防火意识教育，定期检查防火措施落实情况，进行必要的防火技术培训。 （4）应急响应方案 第一发现火情人员或得知火情的值班人立即报119。 报警要求：说明失火的具体的地址、失火的位置、单位名称、失火物品名称、火势大小、火灾现场有无危险品、报警人姓名、报警所使用的电话号码。 现场值班员或负责人将火情通知指挥组总指挥（或其它负责人），迅速在指定位置集合，听从统一安排部署。 各组成员由本组负责人通知，按部署迅速展开行动。所有应急人员接到通知后要立即到现场。在应急抢险过程中，本着“救人先于救火”的原则进行。参与抢救的人员要勇敢、机智、沉着，做到紧张有序，一切行动听指挥，有问题要及时上报指挥组。本方案一经实施，要组织相关人员进行演练，使每一个人熟知自己的任务。如人员、电话等其它情况有变，要及时对原方案进行修改。 （5）风险分析结论 在严格采取以上防范措施，加强职工防范知识和意识教育，本项目存在的环境风险处在可以控制的水平内。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表16。 表16 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 五、环境管理及监测 环境管理： 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，应设置1个专职（或兼职）人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表17 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次. 废气; 颗粒物（厂界）、VOCs（厂界）; 每年一次. 噪声; Leq(A); 每年一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 六、总量控制 根据 “十二五”环境保护规划，SO2、NOX、COD、NH3-N被纳入总量控制指标体系。 本项目为艺术背景墙生产项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，少量生活污水（120t/a）进入湖南省三源精密机械有限公司现有经化粪池处理后，进工业园污水管网，经岳阳县污水处理厂处理后达标排放至新墙河。 本项目不设置总量控制指标。 七、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为100万，环保方面的投资约为8.5万，环保投资占工程总投资的8.5%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表18 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 切割粉尘; 基材板切割、地板砖喷砂粉尘布袋收尘器处理； 地板砖磨边粉尘水喷淋处理; 3.0; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求. 有机废气; 车间通风; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池处理后进入园区污水管网（依托湖南省三源精密机械有限公司现有化粪池及岳阳县生活污水处理厂）; 0; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声+车间隔声+绿化吸收; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准（西厂界4类标准）. 固废; 中密度纤维板边角料; 一般固废暂存间暂存后，外售综合利用; 3; 符合环保要求. 腻子粉、金刚砂包装材料. 地板砖边角料; 区域填路. 收集粉尘; 送生活垃圾填埋场卫生填埋. UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料; 危废暂存间暂存后委托有资质单位处理. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理. 合计; 8.5.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割、喷砂、磨边 | 粉尘 | 基材板切割、地板砖喷砂粉尘布袋收尘器处理； 地板砖磨边粉尘水喷淋处理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求 |
|  | 打印、过塑、过涂料线 | VOCs | 车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后进入园区污水管网处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体 废弃物 | 基材板截割边角料 |  | 一般固废暂存间暂存后，外售综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 腻子粉、金刚砂包装材料 |  |  |  |
|  | 地板砖边角料 |  | 区域填路 |  |
|  | 收集粉尘 |  | 送生活垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  | UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料 |  | 危废暂存间暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪声 | 通过设备基础减振、隔声、厂房隔声处理，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准（西厂界4类标准）。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳市尚尊工艺品有限公司年加工艺术背景墙1万平方米建设项目位于岳阳县工业集中区（租赁湖南省三源精密机械有限公司1200m2厂房及一间15m2办公室），北侧为金诺纸业包装有限公司，西侧为工业大道，南侧为固虹钢结构有限公司，东侧为空地。地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。项目总投资100万元，环保投资8.5万元，劳动定员10人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》中监测数据，2017年5月8-10日三天期间，岳阳县环境监测站对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目（距离1.3km）项目地上风向200m处、项目所在地、项目地下风向200m处的SO2、NO2、PM10浓度进行监测。监测结果表明，项目建设地各监测点的SO2、NO2与PM10的日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，说明项目所在地环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：本项目引用岳阳县环境监测站对新墙河常规监测数据。新墙河流域六合垸与八仙桥断面地表水数据均引用2017年2-4月地表水常规监测数据。新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 声环境质量现状：本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年6月20日～21日对项目厂界噪声进行了现状监测，监测结果表明，东、南、北厂界各点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，西厂界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目租赁岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司闲置厂房进行生产，办公用房、宿舍和食堂均已建设完成，项目营运前仅在厂房内进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目基材板切割、地板砖磨边、地板砖喷砂粉尘粉尘产生总量为309.5kg/a。基材板切割、地板砖喷砂自带布袋收尘器，布袋收尘器收尘粉尘收集效率可达90%，收尘效率95%；地板砖磨边过程采取水喷淋措施对粉尘处理效率可达80%；项目生产过程无组织排放粉尘量合计64.3kg/a，粉尘无组织排放速率为0.02679kg/h。粉尘治理措施技术成熟、效率稳定、技术可行，不会对外环境产生明显影响，项目通过加强车间通风等措施，减少无组织粉尘对生产员工作环境的影响。 项目有机废气排放主要来自PU皮革打印有机废气、真空吸塑有机废气、地板砖打印有机废气、过涂料线有机废气，项目UV墨水使用量仅0.22t/a，真空吸塑胶使用量仅0.75t/a，UV涂料使用量仅0.4t/a，整个生产过程产生的VOCs极小（VOCs产生量为4.11kg/a、0.0017kg/h），不会对外环境产生明显影响，只要通过加强车间通风等措施，对车间生产员工作环境的影响也较小。 综上所述，本项目各项废气处理措施技术可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 通过计算，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②水环境影响结论 本项目产生废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后进园区污水管网，经岳阳县生活污水处理厂处理达标后，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。项目废水产生量小且能够达标排放，因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（西侧能达到4类标准）要求，项目周边200米范围内没有居民住宅等声环境敏感点。因此项目营运期间，噪声对外环境影响较小。 ④固体废物环境影响结论 项目生产性固废主要包括切割边角料，截割、磨边、喷砂过程收集的粉尘，UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料、腻子粉、金刚砂废包装材料。 中密度纤维板边角料收集后外售综合利用，地板砖边角料用于区域填路；截割、磨边、喷砂过程布袋收尘器收集的粉尘的粉尘送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理；腻子粉、金刚砂废包装材料收集后外售综合利用；UV墨水、真空吸塑胶、UV涂料废包装材料，属于危废，危废类别：HW49，危废代码：900-041-49。收集后送有资质单位处置，危废暂存间设置于原材料仓库东侧，应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一填埋处理。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为艺术背景墙生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于岳阳县工业集中区湖南省三源精密机械有限公司，地理坐标为东经：113°09'43.0"；北纬：29°07'28.7"。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好项目的建设符合当地环境功能区划要求。 项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不会对外环境产生明显影响。 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。本项目位于岳阳县工业集中区中部新型建材区，项目生产艺术背景墙属于新型建材加工，本项目符合工业园区产业规划。 因此选厂的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于岳阳县工业集中区，建设单位租赁湖南省三源精密机械有限公司1#和2#车间之间的小车间作为生产车间，不设宿舍、食堂，办公房租用三源精密机械一间办公室，主出入口位于厂区西侧。项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的各项环保措施。 （2）员工佩戴防护口罩，加强车间通风，改善员工的工作环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日