《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨工业油脂加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县辉祥油脂有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭祥如 |  |  | 联系人 | 李岳 |  |
| 通讯地址 | 湖南岳阳县城关镇沿河村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15873055613 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 湖南岳阳县城关镇沿河村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---- |  |  | 批准文号 | ---- |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1352农副产品加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7300 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 400（5.5%） |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 62 | 环保投资占总投资比例 | 12.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  | 年 月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 我国是一个牲猪生产及消费大国，年牲猪出栏量约3亿头，年产生牲猪屠宰肥膘约160万t/a，大量的肥膘如不得到有效的处理及利用，将产生大量的环境问题及浪费，如加以利用将产生巨大经济效益。岳阳县辉祥油脂有限责任公司原厂址位于岳阳县新墙镇马行村九组，由于场址临近107国道，场地有限，以及周边村民的投诉，岳阳县辉祥油脂有限责任公司于2015年10月将原厂关闭，同时对现场进行了清理，无遗留环境问题，现场照片见附图5。岳阳县辉祥油脂有限责任公司拟投资500万元在岳阳县城关镇沿河村新建年产8000吨工业油脂加工项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，受岳阳县辉祥油脂有限责任公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 二、项目内容及规模 （1）基本情况 ①项目名称：年产8000吨工业油脂加工项目 ②建设单位：岳阳县辉祥油脂有限责任公司 ③建设地点：岳阳县城关镇沿河村 ④建设性质：新建 ⑤项目投资：本项目总投资500万元，其中环保投资62万元，占总投资的12.4% ⑥生产规模：年生产工业油脂8000吨 （2）平面布置 本项目位于岳阳县城关镇沿河村（地理位置图见附图1，项目平面布置见附图2）。厂区主要构筑物包括厂房、锅炉房、仓库、办公楼、食堂等。 （3）产品方案及产品技术指标 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 产品; 产量（t/a）; 储存场所及最大储量; 运输方式. 工业油脂; 8000; 油罐，350t; 槽罐车. 注：本项目生产的油脂仅可用于工业，严禁用于生产潲水油。本项目生产的油渣必须出售给有资质的单位用于饲料加工，不得随意出售。 （4）主要工程内容 本项目主要工程内容见表1-2。 表1-2 项目构成及主要建设内容 项目; 工程内容; 基本情况; 备注. 主体工程; 厂房; 800 m2; 一栋1F、一栋2F，钢结构. 辅助工程; 办公楼; 50 m2; 一栋1F、砖混结构. 油罐; Φ3m×7.5m×7; 7个，350t. 仓库; 1400 m2; 二栋1F、钢结构. 倒班房; 360; 一栋1F、1栋2F，砖混结构. 厨房; 10 m2; 一栋1F、砖混结构. 厕所; 10 m2; 一栋1F、砖混结构. 锅炉房; 120 m2; 一栋1F、钢结构. 冷库; 90m³; 3个. 公用工程; 供电; 由区域供电系统提供. 供热; 蒸汽锅炉. 供水; 由区域供水系统提供. 排水; 雨污分流. 环保工程; 污水处理系统; 隔油池+地埋式污水处理设施; 新建. 废气处理系统; 集气罩收集经麻石水膜除尘装置处理达标后通过30m排气筒排放; 新建. 抽风装置+油烟净化系统. 除油烟机. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、合理布局，并隔声、减震; 新建. 固废治理工程; 一般固废暂存场和危险固废暂存场; 新建. （5）主要设备 项目主要生产设备见表1-3： 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 切碎机; 22kw; 1; /. 2; 铁锅; 1.5t; 1; 自制. 3; 压榨机; ZY2000; 2; /. 4; 输油泵; 25m³; 1; /. 5; 油泵; 25m³; 1; 不锈钢. 6; 干燥塔; Φ1500×4500; 1; /. 7; 加热器; 20HM; 1; 锅炉加热. 8; 油土混合罐; I6B/500-50; 1; 板厚2.5mm. 9; 白土定最器; I6B/500-25; 1; 板厚2.5mm. 10; 白土箱; YTST70; 1; 板厚5mm. 11; 压缩气储罐; YLYT70/150; 1; 板厚5/8mm. 12; 空压机; YPJQ70; 1; 板厚5mm. 13; 脱色塔; YZFG70; 1; 板厚5mm. 14; 脱色泵; I6B250-10-5; 1; 不锈钢螺旋板. 15; 脱色油储罐; I6B500-10-10; 2; 不锈钢螺旋板. 16; 输油泵; DL-1P2S-A; 1; 304滤网. 17; 水喷射泵; GSW80-160; 1; 50M3，32M. 18; 循环水泵; Φ500×500; 1; /. 19; 水池; 25HM; 1; /. 20; 换热器; 20 m2; 2; 板厚2.5mm. 21; 导热油换热器; 20; 10; 板厚2.5mm. 22; 脱酸塔; YTST60; 1; 板厚5mm. 23; 脱臭塔; YLYT60/150; 1; 板厚5/8mm. 24; 捕集塔; YPJQ70; 1; 板厚5mm. 25; 脂肪酸储罐; YZFG100; 1; 板厚5mm. 26; 冷却器; 20m2; 1; 不锈钢螺旋板. 27; 脂肪酸循环泵; HPG2.2-25-35; 1; 5M3，35M. 28; 脱臭泵; HPG2.2-25-35; 1; 5M3，35M. 29; 冷却器; I6B500-10-10; 1; 不锈钢螺旋板. 30; 成品油泵; GSW40-160; 1; 12.5M3，32M. 31; 真空泵; JZJ2B1200-2.2.1; 1; /. 32; 冷却塔; GBNL-175; 2; 玻璃钢. 33; 循环水池; 100m³; 1; 水泥池自备. 34; 冷却水泵; GSW80-160; 1; 50M3，32M. 35; 导热油炉; 1600KW/H; 1; /. 36; 蒸汽锅炉; 2t/h; 1; /. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 （6）项目主要原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 用量; 储存方式; 来源. 1; 肥膘; 11000t/a; 冷库储存; 主要来自江西 出货前均均经过清洗、检疫，采用密封冷藏车运输，严禁使用病、死猪及腐败发臭的原料. 2; 白土; 200t/a; 袋装储存; 外购. 3; 生物质; 600t/a; 购买. 4; 制冷剂R22; 0.01t/5a; /. 5; 水; 1200m3/a; 井水. 6; 电; 270000KWh/a; 区域电网供给. 本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012 版)》中所列的335 种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。 ①本项目拟加工的原料为肥膘，由于原材料的特殊性，为避免出现疫病传播，在进货、运输过程中必须做到： A. 本项目原料来源必须来源于有资质的正规屠宰企业，每批原料均需经过检验、检疫，严禁采用病死猪肥膘做为原料。 B. 本项目原料必须采用密闭冷藏车进行运输，避免原料在运输过程中发生变质，也避免了原料在运输过程中发生洒落。原料在运输过程中，应当合理选择运输路线，避开岳阳县主要牲猪养殖集中区，以避免传播疫情的风险。 C．如本项目进货后，发现原料不符合生产要求，存在废、次、过期现象，则对废、次、过期原料必须参照《病死猪无害化处理技术规范》送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行处理。 根据建设单位提供资料，本项目原料肥膘出货前均均经过清洗、检疫（见附件5），年用量证明见附件6。 ②本项目冷库所用制冷剂为R22，用量为0.01t，每5年更换一次。R22叫二氟一氯甲烷，作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备，目前属于过渡产品，全面淘汰日期为2030年，2030年后厂家禁止使用该制冷剂。 ③本项目所用白土为活性白土，活性白土是用粘土（主要是膨润土）为原料，经无机酸化处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。但是，加热至300摄氏度以上便开始失去结晶水，使结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、有机溶剂和各种油类中，几乎完全溶于热烧碱和盐酸中，相对密度2．3～2．5，在水及油中膨润极小。广泛用于矿物油、动植物油脂、制蜡及有机液体的脱色精制。 三、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要包括锅炉补充用水、车间地面拖洗用水、冷却用水和生活用水，根据营运期污染工序分析可知，新鲜水的用水量约为4t/d，用水来源于自建水井，进行加氯或紫外线杀菌消毒后，其水量、水质均可满足要求。 （2）排水工程 本项目排水采取雨污分流的形式。雨水经雨水沟渠收集后流入北面农沟渠，最终汇入新墙河。营运过程中产生的废水主要有生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。含油废水经过隔油池，生活污水经过化粪池预处理后，一起排入地埋式污水处理设施，处理达标后的污水通过原鸽子场废水排放沟渠排入东北面蔡家水塘。 （3）供配电 本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取当地供电网，能满足厂区生产、生活需要。 （4）消防 本项目生产区和仓库按规定配置灭火器，消防器材设置在明显和便于取用的位置，周围不存放其他物体。 （5）热源 本项目新建锅炉房，安装一台2吨/小时蒸汽锅炉，同时项目拟通过一台1600KW/H的导热油炉提供热源，可以满足用热需求。根据建设单位提供资料，采用生物质作为燃料，年用量为600t/a。锅炉烟气经麻石水膜除尘装置处理达标后通过30米高烟囱进行高空排放。 四、劳动定员和工作制度 本项目员工20人（在厂区食宿）。本项目年运行时间为300天，两班16小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目选址位于岳阳县城关镇沿河村，经现场勘查，项目四周均为山地。项目所在地原为养鸽场，已清理干净作为仓库使用，无固废残留；根据空气现状监测结果，项目所在地的SO2 、NO2小时浓度、PM10日均浓度均达到GB3095-2012中的二级标准要求， NH3、H2S监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，表明项目所在地环境空气质量良好；原养鸽场废水通过北面沟渠排入东北面蔡家水塘，根据地表水水质现状监测结果，蔡家水塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，现状水质较好。 因此，除项目所在地水井总大肠杆菌群超标外，无其他原有污染情况和环境问题。本项目产品加工过程中不需要直接用水，新鲜水主要用于锅炉补充用水和生活用水，对地下水进行加氯或紫外线杀菌消毒后，其水量、水质均可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 城关镇为县城所在地，是全县政治、经济、文化的中心。东连107国道、京港澳高速，西距鹿角码头10公里，北距岳阳市区23.6公里，武广高铁、京广铁路贯穿境内，岳荣新公路、荣黄公路、荣宝公路从辖区穿过，新墙河流经北部，交通十分方便。 本项目位于岳阳县城关镇沿河村，详见附图一（项目的地理位置图）。 二、地质地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 三、地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 四、气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 五、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。共有大小河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条），总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 项目附近地表水体为城关镇沿河村蔡家水塘，功能属性为渔业用水。 六、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划、人口状况 “洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门，全县总面积2716km2，辖20个乡（镇）共68万人口。一九八三年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。今日的岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃。县城建设日新月异，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5 km2（规划拓展到82 km2）。 城关镇辖13个行政村、18个居委会、1个养殖场，总人口11.3万人，其中党员2122人。地貌以丘岗为主，总面积48.6平方公里。 （2）经济发展状况 2014年，岳阳县实现地区生产总值2375640万元，按可比价计算，同比增长11%。其中第一产业增加值438818万元，同比增长4.8%。第二产业增加值1185921万元，同比增长13.1%，其中，工业增加值同比增长13.4%；建筑业增加值同比增长6.4 %。第三产业增加值750901万元，同比增长11.7%。按常住人口计算，人均生产总值29677元(2010年不变价)，比上年增加2824元，同比增长16.4%。三次产业结构比例由2013年的19.2:49.4:31.4调整为18.5:49.9:31.6，第一产业下降0.7个百分点，第二产业上升0.5个百分点，第三产业上升0.2个百分点。 （3）农业 农业和农村经济稳步发展。2014年，全县农林牧渔业实现现价总产值649650.4万元，同比增长4.84%。其中农业产值307262.1万元，同比增长3.91%；林业产值12342.39万元，同比增长6.35 %；牧业产值243414.7万元，同比增长4.54%；渔业产值79571.75万元，同比增长 8.8%；农林牧渔业服务业产值7059.47万元，同比增长12 %。 农业生产稳步发展。全县农作物总播种面积139.38千公顷，同比增长0.5%。其中粮食播种面积90.43千公顷，同比增长1.98 %；油料播种面积19.01千公顷，同比增长1.65%；蔬菜播种面积 13.08千公顷，同比增长3.97%。粮食总产量达 518885吨，同比增长2.89%；油料产量34444吨，同比增长10.59%；蔬菜类(含菜瓜)产量422879吨，同比增长9.79%。 林业生产快速发展。年末有林地面积 125.5771万亩，其中楠竹面积15.3249万亩。苗圃总面积300亩，苗木年销售量500万株。木材采伐蓄积量25085立方米，楠竹消耗17.57万株。 牧业生产较快发展。全县年末牛存栏6.75万头，同比增长0.7%；全年肥猪出栏142.83万头，同比增长1.9%。年末生猪存栏81.2万头，同比增长0.72%，其中年末母猪存栏8.1万头，同比下降5.92%；山羊存栏6.05万只，同比增长8.03%；家禽出笼505.5万只，同比下降1.89%；禽蛋产量16790吨，同比下降0.6%；肉类总产量108700吨，同比增长1.78%。 渔业生产持续发展。全县淡水养殖面积9.56千公顷，同比增长11.5%；水产品产量 49594吨，同比增长9.47%。 全县农业机械总动力75.11万千瓦，同比增长0.21%；农用化肥施用量39593吨(折纯)，同比减少7.16%。 （4）工业和建筑业 工业经济快速增长。据初步核算，2014年全部工业实现增加值112.22亿元，同比增长13.4%。156家规模以上工业企业实现工业增加值同比增长13.5%。实现工业总产值477.74亿元，同比增长15.7%，产销率99.88%。其中，大中型企业完成产值67.69亿元，同比下降24.3%，占全县规模工业企业的14.17%。从轻重工业看，轻工业产值272.09亿元，同比增长15.4%，重工业产值205.65亿元，同比增长16.1%；从注册类型看，国有企业产值10.98亿元，集体企业产值6.55亿元，股份合作企业产值1.22亿元，股份制企业产值425.48亿元，外商及港澳台商投资企业产值4.13亿元，其他经济类型企业产值29.37亿元。37家高新科技企业，全年实现工业总产值70亿元，同比增长47.3%。 建筑行业稳步发展。2014年，全县全社会建筑企业增加值63700万元，同比增长6.4%。全县具有资质等级的建筑业企业12家，其中有工作量的企业12家，完成施工总产值15.49亿元，同比增长7.8%。房屋建筑施工面积63.16万平方米，房屋建筑竣工面积59.05万平方米，同比分别增长2.9%、12.9%。 （5）交通、邮电和旅游 交通运输业平稳发展。全年公路货运量 1271.7万吨，客运量752.13万人次；货物周转量61092万吨公里，旅客周转量27562.5万人公里。全县公路通车里程2616.733公里，其中等级公路2570.825公里，农村通公路行政村比重达到100%。 邮电通信业持续发展。全县邮政业务总量3600.29万元，同比增长9.5%；电信业务总量4382万元，同比增长0.8 %，本地计次制电话用户92013户，英特网注册拨号用户29480户；联通业务总量3680万元，同比增长10.8%；2014年期未移动日均通话客户为241293户，业务总量1.528亿元，同比下降0.78%，互联网用户2230户。 旅游事业正在崛起。全县全年共接待中外游客248万人次，同比增长30.3%，旅游综合收入达20亿元，同比增长31.5%。张谷英共接待旅客72万人次，旅游综合收入4.5亿元，同比增长18%；大云山共接待旅客44.9万人次，旅游综合收入1.29亿元，同比增长19.4%。 （6）财政、金融、保险 财政收入稳步增长。全县财政总收入80000万元，同比增长13%。地方财政收入一般预算收入45199万元，同比增长19.8%。财政总支出280268万元，同比增长14.6%。 金融存贷健康发展。全县金融机构年末各项存款余额992614万元，同比增长12.89%，其中居民储蓄存款664534万元，同比增长13.86%。全县金融机构年末各项贷款余额506710万元，同比增长8.85%，其中短期贷款228960万元，同比下降13.91%；中长期贷款276960万元，同比增长39.76%。 保险事业提速发展。全县保险机构保费收入达到8886.02万元，同比下降17.4%。人寿保险保费收入2784.94万元，同比下降52.1%，财产保险保费收入2238.78万元，同比增长25.26 %。全县保险机构理赔支出4308.43万元，同比增加23.03%，其中人寿保险248.3万元，同比增加18.96%；财产保险1338.86万元，同比增长20.61%。 （7）人口、人民生活和社会保障 人口增长得到有效控制。全县年末总户数237473户，年末总人口724711人，其中男性380390人，女性344321人，男女性比例为104.7:1，常住人口73.09万人；全年出生人口9996人，出生率为13.8‰；死亡人数4775人，死亡率6.6‰，人口自然增长率为7.2‰。 城乡居民生活水平不断提高。全县农村居民人均可支配收入11494元，同比增长13.4%；人均消费性支出8200元，农村居民人均居住面积50.21平方米,同比分别增长19.5%、1.8%。城镇居民人均可支配收入20350元，同比增长9.6%；人均消费性支出9026.8元，同比增长8.6%，城镇居民人均居住面积达到35.73平方米，与去年基本持平。全县单位从业人员年平均工资达到35380元，同比增长6.2%。其中在岗职工年平均工资35782元，同比增长5.75%。 社会保障事业快速发展。城镇职工基本医疗保险参保人数32739人，其中机关事业单位职工医保参保人数13671人，城镇企业职工基本养老保险参保人数19068人。城镇失业保险参保人数24700人。养老、医疗、失业、工伤、生育保险总支出4.32亿元。城镇登记失业率3.98%，社会保险参保率96.5%，生育保险覆盖率98%。社会福利收养性单位数1个，社会福利收养性单位床位数80张。20个乡镇有敬老院24个，有1520张床位，1个县级光荣院有68张床位。居民最低生活保障已保人数34941人，其中城镇居民最低生活保障已保人数11649人, 发放补贴3494.7万元，补差标准250元/月；农村居民最低生活保障已保人数23292人,发放补贴2990.6928万元，补差标准107元/月。 （8）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 沿河村蔡家水塘; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是·两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 为掌握评价区环境空气质量状况和本项目排放的特征污染物的本底情况，有针对性的对环境空气质量进行监测。 ①监测布点 G1—项目建设地，G2—项目建设地东北面居民点，G3—项目建设地西北面居民点。 监测项目为SO2、NO2小时值，PM10日均浓度，H2S、NH3和臭气监测一次浓度。 采样时间和频率：监测进行连续3天采样。小时浓度值采样时间为02时、08时、14时、20时；日均值采样时间参考GB3095-2012中对数据有效性的规定。 ②现状调查结果与评价 岳阳县环境监测站于2016年1月12日～2016年1月14日对各监测点的环境空气质量现状进行监测，其监测与评价结果见表3-1。 表3-1 大气环境监测结果分析表 监测因子; 监测点; 范围（mg/Nm3）; 平均值; 标准值（mg/Nm3）; 最大超 标倍数; 超标率 （％）. SO2; G1; 0.014~0.019; 0.016; 0.50 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.012~0.017; 0.014; 0; 0. G3; 0.013~0.017; 0.015; 0; 0. NO2; G1; 0.019~0.026; 0.022; 0.24 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.019~0.027; 0.023; 0; 0. G3; 0.018~0.025; 0.021; 0; 0. PM10; G1; 0.087~0.091; 0.089; 0.15 （日均浓度）; 0; 0. G2; 0.084~0.093; 0.088; 0; 0. G3; 0.086~0.088; 0.087; 0; 0. NH3; G1; 0.01ND~0.018; 0.016; 0.2 （一次浓度）; 0; 0. G2; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0. G3; 0.01ND; 0.01ND; 0; 0. H2S; G1; 0.006ND; 0.006ND; 0.01 （一次浓度）; 0; 0. G2; 0.006ND; 0.006ND; 0; 0. G3; 0.006ND; 0.006ND; 0; 0. 臭气浓度（无量纲）; G1; 13; 13; 20（无量纲）; 0; 0. G2; 12; 12; 0; 0. G3; 12; 12; 0; 0. 监测结果表明：所有监测点SO2 、NO2小时浓度、PM10日均浓度均达到GB3095-2012中的二级标准要求；所有监测点NH3、H2S监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 ## 二、地表水环境现状评价 为了解本项目附近地表水的水质现状，岳阳县环境监测站于2016年1月12日～2016年1月14日对项目东北面的沿河村蔡家水塘进行了现状水质监测，统计结果见表3-2。 表3-2 沿河村蔡家水塘统计结果 样品类别; 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 地 表 水; 沿河村蔡家水塘; pH值; 无量纲; 7.07~7.14; 6~9; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.79~2.85; ≤4; 达标. 化学需氧量; mg/L; 13.5~13.9; ≤20; 达标. 氨氮; mg/L; 0.322~0.336; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.040~0.047; ≤0.05; 达标. 悬浮物; mg/L; 8~9; ≤20; 达标. 石油类; mg/L; 0.04; ≤0.05; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 1700; ≤10000; 达标. ## 由表3-2可知，检测区内各监测因子均没有超标现象，满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准，表明沿河村蔡家水塘现状水质较好。 ## 三、地下水环境现状监测与评价 为了解本项目所在地地下水的水质现状，岳阳县环境监测站于2016年1月12日～2016年1月14日对项目所在地水井进行了现状监测，监测统计结果见表3-3。 表3-3 地下水环境质量现状监测结果统计表 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准值; 超标率; 超标倍数. 项目所在地水井; pH值; 无量纲; 7.31～7.35; 6.5～8.5; 0; 0. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.58～1.62; ≤3.0; 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.113～0.124; ≤0.2; 0; 0. 总大肠菌群; 个/L; 20; ≤3.0; 100%; 5.67. 通过表3-3可知，项目所在地水井总大肠杆菌群超标（超标率100%，最大超标倍数5.67），超标原因为项目所在地原养鸽场造成的污染。其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。 ## 四、环境噪声现状监测评价 （1）现状调查监测方案 监测点布设：本项目噪声监测布设5个点，分别位于厂界的东、南、西、北以及项目东北面居民点。 （2）现状调查结果与评价 岳阳县环境监测站于2016年1月12日～2016年1月13日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表3-4。 表3-4 评价区环境噪声监测统计与评价结果 dB（A） 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 49.9~50.5; 46.7~46.9; 60（昼），50（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 50.2~50.4; 46.6~47.5; 达标. N3; 厂界西侧; 49.7~50.2; 46.7~47.3; 达标. N4; 厂界北侧; 49.5~50.8; 46.2~47.0; 达标. N5; 东北面居民点; 50.7~51.3; 46.4~46.9; 达标. 由表3-4可见，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。 五、区域主要环境问题 环境质量现状调查与评价结果表明，本项目所在区域内目前存在的主要环境问题有： 项目所在地水井总大肠杆菌群超标（超标率100%，最大超标倍数5.67），主要原因为项目所在地原养鸽场造成的污染。总大肠杆菌群监测数据能满足《地下水环境质量标准》的IV类标准（以农业用水和工业用水为依据，适当处理后可作生活饮用水）。本项目产品加工过程中不需要直接用水，新鲜水主要用于锅炉补充用水和生活用水，对地下水进行加氯或紫外线杀菌消毒后，其水量、水质均可满足要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目选址位于湖南岳阳县城关镇沿河村，项目四周均为山地。环评现场勘查时，项目所在地东面距离厂界10m处有一栋居民住宅，由于其居民常年外出务工，建设单位将该居民点的房子租赁用做办公用房（租赁合同见附件）。 本项目主要环境保护目标为环境空气、水环境和声环境。根据现场调查情况，项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标一览表 目标名称; 与厂界相对位置; 性质; 规模; 保护级别. 环境空气; 东北面居民点; 东北，180m; 居民点; 3户约10人; GB3095-1996 二级. 西北面居民点; 西北，220m; 居民点; 30户约100人. 水环境; 蔡家水塘; 东北，50m; 渔业用水; 小塘; GB3838-2002 III类. 声环境; 东北面居民点; 东北，180m; 居民点; 3户约10人; GB3096-2008 2类. 180m 220m 50m 图3-1 项目保护目标示意图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中H2S、NH3的标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准 《声环境质量标准（GB3096—2008）》中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中新建锅炉标准 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总量控制指标 | 本项目CODcr和NH3-N的排放总量分别为0.09t/a和0.01t/a ，SO2和NOX的排放总量分别为1.0t/a和0.6t/a。 本项目总量来源于建设单位原有年产1000吨饲料原料猪油和300吨饲料原料猪油渣建设项目的内部调剂。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下： 施工期： L2=L1−20lgr2r1施工期主要污染工序： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等以及装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物（VOC）； （2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （3）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）固体废弃物：施工期产生的余泥、渣土等建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾； （5）扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘。 运营期工艺流程简述： 本项目生产工艺和产污节点见图5-2。 G S N N G、W 油脂肪 加热 干燥 脱色 过滤 肥膘 冷库暂存 切碎 熬油 蒸汽 油渣 压榨 油渣 导热油 脱 游离脂肪酸及蒸汽 色 捕集 冷却 脂肪酸 油 N、G、W 水 加 热 脱 酸 再 沸 脱 臭 冷 却 饲料油 导热油 蒸汽 导热油 蒸汽 水 图5-2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）经过检疫的肥膘运至本项目冷库内暂存；需要时取出，经过切碎后直接加入铁锅，通过导热油炉加热进行熬油。其中油渣经过进一步压榨后的油脂与上步工序熬出的油脂进入精炼工序，油渣作为饲料原料外售。 （2）油脂经锅炉蒸汽加热后，进入干燥塔（约110°C）干燥，将少量的水分(1%)蒸发掉。 （3）干燥后的油脂转入脱色塔，在真空状态下（真空是由水喷射泵产生的）加入吸附剂（白土），搅拌吸附完成后，经脱色泵泵入压滤机分离出吸附剂（白土）。滤后脱色油汇入贮槽，由输油泵转入下一道工序。压滤机中的吸附剂滤饼（含油白土）交由有资质单位处置。 （4）将脱色油通过导热油炉加热后进入脱酸塔、脱臭塔，维持残压（真空泵），在蒸汽温度下（260°C，100pa），游离酸与蒸汽共同蒸出，进行捕集回收（捕集塔）脂肪酸。油经热交换（热交换器)回收余热，冷却（水冷）到60°C 进入成品罐。 物料平衡 项目营运期间年生产工业油脂8000吨。项目物料平衡分析见表5-1。 表5-1 项目物料平衡分析表 单位：t/a 输 入; 输 出. 项 目; 重 量; 项 目; 重 量; 去 向. 肥膘; 11000; 工业油脂; 8000; 外售. 白土; 200; 油渣; 2200; 外售. 脂肪酸; 400; 外售. 废白土; 240; 交由有资质单位处理. 废油; 0.5; 处理回收. 废、次、过期原料; 0.5; 送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理. 其他损失; 359; 加工过程中损失的水分等. 合 计; 11200; 合 计; 11200. 二、主要污染源 1、施工期污染源分析 本项目建设过程中所进行的场地平整、基础设施建设、地基深层处理及建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）和汽车和施工机械尾气和装修废气等。 扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等；装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物(VOC)。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯等。 （2）水环境污染 本项目施工期所产生的污水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。其中基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算；施工人员生活污水中污染物较简单，主要污染物为SS、NH4-N、BOD5、CODcr。 生活污水：施工期高峰时有工人15人，均不在场区食宿。生活用水量以100L/（人·d）计，为1.5m3/d。排水量一般按用水量的80%计算，排放的生活污水每天约为1.2m3，其中各种污染指标浓度见表5-2。 表5-2 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; 300mg/L; 300mg/L; 200mg/L; 35 mg/L. 产生量(g/d); 6~9; 360; 360; 240; 42. （3）噪声污染 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-3、表5-4。 表5-3 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪 声 源. 1; 建筑施工; 振捣机、起重机、电锯. 表5-4 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 打桩机; 95; 5. 卷扬机; 92; 5. 空压机; 80; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土搅拌机; 90; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 升降机; 86; 5. （4）固体废物 本项目施工过程中建筑垃圾主要包括一些废砖瓦、废硬化水泥块、碎木块等，项目总建筑面积为2200m2，按每施工建设100m2的建筑面积平均产生1t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为22t。 施工人员生活垃圾：本项目高峰期施工人数按15人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，则施工期产生生活垃圾7.5kg/d。 2、营运期污染源分析 1、废水污染 本项目原料不需解冻及清洗，直接切碎后即进行熬油。生产废水来自于熬油和干燥过程中的冷凝废水（以肥膘自带水为主，含少量油水分离后的含油水）。此外，本项目肥膘从冷库取出后，装箱由叉车运输到生产线，运输过程中不会产生废水。 ①生产废水 通过水平衡计算及类比预测，生产废水的产生量1.0m3/d（300t/a），根据类比同类工业油脂生产企业，废水中主要污染物为COD1000mg/L，BOD5600mg/L，NH3-N80mg/L，动植物油500mg/L。 ②车间地面拖洗废水 为防止恶臭污染，本项目拟定期对车间地面进行拖洗，清洁面积为800m2，用水量按0.5L/（m2﹒次）计，为0.4m3/次，排量系数取0.8，每10天拖洗一次。则地面拖洗废水排放量为0.32m3/次（9m3/a），主要污染物产生浓度为COD500mg/L，BOD5200mg/L，NH3-N30mg/L，动植物油200mg/L，SS800mg/L。 ③生活污水 本项目共安排员工20人（均在厂区内食宿），根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2008）中相关标准，住宿人员生活用水量按160L/人·天计，则本工程生活用水量为3.2m3/d(即960m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为2.56m³/d（768m3/a），其中污染物产生浓度为COD(300mg/L)、SS(200mg/L)、BOD5(200mg/L)、NH3(30mg/L)、动植物油（15 mg/L）。本项目水污染物产生情况见下表5-5。 表5-5 水污染物产生情况表 产生环节; 指标; 污染物产生浓度(mg/L); 年产生量（t/a）. 生产废水 300t/a; COD; 1000; 0.3. BOD5; 600; 0.18. NH3-N; 80; 0.02. 动植物油; 500; 0.15. 车间地面拖洗废水 9t/a; COD; 500; 0.005. BOD5; 200; 0.002. NH3-N; 30; 0.001. 动植物油; 200; 0.002. SS; 800; 0.007. 生活污水 768t/a; COD; 300; 0.23. SS; 200; 0.15. BOD5; 200; 0.15. NH3-N; 30; 0.02. 动植物油; 15; 0.01. 2、废气污染 项目营运后，产生的大气污染物主要有锅炉废气、生产油烟废气、恶臭废气和食堂油烟废气。 （1）锅炉废气 项目运营过程中需要的热量由一台2t/h蒸汽锅炉和一台1600KW/H导热油炉提供，根据建设单位提供资料，项目年耗生物质约为600t。 锅炉燃生物质废气产生量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表。见下表： 表5-6工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质（木材、甘蔗渣压块等）; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。生物质中含硫量（S％）一般为0.1％，则S=0.1。 查阅上表得知，本项目燃生物质过程中工业废气量的产污系数为6240.28标立方米/吨-原料；SO2的产污系数为1.7千克/吨-原料；颗粒物的产污系数为0.5千克/吨-原料；氮氧化物的产污系数为1.02千克/吨-原料。则本项目工艺废气的产生量为3.7×106Nm3/a；项目SO2的产生量为1.0t/a；颗粒物的产生量为0.3t/a；NOX的产生量为0.6t/a。项目SO2的产生浓度为272mg/m3；颗粒物的产生浓度为80mg/m3；NOX的产生浓度为164mg/m3。 （2）生产油烟 本项目熬油过程中产生油烟废气，类比《岳阳县祥柏工业油脂有限公司年产1000吨工业油脂建设项目》，油烟处理前浓度约30mg/m3。建设单位拟设置1套上吸罩对油烟进行集中收集后，经静电油烟净化机处理后引至锅炉，最后于30m的排气筒（和锅炉废气共用一个排气筒）排放。 （3）恶臭废气 本项目原料为肥膘，原料进厂前均经过清洗、检疫，采用密封冷藏车进行运输，杜绝了病、死猪及腐败发臭的原料，因此原料本身基本不产生明显气味。 本项目油脂脱臭过程中有臭味产生，拟采用真空蒸汽脱臭法在脱臭塔内进行脱臭，通过捕集塔对游离酸和蒸汽进行捕集回收，过程中通过真空泵维持残压（100pa），因此仅有少量臭气溢出。 此外，本项目设置独立的废水处理站，该处理站内处理设施将产生少量恶臭污染物排放，根据类比同类型的工业油脂加工企业污水处理设施产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计），产生浓度为0.008mg/m3，产生量为0.0003g/s。 （4）食堂油烟 食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，食堂最高就餐人数为20人，耗油量为0.18t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。油烟产生量为2.7kg/a，食堂设有1个灶头，排放量为2000m3/h，食堂工作300天，每天3小时，食堂油烟的产生浓度约3.0mg/m3。 3、噪声污染 本项目生产高噪声设备主要是切碎机、压榨机、冷库压缩机、泵、风机和锅炉，声压级在80~85dB（A），主要噪声设备情况见下表5-7： 表5-7 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 位置. 1; 切碎机; 85; 1; 生产车间. 2; 压榨机; 85; 2. 3; 水泵; 85; 10. 4; 风机; 80; 2. 5; 冷库压缩机; 85; 3; 冷库. 6; 锅炉; 80; 1; 锅炉房. 4、固体废物污染 项目营运期间，固体废弃物主要包括生产加工过程中产生的油渣、脂肪酸、草木灰、锅炉除尘灰渣和职工生活垃圾等一般固废，以及废白土、废、次、过期原料等危险固废。 - 油渣 本项目熬油过程中将产生油渣，根据建设单位提供资料并类比同类企业， 其产生量约为2200t/a，作为饲料原料外售。 ②废白土 根据建设方提供的资料，干燥后的油脂转入脱色塔，在真空状态下（真空是由水喷射泵产生的）加入吸附剂（白土），搅拌吸附完成后，经脱色泵泵入压滤机分离出吸附剂（白土）。此过程中会产生废白土（含油），类比同类企业其产生量约为240t/a，为危险废物，交由有资质单位处理。 ③脂肪酸 油脂进入脱酸塔、脱臭塔后，进行捕集回收脂肪酸。根据建设单位提供的资料，1吨成品工业油脂约产生50kg的脂肪酸，则脂肪酸的产生量为400 t/a，外售。 ④草木灰 本项目设有2t/h生物质蒸汽锅炉，主要燃料为生物质。根据经验，生物质燃料挥发份高，容易着火，燃烧后草木灰产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%，本项目生物质耗量为600t/a，则产生的灰渣量为30t/a，可以供周边农户作农肥用。 ⑤锅炉除尘灰渣 锅炉废气经麻石水膜除尘装置处理收集一定量的颗粒物，除尘率可达80%，收集的烟尘约0.2t/a，可以供周边农户作农肥用。 ⑥废油 本项目年产生废油约0.5t/a，其中静电除油烟机收集废油量0.4t/a，隔油池收集废油量约0.1t/a。上述废油由专人搜集后在专门的容器内收集（位于污水处理站内），由有资质的企业统一处理，作为工业原料回用，不得用于提炼潲水油。 ⑦废、次、过期原料 本项目原料在检验过程中，可能发现少量的废、次、过期原料，约0.5t/a。为避免这些废料危害人民身体健康或传播疫情，对发现的废料必须参照《病死猪无害化处理技术规范》送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行处理。 ⑧废水处理污泥 本项目废水处理设施将产生一定量的污泥，年产生量约1t/a，脱水收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 ⑨废包装带 本项目年产生废包装带1t/a，经过清洗后，出售回用。 ⑩生活垃圾 员工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，本项目职工20人，生活垃圾产生量约6t/a。 表5-8 本项目固废汇总表 固废名称; 废物属性; 治理前; 治理方式; 治理后; 排放量. 油渣; 一般固废; 2200t/a; 作为饲料原料外售; 不排放; 0. 废白土; 危险固废; 240t/a; 交由有资质单位处理. 脂肪酸; 一般固废; 400t/a; 外售. 草木灰; 一般固废; 30t/a; 供周边农户作农肥用. 锅炉除尘灰渣; 一般固废; 0.2t/a; 供周边农户作农肥用. 废油; 危险固废; 0.5t/a; 交由有资质单位处理. 废、次、过期原料; 一般固废; 0.5t/a; 送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理. 废水处理污泥; 一般固废; 1t/a; 卫生填埋. 废包装带; 一般固废; 1t/a; 外售. 生活垃圾; 一般固废; 6t/a; 当地环卫部门清运填埋.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 硫化氢 | 0.0003g/s | 0.0003g/s |
|  |  | 油烟废气 | - 30mg/m3；0.43t/a | - 1.5mg/m3；0.02t/a |
|  | 锅炉 | 烟气量 | 3.7×106Nm3/a | 3.7×106Nm3/a |
|  |  | 颗粒物 | 80mg/m3；0.3t/a | 16mg/m3；0.1t/a |
|  |  | SO2 | 272mg/m3；1.0t/a | 272mg/m3；1.0t/a |
|  |  | NOX | 164mg/m3；0.6t/a | 164mg/m3；0.6t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | - 1.5mg/m3；2.7kg/a | - 0.3mg/m3；0.54kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 （300t/a） | COD | 1000mg/L；0.30t/a | CODcr：100mg/L，0.09t/a； BOD5：20mg/L，0.03t/a； NH3-N：15mg/L，0.01t/a； SS：20mg/L，0.02t/a； 动植物油：10mg/L，0.04t/a |
|  |  | BOD5 | 600mg/L；0.18t/a |  |
|  |  | NH3-N | 80mg/L；0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 500mg/L；0.15t/a |  |
|  | 车间地面拖洗废水 （9t/a） | COD | 500mg/L；0.005t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.002t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.001t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L；0.002t/a |  |
|  |  | SS | 800mg/L；0.007t/a |  |
|  | 生活污水 （768t/a） | COD | 300mg/L，0.23t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.15t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.15t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 15mg/L，0.01t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 油渣 | 2200t/a | 0 |
|  |  | 废白土 | 240t/a |  |
|  |  | 脂肪酸 | 400t/a |  |
|  |  | 草木灰 | 30t/a |  |
|  |  | 锅炉除尘灰渣 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废油 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废、次、过期原料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废水处理污泥 | 1t/a |  |
|  |  | 废包装带 | 1t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a |  |
| 噪声 | 营运期噪声：主要噪声设备切碎机、压榨机、风机和水泵，声压级在80~85dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目厂址位于湖南岳阳县城关镇沿河村，据现场调查，植被以树木和灌草丛为主；动物主要为鸟类及一些小型动物如蛙、鼠、蛇等。 本项目为新建项目，建设场地需土地平整，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，因此，应特别注意施工期对区域生态环境的影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、废气环境影响分析 施工期废气主要为扬尘、运输车辆及施工机械排放的尾气和装修废气。 （1）施工扬尘：本项目施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 堆土场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，地面上的粉尘在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、温度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据类比，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定影响。但影响范围不超过下风向200m，100m外不会造成TSP浓度的明显超标。为防止扬尘对局部环境空气影响，应加强对建材运输的管理，防止洒漏污染环境空气，同时对施工场所及时洒水降尘，将施工扬尘降到最低。 （2）汽车尾气：汽车尾气主要污染物是NOX、CO、THC等，将会对场地周围的人群健康造成影响。因此，施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到（GB3095-1996）《环境空气质量标准》二级标准的要求。 （3）装修废气：在装修过程中使用的油漆、涂料和稀释剂等产生的挥发物中含有苯、甲醛等有害物质，会对周围环境空气造成一定污染。因此，应尽量使用环保型水性涂料产品，采用新型工艺，以减小有害物质的挥发排放，装饰工程中产生的无组织排放污染物符合（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级排放标准限值要求。严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染物指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，以避免对室内环境造成污染。装修过程的废弃油漆桶、溶剂瓶等应按危险固体废物妥善处理，本项目拟交供应商回收处理。 考虑到本项目施工现场周围场地开阔，空气扩散条件好，在落实上述环保措施后，施工期废气对周围环境影响较小。 2、废水环境影响分析 ①施工人员生活污水：施工期高峰时有工人15人，均不在场区食宿。生活用水量以100L/（人·d）计，为1.5m3/d。排水量一般按用水量的80%计算，排放的生活污水每天约为1.2m3，工人生活污水排入化粪池预处理后用作农肥。 ②施工废水：施工现场使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工时将产生清洗废水，混凝土养护过程产生养护废水，施工废水中主要污染物为SS，可在项目施工场区内修建临时沉淀池，使施工废水悬浮物沉淀后回用或者排放至下水道。 另外，施工期间，天气降雨时会对地表产生影响，水土流失会对周围环境产生污染，因此，环评要求项目在建设时在营地周围构筑截水沟和排水沟，及时疏导雨水。 3、噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声。 基准预测点噪声级叠加公式 INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 噪声源至某一预测点的计算公式 INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\鱼粉\\" \* MERGEFORMATINET 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离，m。 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表7-1。 表7-1 噪声随距离的衰减关系表 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 切割机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 58; 54. 装载机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 58; 54. 振捣棒; 85; 79; 73; 69; 65; 63; 59; 55; 53; 49. 移动式吊车; 92; 86; 80; 76; 72; 70; 66; 62; 59; 55. 运输车辆; 88; 82; 76; 72; 70; 66; 62; 58; 56; 52. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，从上表可知，仅依靠距离衰减，昼间在距施工机械50m处和夜间距施工机械300m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）标准限值。 因项目周边50m范围内无居民点，且项目夜间不施工，因而施工期噪声对周边环境噪声影响甚小。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为新建施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，项目施工期固体废物产生情况见表7-2。 表7-2 施工期固体废物产生情况表 序号; 固废种类; 产生量; 处置措施. 1; 土建施工、建筑垃圾; 22t; 部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放. 2; 施工生活垃圾; 7.5kg/d; 集中收集后交环卫部门统一处理. ① 项目施工期建筑垃圾应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置，防止二次污染。本项目施工前，负责施工的单位应当向当地市容环境卫生行政主管部门提出申请，经核准并按规定缴纳建筑垃圾处理费，取得《建筑垃圾处置许可证》后，方可施工。施工过程产生的建筑垃圾运至许可证中规定的卸放建筑垃圾的地点统一处置。同时，建筑垃圾应当交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运输。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件。按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 建筑垃圾的主要成分是混凝土、石灰、砂石、渣土等，一般不存在“二次污染”的问题，将粗选后的建筑垃圾采用机械和人工方法，按木材、纸片、废混凝土碎块(废砖渣)、塑料、金属等分类进行细选。对废塑料、金属及废木材，交回收部门再利用；其余的废混凝土、废砖渣可用于作回填材料或作生产建材原料。 ②项目施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，施工人员的生活垃圾若不及时清运，随意堆放易滋生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员的生活卫生环境，考虑到工程所在地为城区范围内，生活垃圾可尽量依托项目区内现有的清洁筒、垃圾车等市政公用设施，定点堆放、及时收集外运处置，减小对周围环境卫生的影响。 施工期间所产生的固体废弃物按规定妥善处理后，不会对周围环境造成二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目施工期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场地需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。同时，还应按区域整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 综上所述，本项目施工期污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 项目实行雨污分流制，初期雨水收集后经沉淀池沉淀后排入雨水沟。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入北面农沟渠，最终汇入新墙河。 本项目原料不需解冻及清洗，直接切碎后即进行熬油。生产废水来自于熬油和干燥过程中的冷凝废水（以肥膘自带水为主，含少量油水分离后的含油水）。此外，本项目肥膘从冷库取出后，装箱由叉车运输到生产线，运输过程中不会产生废水。 本项目营运过程中产生的废水主要有生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中含油废水通过隔油预处理、生活污水经过化粪池预处理后，排入地埋式污水处理设施进行处理。 地埋式一体化污水处理设施处理工作原理如下： 图7-1 地埋式一体化污水处理设施处理设施原理图 生活污水经过化粪池预处理后，CODcr和BOD5去除率为40%、SS去除率为40%、NH3-N去除率为20%、动植物油去除率为70%；之后再与生活废水混合进入专用的生活污水一体化处理设备，设计的废水处理规模为5m3/d。一体化设备采用水解酸化+接触氧化的核心工艺，首先经过格栅，颗粒较大的悬浮物被去除，SS去除率约为20%；然后进入水解酸化区，在此进行厌氧水解，厌氧菌将污水中的大分子物质分解成小分子物质，以便在接触氧化池中进一步分解，该区域CODcr和BOD5去除率为70%、SS去除率为20%、NH3-N去除率为20%、动植物油去除率为75%；进入接触氧化区，该区域中设置了悬挂弹性立体填料，使经过曝气充氧的废水以一定的流速流经填料，从而在填料表面长满生物滤膜。废水和生物膜接触，在生物膜的作用下，微生物吸收废水中的污染物质，一部分用于自身物质的合成，一部分则被新陈代谢分解了，从而使污水得到净化，该区域CODcr和BOD5去除率为70%、SS去除率为30%、NH3-N去除率为70%，动植物油类去除率为75%；最后经过沉淀池沉淀，SS去除率为80%。污水处理工艺的去除率及污水的排放情况见下表。 表7-3 本项目废水处理情况一览表 污水量; 项目; 产生浓度及产生量; 处理后浓度及量; 执行标准. 3m3/d 900m3/a; CODcr; 480mg/L，0.44t/a; 100mg/L，0.09t/a; GB8978-1996 一级排放标准. BOD5; 300mg/L，0.27t/a; 20mg/L，0.03t/a. 氨氮; 40mg/L，0.04t/a; 15mg/L，0.01t/a. SS; 100mg/L，0.15t/a; 20mg/L，0.02t/a. 动植物油; 120mg/L，0.16t/a; 10mg/L，0.04t/a. 综上所述，污水在经过上述工艺过程中，在设备正常高效运行，工作人员加强管理运营的情况下可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准要求，处理达标后的废水排入项目东北面约50m的蔡家水塘，由于项目能够实现达标排放，因此对本项目纳污水体水塘的环境影响较小。 二、环境空气影响分析 本项目营运后，产生的大气污染物主要有锅炉废气、生产油烟废气、恶臭废气和食堂油烟废气。 （1）锅炉废气 项目运营过程中需要的热量由一台2t/h蒸汽锅炉和一台1600KW/H的导热油炉提供，年消耗生物质量为600t。锅炉废气污染物主要有颗粒物、SO2、NOX。项目锅炉废气拟采用麻石水膜除尘装置进行处理，其除尘效率可达80%。 本项目锅炉废气SO2的产生量为1.0t/a；颗粒物的产生量为0.3t/a；氮氧化物的产生量为0.6t/a。SO2的产生浓度为272mg/m3；颗粒物的产生浓度为80mg/m3；NOX的产生浓度为164mg/m3。经过上述设施处理后SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为1.0t/a，0.1t/a，0.6t/a，排放浓度分别为272mg/m3、16mg/m3、164mg/m3。锅炉产生的废气经30m高的排气筒排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）标准的要求（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3），可以实现达标排放。 排气筒高度合理性分析：按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定的要求，2t/h的蒸汽锅炉最低排气筒高度为30m。根据现场踏勘，厂区周边200m范围内居民建筑均为1～2F，建筑高度不超过10m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）对排气筒高度的要求（烟囱应高于周边200m范围内建筑物3m以上）。因此本项目排气筒（30m）高度满足要求。 （2）生产油烟废气 本项目熬油过程中产生油烟废气，类比《岳阳县祥柏工业油脂有限公司年产1000吨工业油脂建设项目》，油烟处理前浓度约30mg/m3。建设单位拟设置1套上吸罩对油烟进行集中收集后，经静电油烟净化机处理后引至锅炉，最后于30m的排气筒（和锅炉废气共用一个排气筒）排放。 静电油烟净化机是专用的油烟净化设备（典型产品如兰剑LJDP-3型），采用静电除油原理，除油效率可达95％，该套处理设施风量均值8000m3/h。经处理后食堂油烟排放浓度和排放量分别为1.5mg/m3、0.02t/a，满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的要求。 （3）恶臭废气 本项目原料为肥膘，原料进厂前均经过清洗、检疫，采用密封冷藏车进行运输，杜绝了病、死猪及腐败发臭的原料。原料本身基本不产生明显气味。 本项目油脂脱臭过程中有臭味产生，拟采用真空蒸汽脱臭法在脱臭塔内进行脱臭，通过捕集塔对游离酸和蒸汽进行捕集回收，过程中通过真空泵维持残压（100pa），因此仅有少量臭气溢出。 此外，本项目设置独立的废水处理站，该处理站内处理设施将产生少量恶臭污染物排放，根据类比同类型的工业油脂加工企业污水处理设施产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计），产生浓度为0.008mg/m3，产生量为0.0003g/s。 为避免臭气对周边居民，特别是东北面居民的影响，建设单位将废水处理间内暂存的恶臭污染物（污泥、废油）均采用专用密封桶收集，积满后立即密封，并更换新桶，最大程度的避免恶臭气体排放，将本项目废气排放对环境的影响降至最低。 大气环境防护距离： 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置大气环境防护距离。项目无组织排放废气主要污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计）。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，各生产装置的大气防护距离列入下表。 表7-4 各装置大气环境防护距离计算结果及环境敏感点分布 装置名称; 污染因子; 源强g/s; 长×宽×高m; 标准mg/m3; 结果. 污水处理站; H2S; 0.0003; 6×2×2.5; 0.01 （一次值）; 无超标点. 图7-2 硫化氢大气防护距离计算结果 从上表和上图中可知出，本项目不需要设置大气防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/13201－91）中规定的计算方法，其公式： Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）0.05LD 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r —无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 根据本工程面源排放结果，以硫化氢的无组织排放作为计算源强，见下表。 表7-5 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强（kg/h）; 生产单元占地面积m2; 平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 计算值（m）. 硫化氢; 0.01; 0.00108; 30; 2.4; 22.52. 计算结果见下图： 图7-3 硫化物卫生防护距离计算结果 从上表中可知出，污水处理站产生的无组织排放的恶臭气体（以硫化氢计）的卫生防护距离为22.52m。根据规定，需要低于50m的按照50m计，则本项目的卫生防护距离为50m。 项目卫生防护距离以污水处理站的边界50m范围，污水处理站位于厂区的北面，污水处理站的边界距离东北面的居民点最近距离为180m，因此周边环境符合卫生防护距离的设置要求。根据最终确定的卫生防护距离范围，建议建设单位向岳阳县人民政府有关部门提出对周围相关方相应的限制性要求，在50m的卫生防护距离范围之类禁止新建设居民区、学校、医院等敏感性项目。 - （4）食堂油烟废气 本项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，食堂油烟废气的产生浓度约为1.5mg/m3，经除油烟机由食堂屋顶高空排放。除油烟效率可达80%，经处理后食堂油烟排放浓度和排放量分别为0.3mg/m3、0.54kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的要求。 三、声环境影响分析 本项目投产后噪声源主要为切碎机、压榨机、冷库压缩机、泵、风机和锅炉，主要设备噪声声压级见表5-9。需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备应设置相应的消声装置。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。 ④物料输送泵等主要噪声设备周围设置隔声罩，该措施一般可以降低噪声5~10dB； ⑤提高工艺流程的自动化控制水平，加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声； ⑥项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，尤其是生产车间周围种植高大乔木隔声，该措施一般可以降低噪声5~10dB； ⑦另外，对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，使其不会对周围声环境产生明显影响。 项目机械设备大部分位于生产车间内（见附图2平面布置图），生产车间与厂区北侧、东距离约为15m，与厂区南侧、西侧距离约为30m。根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测厂界处和敏感点处噪声值。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。 根据上述公式计算项目各车间对建设单位厂界的噪声预测贡献值，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），新建项目的贡献值即为预测值。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-6。 表7-6 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 治理后声级 dB(A); 预测点噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东北面居民点. 切碎机; 1; 60; 36.48; 30.46; 30.46; 36.48; 15.92. 压榨机; 2; 60; 39.48; 33.46; 33.46; 39.48; 18.92. 水泵; 10; 60; 46.48; 40.46; 40.46; 46.48; 25.92. 风机; 2; 55; 34.48; 28.46; 28.46; 34.48; 13.92. 冷库压缩机; 3; 60; 41.25; 35.26; 35.26; 41.25; 20.69. 锅炉; 1; 55; 31.48; 25.46; 25.46; 31.48; 10.92. 背景值; /; /; /; /; 51.3（昼） 46.9（夜）. 预测值; 48.58; 42.75; 42.75; 48.58; 51.32（昼） 46.96（夜）. 由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界各方向噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。营运期噪声在东北面居民点处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目生产噪声对周边声环境影响不大。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： 1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。 2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。 3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 4）在车间东面应加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表： 表7-7 项目固体废物产生处置情况一览表 固废名称; 废物属性; 治理前; 治理方式; 治理后; 排放量. 油渣; 一般固废; 2200t/a; 作为饲料原料外售; 不排放; 0. 废白土; 危险固废; 240t/a; 交由有资质单位处理. 脂肪酸; 一般固废; 400t/a; 外售. 草木灰; 一般固废; 30t/a; 供周边农户作农肥用. 锅炉除尘灰渣; 一般固废; 0.2t/a; 供周边农户作农肥用. 废油; 危险固废; 0.5t/a; 交由有资质单位处理. 废、次、过期原料; 一般固废; 0.5t/a; 送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理. 废水处理污泥; 一般固废; 1t/a; 卫生填埋. 废包装带; 一般固废; 1t/a; 外售. 生活垃圾; 一般固废; 6t/a; 当地环卫部门清运填埋. 油渣、草木灰、锅炉除尘灰渣均属一般工业固体废物。建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。固体废物处置场应设立标志，凡综合利用具有环境效益、经济效益和社会效益的有色金属工业固体废物，必须积极开发利用。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。此外，项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门卫生处置。 项目营运期生产过程中产生的废白土和废油为危险废物，环评建议建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）做好危险废物的分类存放管理工作，危废暂存间暂存，并做好“防渗、防淋、防晒”等措施，安排专人管理，建立健全危险固体废物收集、贮存、转运台账和管理制度，定期将所收集的危险固废交由厂家回收处置，不得随意遗弃。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分区储存、及时处置，采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，不会对周边环境造成不利影响。 - 地下水环境影响分析 (1) 对地下水量的影响 评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。 (2) 对地下水质的影响 地下水质的影响主要为废水收集和暂存过程中的下渗对地下水的影响。 本项目废水的收集全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。 环评建议厂区内地面采取防渗措施；污水管线采用防渗效果明显的管道，项目废水罐应严格采取防渗措施。另外，建议项目修建固废暂存场所，分别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设。 综上所述，在充分落实报告表中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够有效做到减少对地下水的不良影响。 六、产业政策合理性分析 本项目属C1352农副产品加工；不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类产业，属于允许类产业。并且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目建设不违背国家产业政策。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 七、规划相符性分析 根据《岳阳市岳阳县土地利用总体规划（2006~2020年）》，未对城关镇沿河村用地进行相关规划，拟用地不属于城市规划范围。同时根据岳阳县城关国土资源中心和镇人民政府、村委会的批复意见，原则上同意本项目的建设。 八、项目选址合理性分析 本项目位于湖南岳阳县城关镇沿河村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，项目所在地环境质量现状基本能满足环境空气、水环境、声环境功能的要求。从本工程厂址现状周边环境看，项目周边居民较少，项目所在地周边环境相对不敏感。 项目所产生的废水、废气、设备噪声和固体废物均得到有效治理和处置或综合利用，经预测达标排放后的各种污染物对环境的影响较小，不会改变区域内环境质量现状。 综上所述，项目周边环境敏感目标少，区域交通等外部条件良好，项目选址基本可行。 九、平面布置合理性分析 本项目位于湖南岳阳县城关镇沿河村（地理位置图见附图1，项目平面布置见附图2）。从总体上讲，该项目在总平面布置上，各功能区划比较明确，生产过程连续并且流畅。从工程总平面布置于外环境关系上分析，锅炉废气和生产油烟主要产污源在厂房区。生产和生活单元布置相对独立，周边只有3户居民住宅，距离锅炉废气和生产油烟产生源大约在200m左右，相对较远，因此本项目废气对周边居民住宅基本没有影响。 总之，该项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置工艺车间，合理组织交通运输使物料运输方便快捷；保证生产工艺流程畅通。污染区距离厂区外界的居民住宅相对较远，尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素。因此，总体来讲厂区平面布置从环保角度较合理。 十、清洁生产分析 清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面： ①生产工艺指标： 项目所有工艺为成熟先进的生产工艺，且项目回收利用废弃食用油脂，减少了污染物的产生。 ②设备先进性指标： 项目使用的设备均为成熟先进的设备，与国内同类设备相比，具有节能降耗，资源利用率高，电耗小等优点。 ③资源利用指标： 项目所有生产设备均使用清洁能源——电能，蒸汽锅炉使用生物质，燃生物质约600t/a，约0.075t/t-产品，耗生物质量较少，符合清洁生产的要求。 ④污染物产生和排放指标： 项目废气产量小，主要为锅炉废气、恶臭废气和油烟废气，经采取对应措施后达标排放，对周围环境不会造成明显的影响；项目废水不直接排入外水体；项目的固废得到了有效的处置，不会对环境造成明显的影响。 ⑤环境管理要求 项目投产后，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，成立环保管理小组，积极组织清洁生产审核，加强员工的环保意识培训。 综上所述，本项目物质和能量循环利用实现经济运行的“低消耗、高利用、低废弃”，最大限度地利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；最大限度地减少污染物的排放，提升经济运行的质量和效益，将经济活动对自然环境的破坏减少到最低程度，满足清洁生产的基本要求。为使项目生产中始终要贯彻清洁生产的指导思想，进一步提高清洁生产水平，可以采用以下一些措施来开展清洁生产工作。 1）加强清洁生产宣传，树立环保意识，进行岗位培训提高职工素质。 2）加强设备的维护和保养，提高生产效率，减少废品率。 3）强化生产中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。 十一、环境风险分析 （1）本项目采用新型冷藏设备，使用的制冷剂为R22，R22不燃烧、不爆炸、毒性很小。渗透力很强，并且泄漏难以发现。R22的检漏方法常用卤素喷灯，当喷灯的火焰呈蓝绿色时，则表明有泄漏。当要求较高时，可用电子检漏仪。R22的ODP和GWP比R12小的多，属于HCFC类物质，对臭氧层仍有破坏作用。R22正在作为某些CFCs制冷剂的过渡替代物在使用，大量用于中低温冷冻系统，本项目不采用液氨，因此不存在液氨泄漏的风险。但是项目运行后建设单位需通过加强电子检漏仪的频率来避免强制冷系统R22制冷剂泄露的问题，从源头尽量避免或减少R22泄露带来的环境问题。 （2）本项目设7个储油罐储量共350t，放置在成品仓库，要求独立存放，根据国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），油脂不属于危险化学品，不属于重大危险源。 但是由于油脂可燃，存在燃烧及泄露风险。因此，必须加强对项目防火热油冷却、管道输送和储罐泄露的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下： ①首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。 ②项目配置灭火器，且储油罐采用防火防漏的铁质桶盛装。储油罐设置围堰采用防火装置与周边堆放的锅炉燃料及待处置油桶隔开、禁止明火等措施防止泄露及火灾风险。 ③区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。 ④设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火的警示标志；严禁吸烟、携带火种进入仓库；按规定安装避雷装置，并定期进行检测；按规定采取防静电措施；加强门卫，送运货物车辆必须配备完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生故障和车祸；隔开锅炉和生产车间，避免明火接触。 ⑤进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。 ⑥加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 ⑦建设单位应按要求办理消防安全手续。 （3）本项目由一台2t/h的燃生物质蒸汽锅炉提供蒸汽，当锅炉废气处理系统（麻石水膜除尘系统）失效时，烟尘会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强锅炉废气处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。 （4）本污水处理站设备或管道发生故障导致无法正常处理废水时，应立即启用事故管道，同时将厂区污水管道切换到事故管道，将事故液引入事故池，防止事故液进入外环境，同时启动应急预案。如果事故池废水达到安全限量，则生产区必须临时停产并采取有效措施。由于污水站设计的处理量为5m³/d，本项目实际产生的污水量小于设计量，对于废水不达标问题经二沉池处理后再次回流到水质调节池进行二次处理，并适当进行停留处置，满足应急处理容量要求。 建立应急预案： 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表7-6 故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 十二、环境管理和监测计划 1、 环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 ③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按县环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 2、环境监测 建立环境监测室，根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。 ①监测项目及监测频率 a、废气方面：重点监测颗粒物、SO2、NOX等大气污染物的浓度及排放量，了解各治理装置的治理效率变化情况，以便及时采取处理措施。 b、废水方面：SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油。 c、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声。 ②监测点设置 - 废气：主要监测锅炉房排气筒。 b、废水：厂污水排放口。 c、噪声：在厂界处一米处、厂内主要噪声源、倒班房和办公楼等处设置测点。 ③监测实施：建议建设单位可委托当地环境监测机构实施，每年至少2次。 十三、环保投资估算与“三同时”验收 表7-7 环境保护措施“三同时”一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元); 治理效果. 1; 废气; 锅炉烟气; 麻石水膜除尘装置+30m排气筒; 12; 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求. 车间油烟; 抽风装置+油烟净化系统; 8; 达到（GB18483-2001）中要求. 食堂油烟; 抽排风设施+油烟净化器+烟囱3m; 0.5; 达到（GB18483-2001）中要求. 2; 废水; 雨污分流; 雨水与污水管网; 2; 严格做到雨水和污水分流处理. 生产废水、车间地面拖洗废水; 地埋式污水处理设施; 30; 达到《水污染物综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求. 生活污水; 隔油池、化粪池; 2. 3; 噪声; 车间内; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 2; GB12348-2008中2类标准. 4; 固废; 一般固废; 仓库内专门的一般工业固体废物储存区域; 5; GB18599-2001中要求. 危险固废; 危险固废暂存间; GB18597-2001中要求. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集并及时清运; 厂区环境卫生. 5; 井水; 紫外线或加氯杀菌消毒; 0.5; 《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准. 6; 合计; 62.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 锅炉废气 | 麻石水膜除尘装置 +30m排气筒 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中要求 |
|  | 生产 | 油烟废气 | 抽风装置+油烟净化系统 | 达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
|  | 废水处理站 | 恶臭废气 | 地埋式污水处理设施+ 暂存废物采用密封桶暂存 | 达标排放 |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 除油烟机 | 达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 水 污 染 物 | 生产 | 生产废水、车间地面拖洗废水 | 三级隔油池预处理+ 地埋式污水处理设施。 | 达到《水污染物综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求排入水塘 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后和其他生活污水一起经化粪池+地埋式污水处理设施处理 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 油渣 | 作为饲料原料外售 | 100%处置 |
|  |  | 废白土 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 脂肪酸 | 外售 |  |
|  |  | 草木灰 | 供周边农户作农肥用 |  |
|  |  | 锅炉除尘灰渣 | 供周边农户作农肥用 |  |
|  |  | 废油 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废、次、过期原料 | 送至岳阳县病死畜禽无害化处理厂处理 |  |
|  |  | 废水处理污泥 | 卫生填埋 |  |
|  |  | 废包装带 | 外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门清运填埋 |  |
| 噪 声 | 设备选型选用的低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；在总图布置上，利用建筑物等屏障阻碍噪声传播，增大主要声源与边界的距离，特别是压榨机、水泵和风机等高噪声设备布置在离厂界较远的一侧；规范作业，减少物料装卸噪声的影响。经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本建设项目注意改善厂区生活环境，项目建成后厂区绿化率达到了5.5%。建议在绿化植物的选择上选择了降噪效果较好的植物，植被布局基本合理，通过全面规划营造了良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境改善。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： （1）项目概况 岳阳县辉祥油脂有限责任公司投资500万元建设年产8000吨工业油脂加工项目，建成投产后生产工业油脂8000t/a。项目职工20人，项目占地面积7300m2。 （2）环境质量现状评价 环境空气质量现状：所有监测点SO2、NO2浓度小时浓度、PM10日均浓度均达到GB3095-1996中的二级标准要求；所有监测点H2S、NH3的监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。表明项目所在区域环境空气质量良好。 水环境质量现状： ①地表水：监测资料表明，本项目附近地表水体沿河村蔡家水塘水质所有指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，表明现状水质较好。 ②地下水：项目所在地水井总大肠杆菌群超标（超标率100%，最大超标倍数5.67），超标原因为项目所在地原养鸽场造成的污染。其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 （3）总量控制 本项目CODcr和NH3-N的排放总量分别为0.09t/a和0.01t/a ，SO2和NOX的排放总量分别为1.0t/a和0.6t/a。总量来源于建设单位原有年产1000吨饲料原料猪油和300吨饲料原料猪油渣建设项目的内部调剂。 岳阳县辉祥油脂有限责任公司原厂址位于岳阳县新墙镇马形村九组，原项目年产饲料动物油脂1000吨，肉粉300吨，以经过检疫的屠宰杂油及肠油为原材料，经过切碎后进入刮板式动物油脂自动炼油机精炼，用导热油炉提供热源进行熬油，产生动物油脂和肉粉，该油炉为2t/h。项目主要污染物排污权分配量化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物分别为0.1吨、0.1吨、1吨和0.6吨。 由于该场地有限，且周边居民投诉，公司将其关闭，于岳阳县城关镇沿河村新建年产8000吨工业油脂加工项目，新建之后企业法人及企业名称都不发生变化。项目新建之后与原项目的主要污染物排放量不发生变化，现将其主要污染物初始排污权带入新项目，新项目所需排污权进行企业内部调剂获得。 （4）项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，环保投资为62万元，占总投资的12.4%。 （5）环境影响预测评价结论 ①施工期环境影响预测评价结论 为防止扬尘对局部环境空气影响，应加强对建材运输的管理，防止洒漏污染环境空气，同时对施工场所及时洒水降尘，将施工扬尘降到最低；施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到（GB3095-1996）《环境空气质量标准》二级标准的要求；在装修过程中使用的油漆、涂料和稀释剂等产生的挥发物中含有苯、甲醛等有害物质，会对周围环境空气造成一定污染。因此，应尽量使用环保型水性涂料产品，采用新型工艺，以减小有害物质的挥发排放，装饰工程中产生的无组织排放污染物符合（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级排放标准限值要求。严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染物指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，以避免对室内环境造成污染。考虑到本项目施工现场周围场地开阔，空气扩散条件好，在落实上述环保措施后，施工期废气对周围环境影响较小。 工人生活污水排入原有化粪池预处理后用作农肥；同时在项目施工场区内修建临时沉淀池，使施工废水悬浮物沉淀后回用。 根据计算结果，仅依靠距离衰减，昼间在距施工机械50m处和夜间距施工机械300m处噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）标准限值。因项目周边50m范围内无居民点且本项目夜间不施工，因而施工期噪声对周边环境噪声影响甚小。 施工期产生的土建施工、建筑垃圾将部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放。施工生活垃圾则集中收集后交环卫部门统一处理。因此施工期间所产生的固体废弃物按规定妥善处理后，不会对周围环境造成二次污染。 本工程作业属于短期的临时性占地，在地基开挖过程中，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对植被的影响很小。本项目在施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复。 ②营运期环境影响预测评价结论 锅炉废气经麻石水膜除尘处理后，通过30m高排气筒排放，其排放速率和排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，二氮氧化物≤300mg/m3）要求；建设单位拟设置1套上吸罩对生产油烟进行集中收集后，经静电油烟净化机处理后引至锅炉，最后于30m的排气筒（和锅炉废气共用一个排气筒）排放；职工食堂厨房产生的油烟废气，通过除油烟机净化处理后排放，均能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的要求；本项目原料为肥膘，原料进厂前均经过清洗、检疫，采用密封冷藏车进行运输，杜绝了病、死猪及腐败发臭的原料。原料本身基本不产生明显气味。此外，建设单位将废水处理间内暂存的恶臭污染物（污泥、废油）均采用专用密封桶收集，积满后立即密封，并更换新桶，最大程度的避免恶臭气体排放，将本项目废气排放对环境的影响降至最低。经采取上述措施后，项目废气均可实现达标排放，对大气环境影响较小。 本项目排水采取雨污分流的形式。雨水经雨水沟渠收集后流入北面农沟渠，最终汇入新墙河。营运过程中产生的废水主要有生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中含油废水通过隔油预处理、生活污水经过化粪池预处理后，排入地埋式污水处理设施，处理达标后的污水通过原鸽子场废水排放沟渠排入东北面蔡家水塘。 项目设备选型选用的低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；在总图布置上，利用建筑物等屏障阻碍噪声传播，增大主要声源与边界的距离，特别是压榨机、水泵和风机等高噪声设备布置在离厂界较远的一侧；合理安排作业时间；规范作业，减少物料装卸噪声的影响。经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中相应标准。 项目固体废弃物经按照相关标准要求储存和处置后，预计对周围环境影响较小。 在充分落实报告表中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中拟建项目能够有效做到减少对地下水的不良影响。 （6）项目的先进性与清洁生产 项目生产工艺成熟，原辅材料的使用、工艺设计等方面均体现了先进性，对原材料进行优化精选控制，最大限度使使用成本最小，保证了产品的质量，“三废”排放量较少，整体而言，该生产线的清洁生产水平属于国内先进水平。 （7）国家产业政策 本项目属C1352农副产品加工；不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类产业，并且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目建设不违背国家产业政策。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 （8）规划相符性分析 根据《岳阳市岳阳县土地利用总体规划（2006~2020年）》未对城关镇沿河村用地进行相关规划，拟用地不属于城市规划范围。同时根据岳阳县城关国土资源中心和镇人民政府、村委会的批复意见，原则上同意本项目的建设。 - 项目选址的可行性分析 本项目位于湖南岳阳县城关镇沿河村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，项目所在地环境质量现状基本能满足环境空气、水环境、声环境功能的要求。从本工程厂址现状周边环境看，项目周边居民较少，项目所在地周边环境相对不敏感。 项目所产生的废水、废气、设备噪声和固体废物均得到有效治理和处置或综合利用，经预测达标排放后的各种污染物对环境的影响较小，不会改变区域内环境质量现状。 综上所述，项目周边环境敏感目标少，区域交通等外部条件良好，项目选址基本可行。 （10）总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少了物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置在厂区中间，而且办公生活区与生产厂区分开有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。厂区平面布置基本合理。 总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。 项目建设应严格按照环评要求落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 二、要求与建议 （1）所有采购的原材料必须经过检疫检疫方可购买，严禁采用病死猪肥膘做为原料。原料来源必须来源于有资质的正规屠宰企业，并可以追溯。必须采用密闭冷藏车进行原料运输并合理选择运输路线，避开岳阳县主要牲猪养殖集中区。 （2）如本项目进货后，发现原料不符合生产要求，存在废、次、过期现象，则对废、次、过期原料必须参照《病死猪无害化处理技术规范》进行深埋处理。处置场所应依照岳阳县畜牧防疫部门要求，在县病、死猪定点填埋场所进行填埋。 （3）本项目生产的油脂仅可用于工业，严禁用于生产潲水油。本项目生产的油渣必须出售给有资质的单位用于饲料加工，不得随意出售。 （4）建议密封收集桶暂存本项目加工废物、废油、污泥等可能产生恶臭气体的固体废物，在废水处理站内设加工废物及废油暂存区，确保加工废物及废油及时清运，清运单位必须有相应资质，避免上述废物成为潲水油原料。 （5）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图、附表： 附件 - 专家评审意见 - 专家签名 - 评价工作委托书 - 建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 - 土地租赁合同 6、选址意见 7、房屋租赁合同 8、动物检疫合格证明 9、原料肥膘用量证明 10、水塘承包合同 11、厂房关闭和停水、停电证明 附图 1、项目地理位置图 2、项目总平面布置图 3、项目周边环境示意图 4、环境质量现状监测布点图 5、老厂现状图 附表： 1、建设项目环境影响评价审批登记表