建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项 目 名 称： 年产1000吨塑料包装膜和600吨纸箱建设项目

建设单位(盖章)： 岳阳县民祥包装材料有限公司

编制单位：湖南景玺环保科技有限公司

2017年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨塑料包装膜和600吨纸箱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县民祥包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗小桂 |  | 联 系 人 |  |  | 陈望雄 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县城关镇林冲路1号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1387307**** | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县城关镇林冲路1号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 |  |  | C2231 纸和纸板容器制造 C2921塑料薄膜制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2900 | 绿化面积 (平方米) |  |  | # / |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保投资(万元) |  | 22.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  | / |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 岳阳县民祥包装材料有限公司成立于2009年，位于岳阳县城关镇林冲路1号，总投资3220万元，占地面积12795平方米；目前设计产能为年产铝塑组合盖18000万个、吊环15000万个、套圈1200万个、复合膜3500万个及年产1500吨食品复合软包装袋，现有项目于2009年4月和2015年7月通过了岳阳县环境保护局的审批(见附件6)，2016年4月岳阳县环境保护局对现有项目进行了验收(见附件7)。根据市场行情发展，岳阳县民祥包装材料有限公司拟结合企业技术优势，利用目前东侧闲置仓库建设年加工纸箱600吨项目。同时为了降低生产成本，该公司利用目前西侧闲置仓库建设年产1000吨塑料包装膜项目，原有食品复合软包装袋生产线每年需外购塑料包装膜970t，改扩建完成后利用本项目生产的塑料包装膜作为原料生产食品复合软包装袋，本项目生产的1000吨塑料包装膜不作为产品出售。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)等有关法律、法规的规定，项目应进行环境影响评价。为此，岳阳县民祥包装材料有限公司于2017年4月委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作(见附件1)。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编制了该项目的环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：年产1000吨塑料包装膜和600吨纸箱项目； 建设单位：岳阳县民祥包装材料有限公司； 建设地点：岳阳县城关镇林冲路1号； 建设性质：扩建； 项目投资：800万元； 生产规模：年产1000吨塑料包装膜和600吨纸箱。 3、建设内容及规模 本项目不新建厂房，利用公司东、西侧闲置仓库进行建设，本项目建设不改变公司其他建筑使用功能。本项目建设内容见表1。 - 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 建设情况. 主体工程; 包装袋生产车间; 1F，内设原材料印刷加工线、复合加工线 原料库房、成品库房、制袋车间、熟化间、办公室; 原有(不变动). 吊环生产车间; 1F，内设吊环生产加工线; 原有(不变动). 铝塑盖生产车间; 1F，内设铝塑盖生产加工线; 原有(不变动). 纸箱生产车间; 1F，占地面积1400m2，位于岳阳县民祥包装材料有限公司东侧，主要布置原料半成品堆放区、成品堆放区、印刷装订加工线和办公区等; 依托现有已建成东、西侧仓库进行改造. 包装膜生产车间; 1F，占地面积1500m2，位于岳阳县民祥包装材料有限公司西侧，主要布置包装膜生产加工线，不会对民祥公司目前的货物储运流程造成影响. 办公及 生活设施; 办公楼; 2F，门卫+主办公室; 依托现有. 宿舍; 5F+地下车库，职工及家属住房; 依托现有. 环保工程; 废水; 项目生活污水依托厂区化粪池处理；纸箱印刷辊轮前期高浓度清洗废水经收集后，用作油墨稀释剂回收使用；印刷辊轮后期低浓度清洗废水经收集后经絮凝沉淀处理后与生活污水一起进入县区污水管网纳入岳阳县污水处理厂集中处理达标排放。; 新建絮凝沉淀处理设施(化粪池依托现有). 废气; 纸箱车间及包装膜车间的有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放，纸箱粉尘经布袋除尘收集后外卖处理; 新增. 噪声; 项目设备噪声治理措施主要通过减振、吸声、隔声处理。; 新增. 固废; 生产过程产生的包装膜边角料、纸皮、纸箱边角料、废钉分类经收集后外卖处理；生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后与废抹布统一交由环卫部门处理；油墨沉渣、废活性炭交由有资质单位处理；油墨及乳胶包装桶收集后由供货商回收。; 新增(固废暂存间依托现有). 公用工程; 水; 依托岳阳县民祥包装材料有限公司供水; /. 电; 依托岳阳县民祥包装材料有限公司供电; /. 注：装油墨、乳胶的包装桶执行《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》(环函[2014]126号)，即不属于固废，也不属于危废。 4、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 - 纸箱主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 高速四色水墨印刷开槽模切机; GYK 1270~2500四色 总功率40kw; 1; 含送纸、印刷、开槽、模切、堆叠. 2; 全自动糊箱机; JH-2800-A; 1; 糊箱. 3; 半自动装钉机; DXJK-1400; 3; 装订. 4; 打包机; CY-100; 3; 打包. 5; 薄刀分切机; BFY-2200; 1; 切割. 6; 普通分切机; BFY-H200; 1. 7; 格套机; QC-1600; 1; 手工开槽. 8; 空压机; --; 1; /. - 包装膜主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 挤压机; 广东佛山-3500; 1; 挤压成型. 2; 测厚仪; --; 1; 控制厚度. 3; 切割机; 山东青州-3500; 1; 切割. 4; 冷却塔; 100m3; 1; 冷却. 注：本项目所使用的测厚仪使用紫外线对薄膜厚度进行测量,由于测厚仪的紫外线强度极小，对周围环境造成的影响也极小，因此本环评不做具体分析。 5、产品方案 本项目产品情况 - 本项目生产情况一览表 序号; 产品种类; 产量. 1; 纸箱; 600吨/年. 2; 聚丙烯薄膜; 厚度80μm; 1000吨/年. 厚度75μm. 厚度70μm. 厚度60μm. 注: 聚丙烯薄膜不同厚度的膜的产量根据客户的需求确定，总产量为1000t/a。 整个厂区生产情况见下表。 - 全厂生产情况一览表 序号; 产品种类; 产量; 备注. 1; 纸箱; 600吨/年; 本项目. 2; 聚丙烯薄膜; 1000吨/年. 3; 食品复合软包装袋; 1500吨/年; 已有项目. 4; 铝塑组合盖; 18000万个/年. 5; 吊环; 15000万个/年. 6; 圈套; 1200万个/年. 7; 复合膜; 3500万个/年. 注：聚丙烯薄膜为原项目生产的复合软包装袋的原料之一，不作为产品出售 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表： - 包装膜主要原辅材料用量一览表 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 原材料; 聚丙烯颗粒; 1000 t/a; 中国石化(外购); --. 2; 辅助材料; 纸皮; 20000个/a; 外购; --. 3; 其他; 润滑油; 3kg/a; 外购; 全部用于设备维护，无废润滑油产生. - 纸箱主要原辅材料用量一览表 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 原材料; 瓦楞纸板半成品; 602 t/a; 仓库堆放(外购); --. 2; 辅助材料; 东方水性油墨B系列; 1 t/a; 佛山南海威仕印刷材料有限公司，桶装(外购); --. 环保白乳胶; 1 t/a; 湖南岳阳市华兴乳胶厂，桶装(外购); --. 镀锌铁丝; 6 t/a; 装订(外购); --. 打包带; 1 t/a; 外购; --. 絮凝剂(废水处理); PAC：0.016t/a PAM：0.002t/a; 外购; --. 3; 其他; 润滑油; 5kg/a; 外购; 全部用于设备维护，无废润滑油产生. - 项目主要能源消耗一览表 能源消耗; 水; 4015 t/a; 城市自来水. 电; 22万kw.h; 城市电网. 主要原辅材料化学成分及物理化学性质如下： 水性油墨： 本项目拟使用佛山市南海威仕印刷材料有限公司生产的水性油墨，根据生产厂家提供的化学品安全技术说明书(MSDS)及检测报告(见附件4)，水性油墨的理化特性为：液态可流动混合物，pH在8.0~9.54，弱碱性，密度1.0~1.4g/cm3比重(1~1.4)，无限溶于水，粘度低于500cp。 化学组成：水性油墨由水性丙烯酸树脂﹝乳液﹞80%左右、颜料10%左右、水10%左右、硅油1%左右组成，作用是传输颜料的载体，提供附着力、硬度、光亮度、干燥速度、耐磨性、耐水性。水性油墨区别于溶剂型油墨，最大的特点在于所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，如甲苯、乙酸乙酯、乙醇等，而水性油墨的溶解载体是水，民祥公司现有项目所有油墨为聚氨酯油墨，本项目使用水性油墨。 环保安全特点：安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生，不含苯等。由于水性油墨用水作溶解载体，不含有机溶剂，所以无论在生产过程中，还是被用于印刷时，几乎不会向大气环境散发挥发性有机气体。 白乳胶： 白乳胶，是一种乳化高分子聚合物，其特点是常温成膜，流动性好，干燥速度快，涂布性好，用料节约，耐水性好，粘接强度高，不含有机溶剂，无刺激性气味。广泛应用于木材粘接、无线装订、涂料、建筑、皮革、纸加工等方面，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物；乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此广泛应用于印刷装订和家具制造。本项目拟使用湖南省岳阳市华兴乳胶厂生产的环保白乳胶，根据生产厂家提供的检验报告(见附件5)，白乳胶中总挥发性有机物的含量为102g/L。 聚丙烯颗粒： 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。 7、项目现场及周边环境 项目周边环境情况：岳阳县民祥包装材料有限公司位于岳阳县城关镇林冲路。东临林冲路，东北角70米处隔林冲路有零散居民宅，北侧紧邻岳阳县民生医院，南侧现为在建盛园楼盘、东侧主要为其他工厂、西北侧为驾校训练场。全厂占地面积12795平方米，本项目位于岳阳县民祥包装材料有限公司原有东、西两侧仓库内，不新建厂房。详细情况见附图4。 8、总平面布置 厂区主要建构筑物包括：生产车间5栋、固废暂存间1间、家属楼1栋、办公楼1栋。厂区大门朝东向开设，东侧中部设主出入口，东侧靠南设置次出入口。厂区主干路南北走向，厂区西侧南北走向依次布置吊环车间、家属楼、包装膜车间；厂区东侧南北走向依次布置铝塑盖车间、办公楼、纸箱车间、复合包装袋车间，固废暂存间位于复合包装袋车间内，内置一般固废暂存点及危险废物暂存点。 本项目利用原东、西两侧闲置仓库进行改装后用于纸箱生产及包装膜生产，纸箱生产车间呈长方形，布置在厂区东侧，位于厂区两出口中间的厂房。纸箱生产车间建筑面积为1400m2，包装膜生产车间布置在厂区西侧，位于纸箱车间对面的厂房。包装膜生产车间建筑面积为1500m2。厂区与本项目总平面布置见附图3。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，主办公区与生产车间分隔，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 9、配套及辅助设施 给水系统：本项目用水为自来水，依托厂区已有管网。 项目用水主要为生产用水和员工生活用水。根据水平衡分析，项目主要生产用水为纸箱车间清洗印刷机用水及包装膜车间冷却塔补充新鲜水，根据建设单位提供的资料，项目纸箱车间清洗印刷机用水量为40t/a，包装膜车间冷却塔补充新鲜水3600t/a，员工生活用水量为375t/a，项目用水总量约为4015t/a。 排水系统：公司排水采用雨污分流，雨水经雨水沟进入城市雨水管网；项目经化粪池处理后的生活污水与经过絮凝沉淀处理后的生产废水一并通过污水管网进入岳阳县污水处理厂处理。 10、供配电 项目位于岳阳县城区，电源取自城市电网，本项目不设备用柴油发电机组。 11、工作制度和劳动定员 劳动定员：纸箱生产车间增加劳动定员15人，包装膜生产车间增加劳动定员15人，为附近居民，均不在厂区食宿，纸箱生产车间年工作200天，采用一班制，每天8小时，包装膜生产车间年工作300天，实行三班24小时工作制。 12、与现有工程的依托关系 项目依托厂区闲置仓库进行设备安装与简单装修后用于生产，项目生产过程产生的固体废物和危险废物依托现有工程的一般固废和危险废物暂存间、生活污水依托现有工程的化粪池预处理后排入厂区现有污水管道，同时依托现有道路用于生产原材料和成品的运输，日常依托现有办公场地等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 岳阳县民祥包装材料有限公司现有产能为年产铝塑组合盖18000万个、吊环15000万个、套圈1200万个、复合膜3500万个及年产1500吨食品复合软包装袋。岳阳县民祥包装材料有限公司“铝塑组合盖、吊环等生产项目”及“年产1500吨食品复合软包装袋建设项目”分别于2009年4月21日和2015年7月8日经岳阳县环境保护局审批通过(见附件6)。2016年4月11日岳阳县环境保护局对《年产1500吨食品复合软包装袋及18000万个铝塑组合盖、15000万个吊环、1200万个圈套、3500万个复合膜建设项目》验收项目进行了批复(见附件7)。根据验收监测报告、建设单位介绍及现场踏勘，原项目基本情况及主要环境问题如下： 一、原项目工程基本情况 1、原项目概况 项目建筑内容主要为生产车间、仓库、家属楼、办公用房等，原项目基本内容见下表。 - 原项目概况一览表 序号; 类别; 基本情况. 1; 建设项目名称; 年产1500吨食品复合软包装袋及18000万个铝塑组合盖、15000万个吊环. 21200万个圈套、3 00万个复合膜建设项目; 建设单位名称; 岳阳县民祥包装材料有限公司. 3; 建设地点; 岳阳县城关镇林冲路. 4; 工程建设规模; 年产1500吨食品复合软包装袋及18000万个铝塑组合盖、15000万个吊环、1200万个圈套、3500万个复合膜. 5; 人员总数; 150人. 6; 工程纳污水体; 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入县城污水管网，进县城污水处理厂处理。. 7; 工程投资情况; 3220万元. 8; 环保投资; 45万元. 9; 环评及验收情况; 2009年4月21日《铝塑组合盖、吊环等生产项目》通过岳阳县环境保护局的批复；2015年7月8日岳阳县环境保护局对《年产1500吨食品复合软包装袋建设项目》项目环评文件进行了批复；。2016年4月11日岳阳县环境保护局对《年产1500吨食品复合软包装袋及18000万个铝塑组合盖、15000万个吊环、1200万个圈套、3500万个复合膜建设项目》进行了验收批复. 10; 年生产时间; 年生产300天，每天白班8小时，夜间不生产。. 2、原项目原辅材料及能耗 原项目所用原辅材料详细见下表。 - 原项目原辅材料及能耗一览表 序号; 名称; 数量 (t/a); 备注. 1; 聚丙烯膜; 970; 外购. 2; 聚酯膜; 230; 外购. 3; 铝箔; 260; 外购. 4; 双组分粘合剂; 50; 外购. 5; 水性油墨(聚氨酯); 30; 外购. 6; 溶剂; 85; 外购. 7; 印刷钢板; 300张; 外. 3、原项目主要生产设备 原项目用主要设备为9色凹版彩印机、高速干式复合机、冲床、注塑机、铆盖机等。 4、原项目生产工艺 N、S 图注: N—噪声 S—固废 铝带 冲压 铝盖 原料 混料 注塑 塑料盖 合成 成品 N N N (1)原项目铝塑组合盖工艺流程具体如下： 图1 铝塑组合盖项目工艺流程图及产污节点图 工艺简介： 将铝带通过冲床带动冲压模具(切环模具)进行冲压得到铝盖；将原料(聚丙烯、色母)于混料机中混合均匀，再进入注塑机将原料熔化，溶化后进入模具(购买厂家设计)进行注塑形成塑料盖；最后将铝盖和塑料盖通过铆盖机进行合成，组合成铝塑组合盖，即为成品。 (2)原项目复合软包装袋工艺流程图及产污图，见下图： 图2 复合软包装袋项目工艺流程图及产污节点图 工艺简介： ①在调墨房内将稀释剂和油墨按比例进行混合，通过印刷机将稀释后的油墨转移至原料薄膜上，然后经过热水管间接干燥。 ②通过在复合机中加入粘合剂，将印刷后的薄膜和铝箔等底膜贴合在一起，然后经过热水管间接干燥。 ③在塑料膜复合后，进入熟化室将熟化72小时，确保复合膜干燥，同时确保附着的有机溶剂挥发完全。 ④熟化后的复合膜通过循环水冷却后进入制袋车间，直接采用切调机进行分条，采用自动制袋机、裁剪并制袋成型，成品包装入库。 5、原项目污染物排放情况及污染治理措施 原项目产生的污染物主要为生活废水、废气、设备噪声及固废。根据《岳阳县民祥包装材料有限公司年产1500吨食品复合软包装袋建设项目环境保护竣工验收监测报告表》，现有项目主要污染物排放情况如下： 1)废水 原项目生产废水为印刷版清洗油墨废水，清洗下来的油墨和溶剂收集于空溶剂桶内后回用，清洗下来的油墨和稀释剂作为同种颜色的油墨回用于油墨稀释工序，再作为印刷工序辅料使用，不外排，经与业主核实后，目前实际情况为直接外购成型印刷版，民祥公司在生产过程中不清洗该印刷版，因此无印刷版清洗油墨废水产生，原项目外排废水为生活污水，经化粪池和隔油池处理后排入岳阳县城污水处理厂，根据验收监测报告，项目废水排放量为2400t/a，监测期间外排废水中pH、SS、COD、BOD5和氨氮的排放浓度分别为7.94、136mg/L、213mg/L、51mg/L、8.6mg/L，均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。 2)废气 原项目营运过程主要废气为印刷过程产生的挥发性有机物(以TVOC计)，经活性炭吸附后25米排气筒外排，根据验收监测有组织排放废气TVOC最大排放浓度为14.8mg/m3，最大排放速率为0.65kg/h，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815—2010)表2中排放限值。无组织排放废气TVOC最大最大排放浓度为0.0581mg/m3，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815—2010)表3中排放限值。 3)噪声 原项目噪声源主要为冲床、印刷机、空压机、混料机、注塑机等设备，噪声声压级约60-85dB(A)。原项目设备均安装在车间内，经墙体隔声、距离衰减，从验收监测报告对区域声环境监测结果为厂界四周昼间噪声测值范围为49.5～62.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。 4)固废 原项目运行期产生的固体废物主要有一般固体废物和危险固废。一般固体废物包括：废薄膜、不合格产品、边角余料、一般性废包装材料、生活垃圾。危险固废包括：废油墨桶、废溶剂罐、废胶桶、废粘合剂、废油抹布、废活性炭。生活垃圾其中收集后由环卫部门定时清运，其他一般固废出售给废品收购站。废油墨桶、废溶剂罐、废胶桶、废粘合剂暂存后由原料供应商回收；废活性炭用专用容器存放，达到一定量后由有处置资质的单位处理。 6、原项目环评批复及落实情况 1) 岳阳县民祥包装材料有限公司年产1500吨食品复合软包装袋建设项目环评批复及落实情况 2015年6月，公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《岳阳县民祥包装材料有限公司年产1500吨食品复合软包装袋建设项目环境影响报告表》；2015年7月8日，岳阳县环境保护局对该项目环评文件进行了批复。该环评批复原有项目要求及落实情况见表11。 - 年产1500吨食品复合软包装袋建设项目环评批复要求及落实情况 序号; 环评批复要求的基本内容; 企业的落实情况. 1; 实行清污分流。机械设备、印刷模板清洗水经处理后循环使用，不外排；生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入县城集污管网，进县城污水处理厂处理。; 实行了雨污分流，污污分流。机械设备、印刷模板清洗水经处理后循环使用，不外排；生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入县城污水管网，进县城污水处理厂处理。. 2; 印刷、复合、烘干过程中产生的挥发性有机废气，采取集气罩+活性炭吸附塔装置处理后，经25米高排气筒排放，挥发性有机化合物VOCS排放执行标准限制为:最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率5.1kg/h；无组织排放监控浓度限制2mg/m3。; 生产过程产生的挥发性有机废气，采取集气罩+活性炭吸附塔装置处理后，经25米高排气筒达标排放。. 3; 固体废物实行分类收集、分区存放。各类废溶剂分别采用密封桶收集，并张贴危标识不得随意丢弃；废油漆桶、溶剂桶、废活性炭应放置于危废暂存间，危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关规定采取防渗、防雨、防晒的设计，危险废物必须送有相应危废处置资质单位处置；废薄膜、废边角料、废包装材料出售给废品收购站；生活垃圾集中收集，由环卫部门定时清运。; 固体废物实行了分类收集。废油墨桶、废油墨桶、废溶剂罐、废胶桶、废粘合剂暂存后由原料供应商回收；废活性炭暂存后由有资质单位处理。废薄膜、废边角料、废包装材料出售给废品收购站；生活垃圾集中收集，由环卫部门定时清运。. 4; 选用低噪声设备，合理布局，设备噪声通过采取基座减振、隔音吸收、距离衰减、绿化等措施降噪后达标排放，企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 选用了低噪声设备，合理布局，企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 5; 认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和风险防范措施。加强醋酸乙酯、丁酯、异丙醇、正丙脂等危险化学品的运输、存贮和使用管理，杜绝跑、冒、漏、滴现象，确保防火、防爆、防泄漏、防无组织排放。; 认真落实了环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和风险防范措施。. 6; 项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请环保验收，经验收合格后，才能正式投入生产。; 已申请环保验收. 民祥公司”铝塑组合盖、吊环等生产项目及年产1500吨食品复合软包装袋建设项目”于2016年4月11日通过了岳阳县环境保护局的竣工环保验收，验收文号：岳县环保验(2016)11号(见附件2)。验收结果表明，该项目环保手续完备、项目配套环保设施基本落实到位、污染物的排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。 二、本项目主要环境污染情况 本项目位于公司厂区内东、西两侧，利用原有闲置仓库装修成纸箱及包装膜生产车间，用于本项目生产。根据现场调查，该纸箱车间原为外租给附近湖南科伦制药公司用于存贮包装纸箱，目前尚有部分纸箱成品。项目启动前，厂家会将剩余仓储品搬运，包装膜车间目前空置，本项目已改造完成，设备暂未安装投入，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 根据本项目的现状监测情况，本项目原有项目排放的的废气、废水及厂界噪声都能达标排放，现有污染物处理效果可行。 三、项目场地目前存在的主要环境问题 项目存在的环保问题及整改措施，具体见下表。 - 项目区存在的环保问题及整改措施 序号; 存在环境问题; 整改措施. 1; 废包装桶没有固定存放点; 设置包装桶的固定存放点，收集后由供货商回收. 2; 危废存放点的没有醒目的警示标示牌; 粘贴醒目的警示标示牌. 3; 垃圾收集点没有密闭; 对垃圾收集点进行密闭. 四、项目周边主要环境污染情况 1）大气污染源现状 根据岳阳县环境保护局提供的资料，工业集中区内已运营25家工业企业（不含物流企业同安医药）。区域目前气型污染源主要有湖南科伦制药、利尔康生物、金灏达材料、骆驼饲料、鸿伦纸业、安达耐火材料等，污染物排放总量分别为：SO2为213.52 t/a，NO2为154.79 t/a，烟尘为111.15t/a。 根据调查项目周边企业没有设置大气环境防护距离。 2）水型污染源现状 工业集中区内目前水污染源主要有湖南科伦制药、华虹服装、利尔康生物、颐通管业、富和科技、鸿伦纸业、民康医用材料等企业。工业集中区已运营的企业(包括民祥包装有限公司原项目)用水量总计1277390 t/a，废水排放量895749 t/a，COD排放量为87.45t/a，NH3-N排放量为8.705 t/a。 3）固废污染源现状 工业集中区现状居住总户数约1467户，居住人口4427人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，按每人每天产生生活垃圾为0.8 kg计算，则工业集中区现有生活垃圾产生量为1292.68 t/a。 根据岳阳县环境保护局提供的资料显示，工业集中区工业固废产生量为18496.8 t/a，其中危险废物产生量为33.4 t/a，一般工业固废产生量为18463.4t/a。 3.4.3.2项目区域突出环境问题 本项目位于民祥包装有限公司内。项目周边工业和交通污染源分布情况及区域环境问题如下： 1）工业污染源分布情况： 项目周边有工业企业为东南侧100m有湖南科伦制药有限公司。 2）交通污染源分布情况： 根据现场调查，项目西面临近荣城驾校，东面临近林冲路。林冲路属于城市支路路宽20m，则项目运营期周边城市道路为可能对项目造成影响的主要噪声、汽车尾气以及扬尘污染源。 3）区域环境问题： 项目建设地周边主要分布为商业店铺、办公和居民用房。项目区域内主要环境问题为周边居民、商业和办公产生的生活商业噪声、生活废水及生活商业垃圾。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况： 1、地理位置与交通 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占岳阳市土地面积的19.51%。 岳阳县城离岳阳市区23.6公里，离长沙125公里，离武汉仅210公里，京广铁路临城而过；107国道、京珠高速公路和岳荣新一级公路贯穿县境；荣鹿两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路可通江达海，县城交通条件十分便利，区位优势明显。本项目位于岳阳县城区，东侧紧邻林冲路，交通方便，地理位置优越，具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气象、气候 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm(1983年7月8日)。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条(入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条)。全县有大小水库255座，其中中型水库3座(大坳、岳坊、兰桥)、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64km2，其中流经县境1597.64km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2，全长85.20km，县境内流域面积275km2，长19km，平均流量18.49m3/s，天然落差725m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降1.75‰。 白洋水库位于岳阳县城东北，小(一)型水库，库容359万m3，白洋水库与新墙河相接，水库入新墙河的出口上游约3.3km处为六合垸。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2。县境尚有大小内湖22个。 5、植被与生物多样性 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 据调查，本项目所在地为城区，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 6、矿产资源 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床(点)114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿(床)点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床(点)主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 7、东洞庭湖自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区，位于湖南省岳阳市境内，面积190300公顷，1984年建立省级自然保护区，1992年被列入“世界重要湿地名录”，1994年晋升为国家级，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护区为我国著名淡水湖洞庭湖的一部分，受长江和湘、资、沅、澧诸水系的水量周期升降影响，形成了水、沼泽、浅滩和低岸等复杂的自然地形。洪水带来的营养物质沉积，又给水生动植物繁衍提供了条件，加之地处中国冬季候鸟越冬和夏季候鸟繁殖结合部，鸟类资源非常丰富，仅候鸟就有158种，其中有国家一级保护动物白鹤等10种，二级保护动物天鹅等27种，为我国及至全球重要的湿地和候鸟保护区。 东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4~22m，最大水位落差为17.76m，pH6.8~8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，湖水年平均温度17.5℃，总降水量1200~1330mm，无霜期258~275天。该湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 本项目用地不在东洞庭湖国家级自然保护区范围内，距东洞庭湖国家级自然保护区边界的最近距离约7km。 8、岳阳县工业集中区 岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。 岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。 2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。 本项目位于岳阳县城关镇林冲路1号，用地类型为二类工业用地，符合用地规划,本项目主要生产食品复合软包装袋、铝塑组合盖、复合膜及纸箱等产品，属于生产性服务业，符合岳阳县工业集中区规划，详见附图2。 目前已周边的企业有湖南科伦制药、利尔康生物、金灏达材料、骆驼饲料、鸿伦纸业、安达耐火材料等，本项目产生的污染物为废气VOCS等，对周边企业不会造成明显影响，本项目与周边项目有较好的相容性。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 1）气象参数 采样点位; 采样日期; 温度（℃）; 气压（KPa）; 风向; 风速（m/s）. G1项目北侧 民生医院; 2017.7.7; 31.2; 99.6; 南; 0.2. 2017.7.8; 30.2; 99.7; 南; 0.2. 2017.7.9; 30.6; 99.7; 南; 0.3. G2项目南侧在建盛园楼盘; 2017.7.7; 31.3; 99.6; 南; 0.2. 2017.7.8; 30.1; 99.7; 南; 0.2. 2017.7.9; 30.5; 99.7; 南; 0.3. 2）大气监测结果 为了解区域大气环境质量，本次评价于2017年7月7日~7月9日对厂区环境空气质量现状进行监测。本项目位于厂区内部，监测时段期间原项目处于投产状态，监测结果见下表： - 大气环境质量监测结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2 (日均值); NO2 (日均值); PM10 (日均值); TVOC (8小时均值). G1项目北侧 民生医院; 浓度范围; 0.034-0.039; 0.030-0.034; 0.114-0.129; 0.042-0.051. 超标率(%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2项目南侧在建盛园楼盘; 浓度范围; 0.041-0.047; 0.042-0.046; 0.056-0.068; 0.038-0.045. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15; 0.6. SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级浓度限值要求 TVOC参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。. 由监测结果可知，各监测点位SO2、NO2、PM10日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求，TVOC满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量状况，本环评引用岳阳县环境监测站2016年9月、10月、11月对新墙河八仙桥断面(W1)的监测数据以及2015年5月27日~5月29日对白羊水库(W2)的监测数据。监测结果见下表。 - 地表水环境质量监测结果 编号; 时间; pH; COD; DO; BOD5; NH3-N; TP. 新墙河八仙桥断面W1; 左; 16.9.1; 7.82; 12; 8.9; 3.9; 0.037; 0.072. 16.10.9; 7.97; 14; 8.1; 3.1; 0.439; 0.137. 16.11.1; 7.52; 14; 8.9; 3.4; 0.544; 0.188. 右; 16.9.1; 7.; 1 13; 9.2; 4.0; 0.025ND; 0.077. 16.10.9; 7.97; 13; 7.7; 2.6; 0.212; 0.141. 16.11.1; 7.54; 14; 8.9; 3.5; 0.527; 0.193. 执行标准(Ⅲ类); 6-9; ≤20; ≥5; ≤4; ≤1; ≤0.2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 白羊水库 监测断面W2; 15.5.27; 7.05; 3.8 6.86; /; 0.29; 0.089. 15.5.28; 7.08; 24.2; 6.91; /; 0.29; 0.085. 15.5.29; 7.1; 24; 6.81; /; 0.281; 0.086. 平均值; 7.05-7.10; 24; 6.86; /; 0.288; 0.087. 执行Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≥5; /; ≤1; ≤0.2. 超标率%; 0; 100; 0; /; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0.21; 0; /; 0; 0. 监测结果表明，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。白羊水库水质监测指标中除化学需氧量超标外其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，化学需氧量最大超标倍数为0.21倍，水库东侧紧邻成片农田、西侧紧邻居民集中区，农田耕作及多雨时节，农田中的水及居民集中区部分生活废水可能随地表径流进入水库，导致水库中化学需氧量有些许超标。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年5月4-5日对本项目厂界四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间共2天，昼夜间各监测1次。监测布点见附图4。噪声监测结果见下表： - 声环境质量监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果LeqdB; A) 标准限值. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 2017年5月4日; 52.6; 47.2; (GB3096-2008)4a类 昼间70、夜间55. 2017年5月5日; 50.2; 46.5. 2#南厂界; 2017年5月4日; 50.1; 45.1; (GB3096-2008)3类 昼间65、夜间55. 2017年5月5日; 50.0; 42.6. 3#西厂界; 2017年5月4日; 62.1; 50.1. 2017年5月5日; 61.5; 49.5. 4#北厂界; 2017年5月4日; 60.2; 50.8. 2017年5月5日; 60.3; 49.8. 由上表可知，项东临林冲路一侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 4、生态环境 评价区位于城市地区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以城市生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围植被多以草皮，城市绿化道，如灌木、乔木、常绿松柏类等。

主要环境保护目标： 根据建设项目厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，确定的环境敏感点和保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 新建村零散居民点; NE; 70m; 居住 3户; (GB3095-2012)二级标准. 新建村居民点; NE; 200-450m; 居住 15户. 岳阳县民生医院; N; 距医院大楼110m; 服务业，床位200张. 文胜小学; N; 900m; 学校，师生约300人. 又一新幼儿园; N; 960m; 幼儿园，师生约50人. 中共岳阳县党校; NW; 730m; 学校，师生约200人. 311家属区; W; 200~450m; 居住，约500户. 在建盛园楼盘; S; 200m; 居住，约870户. 王家岭居民点; S; 380-730m; 居住150户. 地表水环境; 白羊水库; N; 1.0km; 小型水库; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 新墙河(铁路桥至春风断面); N; 3.5km; 中河，渔业用水区. 声环境; 新建村零散居民点; NE; 70m; 居住 3户; 东侧临林冲路一侧执行(GB3096-2008)4a类标准，其余厂界执行(GB3096-2008)3类标准，. 岳阳县民生医院; N; 距医院大楼110m; 服务业，床位200张. 311家属区; W; 200m; 居住，约100户. 在建盛园楼盘; S; 200m; 居住，约870户.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，TVOC参照《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)相关标准执行。 2、地表水：新墙河、白羊水库水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 3、声环境：项目东临林冲路一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余厂界执行3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：项目废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准，VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中塑料制品制造及其他行业的相关标准执行。 2、废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 3、噪声：东侧临林冲路一侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 由于原项目没有提出总量控制指标，本项目一同设置，因此本项目总量控制指标建议为：COD：0.538t/a、氨氮：0.023t/a，VOCs：0.1677t/a。 |

- 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 本项目利用厂区东、西两侧已建成的闲置仓库进行生产，不进行土建，本评价主要针对运营期环境影响进行分析。 营运期工艺流程： 1)纸箱生产工艺流程 项目主要根据客户订单采购瓦楞纸板半成品，根据订单尺寸和版面要求进行印刷、开槽切角、钉箱等工艺进行纸箱的生产。 图3 营运期工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简介： (1)产品设计、材料采购：根据客户需求，设计纸箱尺寸，对外采购相应尺寸半成品瓦楞纸板。 (2)印刷：将柔性印刷版固定于高速四色水墨印刷开槽模切机的辊筒上，将相应颜色的水性油墨投放于该机组相应的墨槽内，将包装箱纸板放置于该机组送纸台上后，由该机组自动、连续地在包装箱纸板上印制出相应效果的文字和图案，本项目使用水性油墨，不含挥发性有机物。 (3)开槽、模切：在包装箱纸板需开裂的地方开切槽缝、切出特定形状的缺口，以便于对其进行折叠和装订。该工序由高速四色水墨印刷开槽模切机在印刷同时，自动、连续完成该操作。当项目作业量较大时或有特殊需求时，为提高项目的生产效率，该工序会增加使用格套机进行人工开槽完成。 (4)订箱、糊箱：根据生产的需要，部分印刷开槽模切后的纸板通过半自动装钉机进行装订得到所需产品，部分加工好的纸板通过全自动粘箱机进行粘合而不进行装订，项目所有粘合胶为环保型白乳胶，自动粘箱机自带废气收集管道。装订或粘合后的即得到产品。 (5)打包、入库：在纸箱制定完成后，使用打包机打包，最后入成品库。 根据项目生产需要，少部分纸箱要求加固底部，会增加一层薄纸板，将纸板放入分切机设施分切成小纸板，此过程会产生废边角料和极少量粉尘。 2)包装膜生产工艺流程 工艺流程简介： (1)吹膜成型、收卷：人工将外购的干燥成品聚丙烯颗粒投入全自动吹膜成型机的下料斗中，靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞磨擦。在吹膜成型机内由电加热装置熔融。熔融的塑料从模头模口出来，通过紫外线测厚仪控制厚度，经冷却塔冷却、吹胀经人字板，牵引辊，卷取将成品薄膜在纸皮上卷成筒。 (2)切割：收卷后的塑料膜送至切割机，将塑料膜切割成合适大小。 注：本项目外购的干燥成品聚丙烯颗粒，很洁净，所以在人工投料过程中基本无粉尘产生。 2、水平衡及物料平衡 (1)水平衡 项目用水主要为职工生活用水，包装膜生产冷却塔用水和纸箱制造印刷辊轮清洗用水。该项目职工30人，均不在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)中的指标计算，不住厂职工人均用水量为50L/人·d，纸箱车间员工生活用水量约150/a，包装膜车间员工生活用水量约225t/a，该项目总生活用水量为375t/a，排放系数取0.8，则生活污水排放量为300t/a。包装膜生产中的循环冷却水经过吹膜成型机内冷却管道对模具进行冷却后回水，回水利用余压进入冷却塔，经冷却塔冷却后循环使用，根据业主提供资料，项目冷却塔用水量为720000t/a，由于冷却水仅在设备内部循环，不接触产品，对冷却水水质要求不高，这部分水能够循环使用，不外排，循环冷却水循环使用过程中蒸发损耗量约为循环量的0.5%，损耗3600t/a，因此塔中需补充新鲜水3600t/a，项目印刷辊轮清洗用水量预计约0.2t/d(40t/a)，其中前期清洗废水油墨浓度较高，由专用的油墨桶收集后作为油墨稀释水回用，回用量约1t/a，则清洗废水排放量为0.195t/d(39t/a)。 综上，项目总新鲜用水量为4090t/a。项目水平衡图见下图。 图4 水平衡图(单位：t/a) (2)物料平衡 项目物料平衡图见下图。 图5 纸箱生产物料平衡图(t/a) 图6 包装膜生产物料平衡图(t/a) 项目物料平衡表如下： - 纸箱物料平衡表 入方; 出方. 来源; 数量(t/a); 出方; 数量(t/a). 纸板半成品; 606; 纸箱成品; 600.528. 水性油墨原料; 1; 粉尘; 0.504. 乳胶; 1; 有机废气; 0.068. 镀锌铁丝; 6; 边角料; 12.4. 打包带; 1; 废钉; 1.5. 合计; 615; 合计; 615. - 包装膜物料平衡表 入方; 出方. 来源; 数量(t/a); 出方; 数量(t/a). 聚丙烯颗粒; 1000; 包装膜产品; 999.802. 有机废气; 0.098. 边角料; 0.1. 合计; 1000; 合计; 1000. 3、主要污染工序及污染源： (1)废水污染源 项目外排废水主要为职工生活污水和印刷辊轮清洗的生产废水。 1)生活污水 项目用水主要为职工生活用水包装膜生产冷却塔用水和纸箱制造印刷辊轮清洗用水。该项目职工30人，均不在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)中的指标计算，不住厂职工人均用水量为50L/人·d，纸箱车间员工生活用水量约150t/a，包装膜车间员工生活用水量约225t/a，该项目总生活用水量为375t/a，排放系数取0.8，则生活污水排放量为300t/a。本项目的生活污水污染物产生浓度分别为：CODCr≤270mg/L、BOD5≤70mg/L、SS≤170mg/L、NH3-N≤8.6 mg/L。 2)生产废水 项目生产废水主要为印刷辊轮清洗废水，印刷机在换色时需清洗印刷辊轮，印刷机使用水性油墨，清洗印刷辊轮用清水清洗即可。根据业主提供资料以及类比同行业资料，项目清洗用水量约为40t/a，前期清洗废水油墨浓度较高，由专用的油墨桶收集后作为油墨稀释剂回用，回用量约1 t/a；清洗后期油墨浓度较低的废水经收集后使用混凝絮凝沉淀处理。清洗后期排放的废水量约为39t/a，根据类比《混凝沉淀预处理包装印刷废水的试验研究》(青岛理工大学环境与市政工程学院，山东青岛 266033)，清洗废水中污染物浓度约为：COD 1000mg/L、BOD5 400mg/L、SS 800mg/L，色度为300倍。 项目印刷辊轮后期低浓度清洗废水收集后经絮凝沉淀处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，再同生活污水一并通过城市污水管网排入岳阳县污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河。 (2)废气污染源 从项目生产工艺流程及产污节点分析可知，项目营运过程产生的废气主要是纸箱生产车间糊箱工序过程使用白乳胶产生的有机废气和开槽过程产生粉尘、印刷过程使用水性油墨及包装膜生产车间产生的吹膜废气等。 ①有机废气 吹膜废气：本项目包装膜生产在吹膜成型工序中有少量有机废气挥发。原料为聚丙烯颗粒，挤出过程温度控制在170~220℃左右，低于PE分解温度（300℃），主要污染因子为有机废气。根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)，有机废气的排放系数为1t塑料粒子产生0.35kg有机废气，项目聚丙烯颗粒用量1000t/a，则有机废气的产生量0.35t/a。该类有机废气使用集气罩进行收集，在挤压机挤出口处设置集气罩，收集效率约为90%，收集后经活性炭吸附+25m排气筒高空排放，有机废气去除效率可达80%以上，包装膜车间换气风机风量为3000m3/h，车间要求换风量为40~50次/小时，则本项目有机废气的有组织排放量为0.063t/a，浓度为2.9mg/m3，吹膜废气的无组织排放量为0.035t/a。 油墨废气：本项目纸箱生产拟使用佛山市南海威仕印刷材料有限公司生产的水性油墨，水性油墨由水性丙烯酸树脂﹝乳液﹞80%左右、颜料10%左右、水10%左右、硅油1%左右组成。水性油墨区别于溶剂型油墨，最大的特点在于所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，如甲苯、乙酸乙酯、乙醇等，而水性油墨的溶解载体是水。本项目使用的水性油墨经企业提供的 SGS(通标标准技术服务有限公司，为中国境内首家获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO17020 认可的第三方合资检验机构)的检验报告和MSDS资料，证明该环保型油墨无毒性，不含甲苯、二甲苯、多溴联苯等苯系物，不含镉、铅、汞、六价铬等重金属(见附件4)。项目印刷工序采用环保型的水性油墨，几乎无挥发性有机气体产生。 粘箱废气：本项目纸箱生产使用全自动糊箱机糊箱，全自动糊箱机在糊箱过程中，使用到白乳胶，会产生少量有机废气(以VOCs计)。根据业主提供的湖南省产商品质量监督检验院对项目采购白乳胶的检验报告资料(见附件5)，白乳胶总挥发性有机物的检测量为102 g/L，本项目白乳胶年用量为1t/a，白乳胶密度约为1.5kg/L，则VOCs产生量为0.068 t/a，项目纸箱只有少部分使用白乳胶粘箱，大部分使用钉箱机制作，按业主提供资料，全自动糊箱机按一天大概工作2小时计，糊箱机自带抽风管道，风机风量为1500m3/h，车间要求换风量为40~50次/小时。项目糊箱工序产生的有机废气收集效率为90%，收集后经活性炭吸附+25m排气筒高空排放，粘箱废气无组织排放量为0.0068t/a。根据《湖南省包装印刷行业VOCS排放量测算技术指南(试行)》中表2 常见VOCs治理设施的处理效率，固定床活性炭吸附处理效率为80%，则通过活性炭吸附装置处理后排放的VOCs为0.0122t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为20.67mg/m3。 ②粉尘 项目纸箱生产工序使用高速四色水墨印刷开槽模切机集送纸、印刷、开槽、模切和堆叠功能的模块组合一体机，在纸板进入、开槽和模切过程中会产生粉尘，项目使用的一体机自带除尘装置进行收集，类比漳州市芗城南山彩印包装有限公司的《年加工150吨纸箱生产项目》，粉尘产生量约0.5t/a，通过一体机自带管道收集后经布袋除尘进行处理，处理效率可达99%，处理后的粉尘排放量约为0.005t/a。 根据项目生产需要，少部分纸箱要求加固底部，会增加一层薄纸板，将纸板放入分切机设施分切成小纸板，此过程会产生极少量粉尘。根据业主提供资料，纸箱底部使用纸板加固需求较少，需要分切的纸板约4t/a，分切工序产生粉尘按0.1%算，产生量约0.004t/a，极少量粉尘属无组织排放。 (3)噪声污染源 本工程的主要噪声源有挤压机、切割机、高速四色水墨印刷开槽模切机、糊箱机、空压机、装订机、打包机等各类机械加工设备运行时产生的噪声，车间内声压级在65-90dB(A)之间。据同类设备调查，主要噪声源源强以及企业拟采取的降噪措施详见下表。 - 项目主要噪声设备拟采取的主要降噪措施及预期降噪效果 序号; 产生车间; 设备名称; 初始源强 dB(A); 数量 (台); 运转特征; 主要降噪措; 降噪效果 dB(A); 降噪后噪声源强dB(A). 1; 包装膜车间; 切割机; 80~90; 1; 连续; 安置于室内、安装减震垫片; 10; 70~80. 2; 挤压机; 80~90; 1; 连续; 10; 70~80. 3; 纸箱车间; 高速四色水墨印刷开槽模切机; 70~90; 1; 间歇; 安置于室内、安装减震垫片; 10; 60~80. 4; 糊箱机; 65~75; 1; 间歇; 10; 55~65. 5; 装订机; 70~75; 3; 间歇; 10; 60~65. 6; 分切机; 80~85; 2; 间歇; 10; 70~75. 7; 打包机; 70~75; 3; 间歇; 10; 60~65. 8; 空压机; 80~90; 1; 间歇; 安置于室内、安装减震垫片、设置隔声罩; 15; 65~75. (4)固体废物 项目固体废物主要为营运期产生的包装膜生产产生的废边角料、纸皮、纸箱生产产生的废边角料、废包装桶、油墨沉渣、废活性炭、废抹布、废钉、布袋除尘器收集粉尘及生活垃圾等。根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》(环函[2014]126号)，装油墨、白乳胶的包装桶即不属于固废，也不属于危废。 ①废边角料 纸箱生产过程中在开槽、模切、分切等工序中会有纸张边角废料产生，类比漳州市芗城南山彩印包装有限公司的《年加工150吨纸箱生产项目》，开槽、模切过程纸张边角料产生量约为12t/a，分切过程产生边角料约0.4t/a，包装膜生产过程中聚丙烯薄膜切割工序会产生一定废边角料，产生量约为0.1t/a，总计废边角料产生量为12.5t/a，统一收集后外售处理。 ②废纸皮 本项目在包装膜生产完成后，将使用纸皮包裹包装膜成品的上下端，以便保护包装膜成品并使其方便储存，包装膜使用完后，这部分纸皮将被收集起来统一外售处理。根据业主提供资料，本项目废纸皮产生量约为2000个/a。 ③废油墨、乳胶包装桶 根据业主提供资料，本项目纸箱生产过程中年用桶装水性油墨为1t，桶装规格为20kg/桶，则一年产生废油墨包装桶约50个，约0.05t/a，统一收集后由供货商回收处理。乳胶年用量为1t，使用规格为18kg/桶，一年产生废乳胶包装桶约0.05t/a，统一分类收集后由供货商回收处理。 ④油墨沉渣 项目纸箱生产过程中清洗印刷机的废水进入絮凝沉淀池处理后，会产生少量的油墨沉渣，根据业主提供资料，这部分沉渣量约为0.1t/a(含水率97%)，需定期清理，清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运给有资质单位处理处理。 ⑤废活性炭 项目活性炭吸附有机废气中每克活性炭吸附对有机废气的吸附量以0.2克计，本项目吸附去除的有机物量为0.38t/a，则需活性炭量约为1.88t/a，吸附饱和的废活性炭量约为2.26t/a，本项目活性炭每6个月需更换一次。废活性炭属于危险废物，应收集后暂存于危废暂存场所，之后交予有资质的单位处置。 ⑥废含油抹布 项目机器设备在维修时会产生含油废抹布，根据建设单位提供的资料，项目废抹布产生量为0.02t/a；对照《国家危险废物名录》(2016年)，该类废弃物属危险废物豁免管理清单中，不属于危险废物，混入生活垃圾交环卫部门清运处理。 ⑦废钉 项目纸箱生产过程中在纸箱装订过程中使用镀锌铁丝，会产生废钉，根据建设单位提供的资料，约为1.5t/a，收集后外售处理。 ⑧布袋除尘器收集粉尘 项目纸箱生产过程中在开槽模切工序产生的废气粉尘经一体机自带除尘装置进行收集，收集粉尘约为0.5t/a，收集后同废废边角料外售处理。 ⑨生活垃圾 本项目不设置食堂和宿舍，员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，纸箱生产车间年生产200天，员工15人，包装膜生产车间年生产300天，员工15人，则生活垃圾产生量为3.75t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 包装膜生产车间 | 有机废气(VOCs) |  | 0.35t/a | 有组织排放 | 2.9mg/m3，0.063t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 0.035t/a |
|  | 纸箱生产车间 | 有机废气(VOCs) |  | 0.068t/a | 有组织排放 | 20.67mg/m3，0.0122t/a |
|  |  |  |  |  | 无组织排放 | 0.0068t/a |
|  |  | 开槽模切及分切粉尘 |  | 0.504 t/a | 0.009t/a |  |
|  |  | 油墨废气 |  | 极少量 | 极少量 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 |  | 375t/a | 300t/a |  |
|  |  | COD |  | 270mg/L,0.101t/a | 60mg/L，0.018t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 70mg/L,0.026t/a | 20mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | SS |  | 170mg/L,0.064t/a | 20mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 8.6mg/L,0.003t/a | 8mg/L，0.002t/a |  |
|  | 纸箱车间生产废水 | 清洗废水 | 水量 | 39 t/a | - 39 t/a |  |
|  |  |  | COD | 1000mg/L,0.039t/a | 60mg/L，0.002t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 400mg/L,0.016t/a | 20mg/L，0.0008t/a |  |
|  |  |  | SS | 800mg/L,0.031t/a | 20mg/L，0.0008t/a |  |
|  |  |  | 色度 | 300倍 | - 30倍 |  |
| 固体 废物 | 包装膜及纸箱生产车间 | 危险废物 | 废活性炭 | 2.26t/a | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 一般工业固废 | 废边角料 | 12.4t/a | 分类收集后外卖处理 |  |
|  |  |  | 废纸皮 | 2000个/a |  |  |
|  |  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0.5t/a |  |  |
|  |  |  | 废钉 | 1.5t/a |  |  |
|  |  |  | 油墨沉渣 | 0.1t/a | 定期清理外运处理 |  |
|  |  |  | 废油墨、乳胶包装桶 | 0.1t/a | 分类收集交供货商回收 |  |
|  |  |  | 废抹布 | 0.02t/a | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 3.75t/a | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 项目营运期主要设备运行噪声源强为65~90dB(A) |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目生产厂房已完成，设备未安装，未进入试生产，对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析及环保措施

施工期环境影响分析 本项目利用厂区东、西两侧已建成的闲置仓库进行生产，不进行土建，只有设备安装和简单装修，施工期环境影响很小。施工期的具体环境影响分析如下。 1、环境空气 室内装修施工期废气来自装修材料碎末产生的粉尘以及施工期问房屋墙体表层结构受到破坏造成扬尘，但废气产生总量很小，且在室内进行施工，项目装修期间，应加强管理，及时清理地面尘土并洒水降尘。采取上述措施后，该项目对环境空气影响不大。 2、废水 施工期废水主要为装修人员日常生活产生的少量污水。本项目装修人数较少，工期短，废水水量不大。生活污水经化粪池处理后后排入污水管网。 3、噪声 本项目施工期主要为厂房内部的装修装饰，生产设备安装。根据对同类项目装修阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523-2011)，建设单位夜间不施工。由于该项目施工期建设期时间较短，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物来自工人生活垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾包括不能继续使用的水泥、砂石料、包装物等。项目规模较小，装修的废物产生量不大，每天清运到环卫部门指定的场所，对环境影响很小。 营运期环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析及污染防治措施 本项目营运过程中产生的废水主要为职工生活污水和纸箱生产工序的印刷辊轮清洗废水。 (1)生活污水 本项目为于岳阳县城区，铺设有完善市政污水管网，项目生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后可沿厂区污水管道排入林冲路市政污水管网，最终进入岳阳县污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中一级B标准后排入项目北侧新墙河，对周围水环境影响较小。 (2)印刷辊轮清洗废水 印刷机在换色时需清洗印刷辊轮，产生39t/a的清洗废水，清洗废水经絮凝沉淀池处理后，各污染物浓度及其排放量分别为COD 500mg/L、0.020t/a，BOD5 200mg/L、0.008t/a，SS 320mg/L、0.012t/a，色度为150倍，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求。 项目印刷辊轮后期低浓度清洗废水收集后通过经絮凝沉淀处理达标，与生活污水一并通过城市污水管网排入岳阳县污水处理厂处理处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中一级B标准后排入项目北侧新墙河，对周围水环境影响较小。 ①废水处理工艺 根据项目车间布局，印刷机位于纸箱车间内东北侧，拟在印刷机底部建设一个大小为1m3的废水收集池，车间东北侧建设大小为2m3的沉淀池，采用“絮凝沉淀”工艺。项目生产废水处理工艺流程如下： 图6 生产废水处理工艺图 工艺说明： 絮凝沉淀：经污水收集池收集的生产废水进入沉淀池，在废水中加入絮凝剂聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)，通过水泵叶轮的搅拌作用使絮凝剂与废水进行充分混合，靠絮凝剂的电中和、压缩双电层和吸附架桥作用，使废水中的细小悬浮物和一些大分子有机物脱稳凝聚成小“矾花”，小“矾花”经相互碰撞结合成较大的混凝体，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。沉淀池内污泥通过吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运处理。 ②可行性分析 “絮凝沉淀”工艺在处理水性油墨废水治理中较常采用，且运行比较稳定，具有以下特点： a、占地少、泥渣不易腐化、出水水质好、浮渣含水率低、所需药剂量少； b、有效去除废水中细小悬浮颗粒、固体杂质等污染物； c、操作简便易于维护，可实现全自动控制； d、可以即开即用，立竿见影，运行管理灵活方便，运行成本低。 项目印刷机清洗废水为无毒害液体，因存在色度污染，不能直接排放或使用，项目拟采用PAC和PAM混凝絮凝沉淀工艺处理。该处理工艺不仅对废水的可生化性影响不大，而且能有效的降低后续生物处理负荷，为最终出水各项指标达标排放打下良好的基础，具有较高的应用推广价值。根据类比《混凝沉淀预处理包装印刷废水的试验研究》(青岛理工大学环境与市政工程学院 山东 青岛 266033)，对青岛海尔丰彩包装印刷公司废水处理采用该工艺处理印刷机清洗废水，在PAC投加量为400mg/L，PAM投加量为5mg/L时，对COD的去除率在50%以上，色度的去除率在90%以上，处理效果显著，本项目印刷机清洗废水排放量为39t/a，则项目所需絮凝剂PAC 0.016t/a，PAM0.002t/a，处理后印刷机清洗废水各污染物浓度及其排放量分别为COD 500mg/L、0.020t/a，BOD5 200mg/L、0.008t/a，SS 320mg/L、0.012t/a，色度为150倍，能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求。 综上所述，本项目废水采用“絮凝沉淀”的处理技术工艺成熟，运行可靠，污染物去除效率明显，经处理后的废水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入岳阳县污水处理厂进一步处理。因此，本项目废水处理方法可行。 ③清洗废水污染防治措施 a、在纸箱车间的印刷区内新建一个容积为1 m3收集池，将清洗后期浓度较低的废收集。 b、在纸箱车间附近新建一个容积为2 m3的絮凝沉淀池，与收集池通过管道接通。 c、定期将絮凝沉淀池内的上清液排入城市污水管网。 2、大气环境影响分析及污染防治措施 1)有机废气 由工程分析可知，项目在纸箱及包装膜生产过程中均产生少量有机废气。 ①吹膜废气：本项目包装膜车间吹膜废气使用活性炭处理+25m高排气筒排放，处理效率可达80%，经处理后本项目吹膜废气有组织排放量为0.063t/a，浓度为2.9mg/m3，无组织排放量为0.035t/a(0.005kg/h)。能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中塑料制品制造行业的排放要求限值(最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率7.7kg/h) ②油墨废气：本项目纸箱车间使用的水性油墨经企业提供的 SGS的检验报告和MSDS资料，证明该环保型油墨，无毒性，不含甲苯、二甲苯、多溴联苯等苯系物(见附件4)，几乎无挥发性有机气体产生，由于排放量较小，以无组织形式外排，对周围对环境影响较小。 ③粘箱废气：本项目纸箱车间粘箱废气使用活性炭处理+25m高排气筒排放，处理效率可达80%，经处理后本项目粘箱废气有组织排放量为0.0122t/a，浓度为20.67mg/m3，无组织排放量为0.0068t/a(0.01kg/h)。能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中其他行业的排放要求限值(最高允许排放浓度80mg/m3，最高允许排放速率8.3kg/h) 2)粉尘 本项目纸箱车间纸箱生产过程中纸板进入、开槽、模切和少量纸板分切过程会产生少量粉尘，产生量约0.504t/a，经过设备自带除尘器处理后，粉尘排放量约为0.009t/a，此部分无组织排放粉尘由于排放量较小，拟不进行预测分析，环评要求在墙壁上安装排风扇，加强车间通风后对周围对环境影响较小。 3)大气环境影响预测 ①预测模式 采取《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)中推荐的估算模式-SCREEN3模型进行预测。 ②预测内容：VOCs有组织及无组织排放情况下的的最大地面浓度贡献值以及附近各环境敏感点的贡献值。 ③大气污染物源强及参数 根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。 - 废气有组织排放参数一览表 项目; 污染物名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 烟气出口温度; 源强. 符号; —; H; D; Q; K; Qs. 单位; —; m; m; Nm3/h; K; kg/h. 数据; 纸箱车间; VOCs; 25; 0.2; 3000; 460; 0.0088. 包装膜车间; VOCs; 25; 0.2; 1500; 460; 0.0076. - 纸箱车间无组织扩散源强 无组织扩散源; 污染物; 面源参数; 排放速率(kg/h); 评价标准(mg/m3). 面源高度(m); 面源宽度(m); 面源长度(m). 生产车间; VOCs; 8; 20; 70; 0.01; 0.6. - 包装膜车间无组织扩散源强 无组织扩散源; 污染物; 面源参数; 排放速率(kg/h); 评价标准(mg/m3). 面源高度(m); 面源宽度(m); 面源长度(m). 生产车间; VOCs; 8; 30; 50; 0.005; 0.6. 其它估算参数选择见下表。 - 其它估算参数 气象条件; 环境温度(K); 地形; 扩散系数. 所有气象; 460; 简单地形; 城市. ⑤估算结果及分析 本项目正常运行情况下，废气排放估算模式计算结果见表20，附近敏感点最大地面浓度贡献值预测结果见表21。 - 项目废气排放预测结果表 距源中心下风向距离D(m); 纸箱车间; 包装膜车间; 纸箱车间; 包装膜车间. 有组织排放; 有组织排放; 无组织排放; 无组织排放. VOCs; VOCs; VOCs; VOCs. 浓度; 占标率; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率. mg/m3; (%); mg/m3; (%); mg/m3; (%); mg/m3; (%). 10; 0; 0.00; 0; 0.00; 0.0007664; 0.13; 0.0003798; 0.06. 70 (新建村居民点); 3.971E-6; 0.00; 6.893E-5; 0.01; 0.002746; 0.46; 0.00192; 0.32. 100; 3.087E-5; 0.00; 0.0002347; 0.03; 0.003036; 0.51; 0.002127; 0.35. 110 (岳阳县民生医院); 4.389E-5; 0.00; 0.0002789; 0.03; 0.003037; 0.51; 0.0021; 0.35. 200 (在建盛园楼盘); 0.0001041; 0.01; 0.0003372; 0.04; 0.003086; 0.51; 0.00202; 0.34. 200 (311家属区); 0.0001041; 0.01; 0.0003372; 0.04; 0.003003; 0.50; 0.002073; 0.35. 224; --; --; --; --; --; --; 0.002073; 0.35. 267; 0.0001128; 0.01; --; --; --; --; --; --. 287; --; --; 0.0003507; 0.04; -; --; --; --. 300; 0.0001093; 0.01; 0.0003495; 0.04; 0.002868; 0.48; 0.001946; 0.32. 400; 0.000106; 0.01; 0.0003009; 0.03; 0.003004; 0.50; 0.001908; 0.32. 500; 0.000105; 0.01; 0.000287; 0.03; 0.0028; 0.47; 0.001665; 0.28. 600; 0.0001069; 0.01; 0.0002794; 0.03; 0.002475; 0.41; 0.00141; 0.23. 700; 0.0001019; 0.01; 0.0002577; 0.03; 0.002152; 0.36; 0.001191; 0.20. 730 (中共岳阳县党校); 9.962E-5; 0.01; 0.0002502; 0.03; 0.002064; 0.34; 0.001135; 0.19. 800; 9.357E-5; 0.01; 0.0002325; 0.03; 0.001878; 0.31; 0.001018; 0.17. 900 (文胜小学); 8.444E-5; 0.01; 0.0002079; 0.02; 0.001647; 0.27; 0.0008803; 0.15. 900; 8.375E-5; 0.01; 0.0001942; 0.02; 0.001647; 0.27; 0.0008803; 0.15. 960 (又一新幼儿园); 8.336E-5; 0.01; 0.0001857; 0.02; 0.001526; 0.25; 0.0008098; 0.13. 1000; 8.304E-5; 0.01; 0.000167; 0.02; 0.001453; 0.24; 0.000768; 0.13. 1100; 8.166E-5; 0.01; 0.000151; 0.02; 0.001295; 0.22; 0.0006793; 0.11. 1200; 7.961E-5; 0.01; 0.0001371; 0.02; 0.001162; 0.19; 0.0006049; 0.10. 1300; 7.713E-5; 0.01; 0.0001252; 0.01; 0.001049; 0.17; 0.0005428; 0.09. 1400; 7.442E-5; 0.01; 0.0001147; 0.01; 0.0009516; 0.16; 0.0004905; 0.08. 1500; 7.161E-5; 0.01; 0.0001056; 0.01; 0.0008687; 0.14; 0.0004461; 0.07. 1600; 6.877E-5; 0.01; 9.76E-5; 0.01; 0.000796; 0.13; 0.0004076; 0.07. 1700; 6.597E-5; 0.01; 9.3E-5; 0.01; 0.0007324; 0.12; 0.0003742; 0.06. 1800; 6.325E-5; 0.01; 9.039E-5; 0.01; 0.000677; 0.11; 0.000345; 0.06. 1900; 6.062E-5; 0.01; 9.032E-5; 0.01; 0.0006282; 0.10; 0.0003194; 0.05. 2000; 5.809E-5; 0.01; 8.94E-5; 0.01; 0.0005849; 0.10; 0.0002969; 0.05. 2100; 5.569E-5; 0.01; 8.827E-5; 0.01; 0.0005475; 0.09; 0.0002778; 0.05. 2200; 5.34E-5; 0.01; 8.7E-5; 0.01; 0.0005141; 0.09; 0.0002607; 0.04. 2300; 5.123E-5; 0.01; 8.561E-5; 0.01; 0.0004841; 0.08; 0.0002454; 0.04. 2400; 4.917E-5; 0.01; 8.414E-5; 0.01; 0.000457; 0.08; 0.0002315; 0.04. 2500; 0; 0.00; 0; 0.00; 0.0004325; 0.07; 0.0002188; 0.04. 最大落地浓度; 3.971E-6; 0.00; 6.893E-5; 0.01; 0.003086; 0.51; 0.002073; 0.35. 最大浓度出现距离(m); 267; 287; 200; 244. 根据表21的估算结果可知，项目纸箱车间排气筒排放的VOCs最大落地浓度为0.0001128mg/m3，最大浓度占标率0.01%；最大落地浓度出现在下风向267m处, 包装膜车间排气筒排放的VOCs最大落地浓度为0.0003507mg/m3，最大浓度占标率0.04%；最大落地浓度出现在下风向287m处。本项目废气正常排放时各污染物的最大地面浓度占标率均较低，项目纸箱车间无组织排放的VOCs的最大落地浓度为0.003086mg/m3，最大浓度占标率0.51%；最大落地浓度出现在下风向200m处。包装膜车间无组织排放的VOCs的最大落地浓度为0.002073mg/m3，最大浓度占标率0.35%；最大落地浓度出现在下风向244m处。综上，项目废气排放对区域环境空气及敏感点造成的影响较小。 (2)大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。 ②源强及参数选择 本次评价选择生产车间的VOCs为污染因子进行计算，估算参数参照表22、23。 ③计算结果及分析 根据大气环境防护距离模式，计算出的废气的最大地面浓度及大气环境防护距离见下表。 - 大气环境防护距离计算结果表 无组织扩散源; 大气环境防护距离计算结果; 大气环境防护距离. VOCs; 无超标点; 0m. 由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物无超标点，即本项目厂界废气无组织排放监控点及附近区域环境空气质量均能达到相应标准，无需设置大气环境防护距离。 （3）大气环境管理建议 1)建设单位应认真执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； 2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，特别是布袋除尘装置，确保污染物达标排放，避免污染事故排放； 3）按照环保要求进行废气处理，减少资源浪费和污染物排放量。 3、声环境影响分析及污染防治措施 本项营运期的噪声为生产过程中挤压机、切割机、高速四色水墨印刷开槽模切机、钉箱机、糊箱机、空压机、打包机等设备所产生的设备运行噪声，其中噪声声级源强在65~90dB(A)之间。考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 叠加公式如下： 式中：L——叠加后的声压级，dB(A)； Pi——第i个噪声源声压级，dB(A)； n—— 噪声源总数。 挤压机、切割机、高速四色水墨印刷开槽模切机、空气压缩机、切割机、钉箱机、打包机等装置设备，采取措施后，设备运行噪声随距离衰减结果见下表： - 厂界噪声衰减值计算 单位：dB(A) 生产车间; 噪声源强; 项目; 东面; 南面; 西面; 北面. 包装膜生产车间; 73.0; 厂界噪声源与厂界距离; 57m; 153m; 14m; 50m. 叠加后噪声源到预测点贡献值; 37.9; 29.3; 50.1; 39.0. 纸箱生产车间; 74.8; 厂界噪声源与厂界距离; 10m; 100m; 55m; 50 m. 叠加后噪声源到预测点贡献值; 54.8; 34.8; 40.0; 40.8. 本项目噪声预测结果见下表。 - 包装膜车间昼夜间噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测 厂界; 昼 间; 夜间; 评价结果. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准. 厂界东; 52.6; 37.9; 52.7; ≤65dB; 47.2; 37.9; 47.7; ≤55dB; 达标. 厂界南; 50.1; 29.3; 50.1; 45.1; 29.3; 45.2; 达标. 厂界西; 62.1; 50.1; 62.4; 50.1; 50.1; 53.1; 达标. 厂界北; 60.3; 39.0; 60.3; 50.8; 39.0; 51.1; 达标. - 纸箱车间昼间噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 东厂界; 52.6; 54.8; 56.9; ≤65(昼间); 是. 南厂界; 50.1; 34.8; 50.2; 是. 西厂界; 62.1; 40.0; 62.1; 是. 北厂界; 60.3; 40.8; 60.4; 是. 注：纸箱车间夜间不生产，因此只分析昼间噪声。 由上表可知，本项目昼夜间各厂界噪声预测值均满足标准要求。本项目运营期主要噪声设备均设置在厂房内，经过建筑隔声和减震、消声等措施后，其噪声可得到有效控制，具体措施如下： ①选用低噪声设备，并对噪声设备进行减振处理，即为产噪声设备安装减振垫和软性接头，为部分震动较大的设备独立的设备基础； ②合理设计项目厂区的平面布局，将空压机尽可能布置与厂区中部，并将空压机的电机安装隔声箱，对其进行隔声处理。 ③生产作业时间关闭车间门窗，将生产车间设置为半封闭式作业场所； ④合理安排生产时间，午休时间不进行生产作业。 ⑤加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施； ⑥入厂车辆要减速，禁止鸣笛； 综上所述，项目厂区在采取以上噪声治理措施后，可大大降低运营期噪声对当地声环境的不利影响，因此本项目噪声对周边环境影响较小。 4、 固体废物环境影响分析及污染防治措施 (1)项目生产过程的固废的产生量及处理方式如下。 - 固体废物产生及处置情况一览表 序 号; 名称; 产生车间; 产生工序; 属性; 产生量(t/a); 处置方式及去向. 1; 废边角料; 纸箱、包装膜车间; 整个工序; 一般固废; 12.5; 分类收集后外卖处理. 2; 废纸皮; 包装膜车间; 收卷、存储; 一般固废; 2000个. 3; 布袋除尘器收集粉尘; 纸箱车间; 开槽模切工序; 一般固废; 0.5. 4; 废钉; 纸箱车间; 装订; 一般固废; 1.5. 5; 废油墨、乳胶包装桶; 纸箱车间; 印刷; 一般固废; 0.1; 分类收集交供货商回收. 6; 油墨沉渣; 纸箱车间; 印刷; 危险废物HW12; 0.1; 交由有资质单位处理. 7; 废活性炭; 纸箱、包装膜车间; 粘箱; 危险废物HW49; 2.26. 8; 废抹布; 纸箱、包装膜车间; 设备维修; 一般固废; 0.02; 交由环卫部门处理. 9; 生活垃圾; 纸箱、包装膜车间; 员工生活; 一般固废; 3.75. 经采取以上相应固体废物处理处置措施后，项目固体废物对周围环境不产生直接影响。 (2)环评建议固体废物的治理措施为： ①依托厂区现有一般工业固废间和危险废物暂存间，对项目产生的一般工业固废、危险废物分别进行分类、集中收集，并加强管理，防止危险废物随意丢弃或混入一般工业固废中运出对环境产生影响。此外，依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： a、危险废物暂存间应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志； b、危险废物暂存间，应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品； c、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 ③企业生产过程中产生的废活性炭收集于密闭桶内，并张贴危废标识，暂存于危废间，交有资质的单位回收处理， 5、项目规划、选址合理性分析 ①本项目位于岳阳县城关镇林冲路1号，根据《岳阳县县城总体规划(2001-2020)》，该地块为二类工业用地，本项目主要生产食品复合软包装袋、铝塑组合盖、复合膜及纸箱等产品，属于生产性服务业，符合岳阳县工业集中区规划(见附图2)；本项目为扩建项目，岳阳县民祥包装材料有限公司于2011年1月19日取得该地块的国有土地使用权证，使用年限至2060年4月12日(见附件3)。 ②项目地周边有主要环境敏感目标为东北角隔林冲路70m处的新建村居民(3户)、北侧岳阳县民生医院(距医院大楼110m)及南侧在建盛园楼盘楼盘（200m），医院大楼与本项目之间空地用作后期医院病人室外活动处，不新建建筑，本项目生产车间均为封闭生产，根据预测，本项目的建设对周边环境影响较小，项目废水不外排，废气能够实现达标排放，噪声和固废经采取治理措施均可达标排放或得到妥善处置，本项目对周边环境影响不大。 ③项目所在地环境特征主要为大气污染，主要污染源有湖南科伦制药、利尔康生物、鸿伦纸业等，主要污染物为SO2、NO2以及烟尘，本项目主要产生的污染类型为大气污染，污染因子为TVOC，根据现状监测及预测的结果，本项目产生的大气污染物对所在地环境的影响较小。 综上，本项目整体上符合土地利用规划、环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益。企业在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度出发，该项目选址基本可行。 6、产业政策符合性分析 根据国家发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正本)的指导，本项目纸箱生产不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中规定的限制类和淘汰类项目，本项目其生产工艺、产品、生产设备等均不在限制类和淘汰类的范围内，属允许类，本项目包装膜生产符合《产业结构调整指导目录》(2013年修正版)第一类“鼓励类”第十一项“石化化工”的第14小项功能性膜材料制造。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策要求。 7、总量控制 本项目总量控制指标建议为：COD：0.538t/a、氨氮：0.023t/a，VOCs：0.1677t/a。 8、总平面布置合理性分析 厂区主要建构筑物包括：生产车间5栋、固废暂存间1间、家属楼1栋、办公楼1栋。厂区大门朝东向开设，东侧中部设主出入口，东侧靠南设置次出入口。厂区主干路南北走向，厂区西侧南北走向依次布置吊环车间、家属楼、包装膜车间；厂区东侧南北走向依次布置铝塑盖车间、办公楼、纸箱车间、复合包装袋车间，固废暂存间位于复合包装袋车间内，内置一般固废暂存点及危险废物暂存点。 本项目利用原东、西两侧闲置仓库进行改装后用于纸箱生产及包装膜生产，纸箱生产车间呈长方形，布置在厂区东侧，位于厂区两出口中间的厂房。纸箱生产车间建筑面积为1400m2，包装膜生产车间布置在厂区西侧，位于纸箱车间对面的厂房。包装膜生产车间建筑面积为1500m2。厂区与本项目总平面布置见附图3。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，主办公区与生产车间分隔，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 9、清洁生产分析 所谓清洁生产就是指依靠改进生产工艺和加强生产管理等措施在生产过程中消除或减少污染物的产生，并结合废物利用、节能节水以及未端治理等措施使工业发展对环境的破坏降到最低。改变过去先生产、再治理的被动为先防治再生产的主动。本评价将从以下四个方面对建设工程的清洁生产方案进行评述： ① 原料设备 本项目纸箱车间选用的油墨为水性油墨，属于环保型油墨，减少车间废气污染物的产生，包装膜生产车间使用原料为聚丙烯颗粒，属于无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物；项目选用的主要设备挤压机、切割机高速四色水墨印刷开槽模切机、全自动糊箱机、打包机等均为国内成熟定型产品，质量性能稳定。 ② 生产工艺 本项目生产工艺比较简单，污染物种类较少。 ③ 污染物控制和治理 项目产生的工艺废气处理后可达标外排，一般工业固废外卖处理，危险废物有购买厂家回收或送有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理，无固废排放。 综上所述，项目生产工艺较先进，自动化程度较高，污染物能达标排放，节能降耗措施得当，其清洁生产水平可达国内先进水平。 本项目在以后的生产过程中应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误带来的故障。建设单位还可根据自身产品的实际特点，进一步不断提高生产线的工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。本报告建议采取的措施如下： 1)加强设备的维护和检修，提高设备的完好率，制定周期检查、清洗设备的制度，防止因设备老化而引起的污染； 2)加强生产过程的监督管理，当班工人要有专人负责，做好记录，以利于及时发现问题，分析废弃物产生原因，采取措施，减少物料损失，降低污染。 3)通过合理管理，规范操作可有效较少和控制项目污染物的排放。 10、环境风险分析 (1)环境风险类型 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及其附录A.1，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及其附录表1，本项目设备维修过程中使用的润滑油为易燃液体。项目不涉及有毒有害物质。 重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。对照物质名称及临界量表，本项目所涉及的有毒、易燃物质名称及临界量见表26。 - 主要原辅材料存储使用情况 序号; 名称; 状态; 年消耗量; 最大存储量; 储存方式; 临界量. 3; 润滑油; 液体; 0.008t; 0.001t; 瓶装储存; 10t. 由上表可知，本项目涉及到的物料不构成重大危险源。 （2）环境风险识别 1）物质危害性识别 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及“三废”污染物等，目的是确定环境风险因子。 本项目运营期所贮存、使用的原辅料中无有毒有害物质，涉及的易燃液体为润滑油，其相关性质如下： - 润滑油危险特性一览表 品名; 润滑油; 主要用途; 润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等. 密度; 0.91×10³（kg/m³）. 危险性类别. 燃爆危险; 遇明火、高热可燃。. 灭火注 意事项; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。. 操作注 意事项; 应在通风的环境下使用，使用完后密封储存；远离火源、电弧和高温物体；设备应接地以避免静电；使用防火防爆的电力工具；穿戴抗静电服装。. 存储注 意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。. 2）生产设施风险识别 生产设施风险识别范围：主要主体工程、储运工程、公用工程及辅助工程等。 A、主体工程和储运工程 本项目主体工程均为常压常温运行设备，运行可靠，生产过程环境风险较小，本项目润滑油主要用于设备润滑，维修，不构成重大危险源。但在使用过程中若操作不当存在一定的泄漏风险；项目润滑油即购即用，不大批量贮存，其贮存场所最大贮存量也不构成重大危险源，但在储运过程中若操作不当同样存在一定的泄漏风险。泄漏的润滑油遇明火、火花、高热易引起火灾爆炸危险事故。 B、公用工程、辅助工程 厂内管道输送介质主要为自来水，不存在危险化学物品的管道。厂内也不存在有毒有害化学品的使用。 (2)环境风险保护目标 项目主要环境风险保护目标(社会关注点)主要为项目周围分布的居民和北侧民生医院，具体见下表： - 环境风险环境保护目标一览表 - 环保目标; - 方位; - 与本项目厂界距离; - 大气环境功能. - 居民(3户); - E; - 70m; - 二类区. - 岳阳县民生医院; - N; - 紧邻(距医院大楼110m). (3)评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中的有关规定，环境风险评价工作级别划分情况见下表。 - 环境风险评价工作级别一览表 项目; 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险性物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 经分析，本项目无重大危险源，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中的有关规定，本次环评环境风险评价等级定为二级。 (4)风险事故防范与应急措施 （1）贮存安全防范措施 本项目原料在贮存和使用的过程中，应做到以下几点： 贮存区必须配备有专业知识的技术人员，其场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品； 原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理，生产过程中应严禁烟火； 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器； 装卸和使用化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品； 使用危险化学品过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域； 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗； 应制定应急处理措施，应对意外突发事故。 （2）火灾安全防范措施 A、火源的管理 ①注意生产中明火的控制。 ②维修用明火的管理。在有可燃物料的场所，应尽可能避免动火作业，如须生产而无法停工时，应将要检修的设备拆下至安全地点进行动火作业。 B、工艺参数的安全控制 ①生产中严格控制温度，严禁超温。 ②生产中严格控制压力和空气流量，并应随时关注，随时进行调整，保持生产正常。 C、灭火对策 ①在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。 D、采取保护措施 为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：①对周围设施及时采取冷却保护措施；②迅速疏散受火势威胁的物资；③有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点。 F、火灾扑救 ①扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救。 ②积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作，并努力限制燃烧范围。 G、制定应急预案 应急预案的主要内容见下表。 - 应急预案内容 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：厂区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及 控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄 漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急荆 量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. (5)评价小结 建设单位只要严格按照有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本评价提出的防范措施和风险应急预案，则项目所涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的。 11、环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 (1)环境管理 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 (2) 环境监测 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 - 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 每年1次; (GB12348-2008)3类标准. 废水监测; COD、NH3-N、SS; 总排污口; 每年1次; (GB8978-1996)三级标准. 废气监测; 纸箱车间; VOCs; 排气筒; 每年1次; (DB12/524-2014)表2中其他行业相关标准. 包装膜车间; VOCs; 排气筒; 每年1次. 颗粒物; 无组织排放; 每年1次; (GB16297-1996)表2中无组织排放标准. 12、环保投资估算 本项目环保总投资估算为22.5万元，约占总投资800万的2.8%，具体估算见下表。 - 环保投资一览表 序号; 项 目; 主要环保措施; 投资额(万元). 1; 废水; 生活污水; 化粪池预处理后进入污水管网; 原有. 生产废水; 废水收集池+混凝絮凝反应沉淀池预处理后进入污水管网; 2. 2; 废气; 有机废气; 2套活性炭吸附装置+25m排气筒; 20. 粉尘; 布袋除尘. 车间通风; 通风排气系统. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶，由环卫部门定时清运处理; 0.1. 一般工业固废; 一般固废暂存间，定期外售或厂家回收; 原有. 危险废物; 危废暂存间; 防火、防晒、地面防渗防腐等. 张贴危废标识. 4; 噪声; 车间隔音、设备减震; 0.4. 其他; 绿化; 种植树木、覆盖草皮; 原有. 合计; 22.5. 13、 “三同时”验收项目 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见下表。 - 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 污染物; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 化粪池+雨污分流排水系统; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 生产废水; 废水收集池+混凝絮凝反应沉淀池. 废气; 粉尘; 颗粒物; 布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准. 有机废气; 纸箱车间; VOCs; 活性炭吸附装置+25m高排气筒; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2其他行业标准. 包装膜车间; VOCs; 活性炭吸附装置+25m高排气筒; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2塑料制品制造标准. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾篓、垃圾桶，环卫定期清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 含油废抹布; 与生活垃圾交环卫部门统一清运. 边角余料、布袋除尘器收集粉尘、废钉; 分类收集后外卖处理. 废油墨、乳胶包装桶; 经危废间短期收集后交由生产厂家回收利用. 危险废物; 油墨沉渣; 交由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001). 废活性炭. 噪声; 生产噪声; 连续等效A声级; 设备基础减震垫，厂房用隔声门窗，加强绿化等; 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类. 14、项目污染物排放“三本帐”： - 项目改扩建前后主要污染物排放“三本帐”表 项目; 污染物名称; 单位; 现有项目排放量; 本扩建项目排放量; 以新带老削减量; 总体工程排放量. 废水; 废水量; t/a; 2400; 300; 0; 2700. COD; t/a; 0.518; 0.02; 0; 0.538. BOD5; t/a; 0.122; 0.0068; 0; 0.1288. NH3-N; t/a; 0.021; 0.002; 0; 0.023. SS; t/a; 0.326; 0.0068; 0; 0.3328. 废气; TVOC; t/a; 1.56; 0.117; 0; 1.677. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 由环卫部门清运. 一般固废; /; 分类收集，外售、清运或交由供货商回收处理. 危险废物; /; 分类收集，交由有资质单位处理.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产 车间 | 有组织排放 | 粉尘 | 布袋除尘 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准，有机废气(以VOCs计)执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(GB16297-1996)浓度限值。 |
|  |  |  | 有机废气(VOCs计) | 活性炭吸附装置+25m高排气筒 |  |
|  |  | 无组织排放 | 油墨废气 | 安装排风扇，加强车间通风 |  |
|  |  |  | 分切粉尘 |  |  |
|  |  |  | 有机废气(VOCs) |  |  |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD、BOD5、氨氮、SS |  | 生活污水进入化粪池处理后和生产废水经收集池收集进入絮凝沉淀池处理达标后一并通过污水管网排入岳阳县污水处理厂处理 | 达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
|  | 生产 废水 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产 车间 | 生活垃圾 |  | 垃圾篓、垃圾桶，环卫定期清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |
|  |  | 含油废抹布 |  | 与生活垃圾交环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 边角余料、布袋除尘器收集粉尘、废钉 |  | 分类收集，外卖处理 |  |
|  |  | 废油墨、乳胶包装桶 |  | 经危废间短期收集后交由生产厂家回收利用 |  |
|  |  | 油墨沉渣 |  | 交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
| 噪声 | 生产 设备 | 设备运行噪声 |  | 设备基础减震垫，厂房隔声，加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

结论： 1、项目概况 因市场需求变化及公司自身发展，岳阳县民祥包装材料有限公司结合自己技术优势，决定利用东、西两侧闲置仓库建设年产1000吨塑料包装膜和600吨纸箱项目。项目纸箱车间占地面积1400m2，包装膜车间占地面积1500m2，厂区原有构筑物为生产车间、家属楼、仓库及门卫等保持不变，只对东、西侧仓库进行简单装修与设备安装，用于本项目生产需要。项目用地类型为工业用地，项目性质为扩建，项目总投资800万元，其中环保投资22.5万元，占总投资的2.8%。 2、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：项目建设区域SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。TVOC满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值要求。 地表水环境质量现状：项目区域内新墙河水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准；白羊水库水质监测指标中化学需氧量超标。 声环境质量现状：项目东面林冲路一侧声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中满足4a类标准，其余厂界满足3类标准。 3、营运期环境影响评价结论 1)水环境影响：本项目废水主要为生活污水和印刷辊轮清洗的生产废水。生活废水汇入厂区已有化粪池处理；生产废水主要为印刷辊轮清洗废水，前期清洗废水油墨浓度较高，由专用的油墨桶收集后作为油墨稀释剂回用，印刷辊轮后期低浓度清洗废水收集后经絮凝沉淀处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，再同经化粪池预处理后的生活污水一并通过城市污水管网排入岳阳县污水处理厂进一步处理，最终排入新墙河，项目废水对区域水环境影响不大。 2)大气环境影响：本项目营运过程中产生的各气型污染物通过采取相应的环保措施处理达标排放后，不会对周边或区域大气环境产生明显影响。 3)声环境影响：在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，加强隔声、减震等措施，在确保厂界噪声达标的前提下，对周围的声环境不会有明显影响。 4)固体废物：本项目废油墨、乳胶包装桶在危废暂存间集中存储，统一交供货厂家回收，废钉、废边角料和布袋除尘器收集粉尘分类收集后外售处理；废抹布与生活垃圾收集后交环卫部门定期清运统一处理，油墨沉渣、废活性炭由有资质的单位进行处理。各类固废均能得到妥善处置，不会对环境造成影响。 4、项目选址合理性分析 项目选址符合于《岳阳县县城总体规划(2001-2020)》，符合符合岳阳县工业集中区规划，岳阳县民祥包装材料有限公司已取得该地块的国有土地使用权证，在切实做好本报告提出的环境保护措施的前提下，本项目废水、废气及固体废物对周边环境影响不大。在确保各污染物达标排放的前提下，从环境保护的分析，项目选址合理可行。 5、清洁生产 项目生产工艺较先进，自动化程度较高，污染物能达标排放，节能降耗措施得当，其清洁生产水平可达国内先进水平，符合清洁生产要求。 6、产业政策符合性结论 根据国家发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正本)的指导，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正本)中规定的限制类和淘汰类项目，属允许类，项目建设符合国家产业政策。 7、总量控制 本项目总量控制指标建议为：COD：0.538t/a、氨氮：0.023t/a，VOCs：0.1677t/a。 8、总结论 综上所述，本项目符合国家现行产业政策，符合清洁生产要求，采取的环保措施可使污染物达标排放。该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 建议与要求 1)加强公司职工环保知识教育，积极贯彻清洁生产原则，将环保管理纳入生产管理中去。 2)为了能使场内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议建立健全的环境保护制度，设置专人负责，负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。。 3)企业应按环评提出的各项要求，规范化项目废气、废水排口，便于环境管理监测计划实施，确保项目污染物达标排放。 4)企业应加强对危废的收集、暂存管理，废活性炭应由有资质的单位进行处理，不得随意丢弃、自行处置。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托书； 附件2 环境监测质量保证单； 附件3 国有土地使用权证； 附件4 水性油墨MSDS及检验报告； 附件5 白乳胶检验报告； 附件6 原项目环评验收意见 附件7 专家评估意见 附件8 专家签到表及个人意见 附件9 危险废物委托处理合同 附图1 项目地理位置图 附图2 岳阳县县城总体规划图 附图3 厂区与项目平面布置图 附图4 项目四至图及现状照片 附图5 环境质量现状监测布点图 附图6 项目周边水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。