- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产7500吨机制炭建设项目

建设单位：湖南鸿泽再生资源有限公司

编制日期：2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	44

建设项目污染物排放量汇总表	45

附图

附图1 地理位置图

附图2 总平面布置图

附图3 环保目标分布图

附图4 监测点位示意图

附图5 本项目与岳阳市生态环境管控图的位置关系图

附图6现场勘察照片

附图7工程师踏勘现场图

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3备案证明

附件4 项目规划选址意见

附件5 土地利用现状图

附件6 使用林地审核同意书

附件7 岳阳县步仙镇人民政府副关于本项目落户凤凰村的意见

附件8 岳阳县步仙镇凤凰村村民委员会关于本项目的会议纪要

附件9 租赁协议

附件10 检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产7500吨机制炭建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430621--04-05-425-470 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡** | 联系方式 | 158****7757 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°24′29.59636″，北纬29°0′22.43545″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理、C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业、非金属废料和碎屑加工处理422、其他废料和碎屑加工处理、十八、家具制造业-木质家具制造211 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 598 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 6.69 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7373 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目建设地点位于湖南省岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，根据岳阳县自然资源局出具关于本项目选址规划意见（详见附件4）中明确本项目建设符合岳阳县步仙镇凤凰村村庄规划，未占用基本农田、未涉及生态保护红线和九大类保护区范围。项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，项目建设与国家生态红线区域保护规划是相符的。项目不属于《岳阳市生态保护红线划定方案》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《岳阳市生态保护红线划定方案》要求。 （2）环境质量底线 本项目生产过程产生的粉尘、烘干废气、碳化窑废气以及食堂油烟能满足相应排放标准要求；生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥，对水环境不会造成不利影响；项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，不会造成二次污染。本项目高噪声设备经合理布置、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目无生产用水，能源主要是电等清洁能源。因此，项目资源利用满足要求。 2022年2月，岳阳市人民政府发布了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村，属于“重点管控单元”相关符合性分析见表1-2。 表1-2生态环境准入清单 单元编码; ZH43062120001. 单元分类; 重点管控单元. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死 畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点 收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区划内水产养殖搬迁或关停。; 1.1不涉及； 1.2本项目属于非金属废料和碎屑加工处理和木质家具制造项目。符合空间布局约束要求；; 符合. 污染物排放管束; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥，不外排；; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方使用； 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜 禽粪污专业化集中处理； 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络； 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治； 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系； 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁 山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 3.1不涉及； 3.2不涉及； 3.3不涉及； 3.4项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥，区域水环境监控纳入步仙镇整体日常环境监控系统内； 3.5项目所在地步仙镇已实施河（湖）长制； 3.6区域水环境监控纳入步仙镇整体日常环境监控系统内；; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围； 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置； 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56； 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤； 4.5 土地资源： 步仙镇：耕地保有量2282.62公顷，基本农田保护面积1901.84公顷。建设用地总规模780.73公顷，城乡建设用地规模629.69公顷， 城镇工矿用地规模8.67公顷; 4.1不涉及新增取水许可； 4.2本项目不属于高耗水行业项目； 4.3本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥； 4.4本项目能源主要是水、电等清洁能源； 4.5根据岳阳县自然资源局出具关于本项目选址规划意见（详见附件4）中明确本项目建设符合岳阳县步仙镇凤凰村村庄规划，未占用基本农田、未涉及生态保护红线和九大类保护区范围; 符合. 综上所述，本项目符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》的要求。 2、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年修订）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021年第49号令），本项目属于鼓励类、“四十三环境保护与资源节约综合利用、38、废弃木质材料回收工程”，项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 项目位于湖南省岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，项目选址合理性分析如下： ①项目选址于岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，项目建设已取得岳阳县自然资源局的规划选址意见（详见附件4）、岳阳县人民政府关于项目的落户意见（附件5）以及湖南省林业局的使用林地审核同意书（详见附件6），项目建设符合岳阳县步仙镇凤凰村村庄规划，且未占用基本农田、未涉及生态保护红线和九大类保护区范围，所在区域目前环境质量基本满足功能区划要求，厂址周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，项目选址基本可行。 ②项目运营期主要是废气、废水、噪声，在经合理处置后可达标排放；项目产生的固废均能得到合理处置。项目的建设运营不会对周围环境空气、声环境产生明显影响，不会降低周围区域环境空气功能、声环境功能。 ③厂址周边路网已形成，交通便利；周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。 因此，本项目选址是可行的。 4、与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)符合性分析 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 内容; 符合性分析. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理和木质家具制造项目，不属于高耗能高排放项目，也不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等项目；项目建设位于岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，项目建设已取得岳阳县自然资源局的规划选址意见（详见附件4）、岳阳县人民政府关于项目的落户意见（附件5）以及湖南省林业局的使用林地审核同意书（详见附件6）；. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 由上表可知，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)相关要求。 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）相符性分析见表1-5。 表1-5与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 内容; 符合性分析. 第三条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。……禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 不涉及. 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发……。; 不涉及. 第五条 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化必选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 不涉及. 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及. 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头、禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及. 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及. 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及. 第十条 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 不涉及. 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及. 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及. 第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理和木质家具制造项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。相符. 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，相符。. 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。. 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 综上，本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）的相关要求相符。 7、与《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资{2021}968号）符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（湘发改环资{2021}968号）中，管理名录明确涉及石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电行业以及涉及煤及煤制造、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的为“两高”项目，本项目属于非金属废料和碎屑加工处理和木质家具制造项目，不涉及高污染燃料，因此，本项目不涉及湖南省“两高项目”管理名录。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 湖南鸿泽再生资源有限公司租赁岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组的一片空地作为本项目生产使用，租赁协议见附件9，总占地面积为7373m2，主要从事木柜和木炭的生产，建设规模达年产18000套木柜以及7500吨木炭。2023年7月4日岳阳县发展和改革局出具了关于本项目的备案证明，详见附件3。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目木炭生产属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“其他废料和碎屑加工处理”，需编制环境影响评价报告表；项目木柜生产属于“十八、家具制造业”中的木质家具制造行业，本项目仅涉及简单切割、打磨、组装等工序，不涉及含VOCs含量涂料的使用，根据管理名录，不需要进行环境影响评价，因此木柜生产内容不纳入本环评。受湖南鸿泽再生资源有限公司的委托，湖南汇美环保发展有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点，依据环境影响评价技术导则及相关规范，编制了本报告表。 2.2项目概况 主要建设内容及规模，详细见表2-1。 表2-1工程内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 生产车间; 2F，占地面积2255m2，布置一条木炭生产线，含破碎、烘干、冷却、成型、炭化区域. 辅助 工程; 仓库; 1F，占地面积418m2，作为本项目原料仓库及成品仓库. 办公综合楼; 2F，占地面积120m2，租赁周边居民民房，用于职工办公生活，设食堂. 公用 工程; 供水; 由乡镇管网供水. 排水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥。. 供电; 由乡镇电网供电. 环保 工程; 废气处理; 冷却粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放（DA001）；烘干炉废气经“喷淋+静电”处理后经20m高排气筒排放（DA002）；炭化窑废气：烘干炉运行时引入烘干废气的静电除尘器处理后排放（DA002），烘干炉不运行时在自带的火道点燃后再经烘干废气处理装置处理后排放（DA002）排放. 废水处理; 项目无生产废水外排，喷淋塔除尘废水在厂区循环水池沉淀后上清液循环使用；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥。. 固体废物; 一般固废暂存间（位于生产车间南侧，10m2）、危废暂存间（位于生产车间南侧，5m2）. 噪声; 基础减震、厂房隔音. ### 2.3项目主要产品及产能 本项目主要从事木炭的生产加工，具体产品及生产规模如下。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 年生产规模; 备注. 1; 木炭; 7500吨; /. ### 2.4项目主要生产设备 主要生产设备见表2-3。 ### 表2-3项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 自动下料绞龙机; OBJ400-1; 台; 1. 2; 高效粉碎机; OBF800-1; 台; 1. 3; 智能变频上料输送机; OBS1000-1; 台; 1. 4; 智能温控变频滚筒烘干机; OBH1800; 台; 1. 5; 制棒机; OBC388-5; 台; 10. 6; 原料冷却系统; OBF600; 台; 1. 7; 自动循环分料双绞龙机; OBD600; 台; 1. 8; 自动断棒流水线; OBD600; 台; 1. 9; 自动上料绞龙机; OBJ-2; 台; 1. 10; 炭化窑; 1.6*1.6*1.8m; 台; 6. 11; 烘干窑; 4.8*1.6*1.8; 台; 1. 12; 行车; /; 台; 3. 注：项目所使用的生产设备不涉及列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备。符合要求。 ### 2.5原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料详细见表2-4。 ### 表2-4项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存位置; 备注. 1; 木屑、竹粉、秸秆; 35000; 5000; 仓库; 外购，含水率约20%. 2; 润滑油; 0.2; 0.2; 仓库; 外购. 3; 用水量; 396.375; /; /. 4; 耗电量; 40万kWh/a; /; /. ### 2.6项目厂区平面布置 本项目租赁岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组的一片空地作为本项目生产使用，由北至南依次为生产车间、办公综合楼、仓库，生产车间南侧设有固废暂存间和危废暂存间，项目办公综合楼租赁厂区周边居民民房，厂区总平面布置图详见附图5，整个厂区功能分区明显，利于厂区原料的运输，产品的生产及成品的运输。 ### 2.7公用工程 本项目用水主要为职工生活用水以及喷淋塔用水。 （1）给水 ①生活用水 项目投入生产后劳动定员15人，所有员工在食堂用餐，不在厂区住宿。根据《湖南省用水定额》（DB 43/T388-2020），确定本项目员工在厂区用餐的人生活用水定额为45L/人·d，则项目生活日用水量为0.675t/d，年用水量为246.375t/a。 ②喷淋塔用水 项目采用喷淋塔对烘干废气进行除尘，除尘用水量为5m3/d，循环使用，只需补充在除尘过程中自然损耗的水，约0.5m3/d，150t/a。 （2）排水 生活污水产生系数按照80%计算，则生活污水总产生量为197.1t/a，经化粪池处理后，用于厂区绿化及周边菜地的施肥；项目喷淋塔水在厂区循环水池沉淀后上清液循环使用，不外排。 （3）供电 由当地乡镇电网供给，项目不配备柴油发电机。 ### 2.8劳动定员及工作制度 劳动定员：员工共15人，所有员工均为当地员工，仅在厂区内食堂用餐。 工作制度：每年工作300天，为两班工作制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.11施工期 施工工艺流程如下： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为场地整理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 产污环节： 1、废水：施工期废水主要为施工过程中产生的生活污水、施工生产废水。 2、废气：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、装修废气。 3、噪声：施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 4、固废：施工期固废主要为建筑垃圾及施工生活垃圾。 ### 2.12运营期 本项目主要从事木炭生产加工，工艺流程图见下图： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、原料破碎筛分：从周边竹、木加工厂收购竹屑、林木边角料，竹屑、林木边角料为颗粒状，需进行破碎筛分。项目粉碎机自带筛分、破碎功能，项目原材料含水率约为20%，原材料破碎时会产生粉尘，经集气罩+布袋除尘器处理后经20m排气筒（DA001）排放。 2、烘干：预处理后的原料输送至烘干炉烘干，烘干炉以炭化窑产生的可燃性气体经点燃后作为燃料为烘干原料提供热量。烘干后的原料通过旋风分离器与烘干粉尘、烘干炉燃烧废气（木煤气燃烧废气）分离，烘干将原料中含水率由20%降低至8%。该过程会产生烘干粉尘，烘干粉尘收集后经喷淋塔+高压静电除尘装置收集处理，处理后的废气经20m排气筒（DA002）排放；废气处理设施中喷淋塔有循环水，并需要定期清渣产生沉渣。 3、冷却：烘干后的原料通过密闭输送带送至冷却仓冷却，冷却方式为直接风冷，设置抽风机进行抽风。该过程会产生粉尘，冷却粉尘经布袋除尘器处理后经20m高排气筒（DA001）排放。 4、制棒成型：冷却后的原料在高压和高温条件下将原料制成棒状的固体燃料。其工作原理是利用木质原料固有的特性，通过高温软化的生物质燃料，在高温高压下，木质原料中的木质素纤维相结合，形成带中心孔的半成品炭棒，然后送入炭化窑炭化后形成成品机制炭。此过程产生的烟尘量很小，项目制棒过程中产生的气体不外排，制棒过程产生的气体经炭化过程设置的烟气回收装置，采用引风机将炭化窑和制棒机产生的可燃气体引入烘于机燃烧炉进行燃烧。 5、炭化：将半成品在缺氧的条件下经30h干馏成木炭，每个炭化窑的产出约2.5t/次其工作原理是半成品在缺氧的条件下燃烧而分解生成可燃气体，焦油和黑色物质(木炭)。该阶段产生的废气为炭化废气，炭化废气经收集后送烘干炉利用。因炭化工序运行时为24小时，烘干工序运行时间平均16小时/天，烘干炉不运行时，炭化废气在自带的火道点燃后经烘干废气处理装置处理后排放（DA002）排放。 炭化过程大体上可分为四个阶段。 A、 干燥阶段这个阶段的温度在20-150摄氏度，热解速度非常缓慢，主要是竹木材中所含水分依靠外部供给的热量进行蒸发，木质材料的化学组成几乎没有变化。 B、 预炭化阶段 这个阶段的温度为 50-275摄氏度，竹、木质材料热分解反应比较明显，木质材料化学组成开始发生变化，其中不稳定的组分，如半纤维素分解生成二氧化碳、一氧化碳和少量醋酸等物质。 以上两个阶段都要外界供给热量来保证热解温度的上升，所以又称为吸热分解阶段。 C、炭化阶段 这个阶段的温度为75-400摄氏度，在这个阶段中，竹木质材料急剧地进行热分解，生成大量分解产物。生成的气体产物中二氧化碳含量逐渐减少。这一阶段放出大量反应热，所以又称为放热反应阶段。 D、煅烧阶段 温度上升450-500摄氏度，这个阶段依靠木煤气燃烧产生的热量进行炭的煅烧，排出残留在竹炭中的挥发性物质，提高炭的固定的碳含量。炭化炉设置有火道（地下），炭化产生的木醋和木焦油在火道完全燃烧。 6、包装：经炭化后的产品经车间自然冷却后，包装入库，出厂外售。 （3）项目产污环节 根据上述工艺流程，本项目产污环节及产污情况见下表。 表2.1-1 产污环节一览表 污染物类型; 序号; 产污工序; 主要污染物; 排放 方式; 治排放方式. 废气; G1（DA001）; 破碎筛分; 颗粒物; 连续; 有组织. G2（DA002）; 烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 有组织. G3（DA001）; 冷却; 颗粒物; 连续; 有组织. G4; 制棒成型; 烟尘; 连续; 无组织. G5（DA002）; 炭化窑废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 有组织. 废水; W1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等; 间歇; 化粪池处理后浇灌周边菜地，不外排. W2; 喷淋塔废水; SS; 不排; 循环使用，定期清渣，不外排. 噪声; N; /; 机械噪声; 连续; 室内，隔声减振. 固体废物; S1; 废气处理; 除尘器收集粉尘; /; 回用至生产. S2; 废气处理; 喷淋水池沉渣; /; 晾干后运至一般固体废物填埋场. S3; 生产过程; 车间收集粉尘; 回用至生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，根据现场调查，场地基本平整，为空置状态，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 空气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状及达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 本项目区域达标判定所用数据引用岳阳市生态环境局岳阳县分局站点全年空气质量监测数据，岳阳县2022年空气质量现状评价见下表： - 表3-1 2022年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 156μg/m3; 160μg/m3; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 47μg/m3; 70μg/m3; 67.14; 达标. 根据2022年岳阳县环境空气质量公告，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内环境空气质量现状，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2023年9月20日~9月22日对评价区域内TSP进行了监测。 监测因子：TSP 监测时间：监测3天 监测点位：G1 东南侧220m处狮形村居民处，详见附图 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 - 监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 监测结果(mg/m3); 标准值(mg/m3); 达标情况. 2023-9-20; G1; TSP; 0.098; 0.30; 达标. 2023-9-21; 0.096; 达标. 2023-9-22; 0.097; 达标. 由表3-2可知，监测期间TSP监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 3.2地表水环境质量 为了解本项目所在地表水环境质量现状，本次环评选择引用岳阳县地表水省控断面新墙河新墙镇断面2022年的监测数据，详见表3-3： 表3-3地表水环境质量监测数据 监测断面; 监测因子; 单位; 平均值; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新墙镇断面; pH; 无量纲; 7.1; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.4; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.8; ≤6. COD; mg/L; 12; ≤20. BOD5; mg/L; 1.8; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.29; ≤1. TP; mg/L; 0.06; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.05L; ≤0.2. 根据上表可知，新墙镇断面2022年的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量较好。 3.3 声环境质量 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境现状 本项目位于岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，根据现场勘查，项目区域内物种资源较为贫乏，树木主要有香樟树、杉树、小柏树等，草本植物主要有盐肤木、狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，无珍稀动植物存在，周边没有规划的自然生态保护区，不在生态功能规划范围内，同时也不在主体功能规划范围内，周围不存在大型工矿企业、大型水源地以及全国和省重点保护名胜古迹等，对周边生态环境影响较小。 3.5 地下水环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中地下水原则上不开展环境质量现状调查，本项目厂区范围均按要求进行防渗处理，且项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水环境影响评价。 3.6 土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，本项目厂区范围均按要求进行防渗处理，不存在土壤环境污染途径，因此不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组，根据对建设项目周边环境的调查，项目厂房50m范围内无声环境敏感目标，项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、地下水集中式饮用水水源地等。项目评价范围主要环境保护目标详见下表，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图3。 表3-4 项目厂界外500m范围内主要环境空气保护目标一览表 环境空气保护目标; 坐标（°）; 功能; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 步仙镇居民点; 113°24′25.83524″; 29°0′35.37052″; 居住; 23户约69人; 二类; 北; 240-500. 廖佳垄居民点; 113°24′32.13092″; 29°0′37.80382″; 居住; 10户约30人; 北; 340-500. 何家塝居民点; 113°24′37.76034″; 29°0′16.58969″; 居住; 5户约15人; 东南; 200-280. 狮形村居民点; 113°24′27.57331″; 29°0′11.22098″; 居住; 21户约63人; 西南; 200-500. 凤凰村居民点; 113°24′18.61259″; 29°0′15.99102″; 居住; 25户约75人; 西南; 220-480. 凤凰中学; 113°24′14.80080″; 29°0′16.63797″; 学校; 约200人; 西南; 420. 前进医院; 113°24′16.73199″; 29°0′13.23907″; 医院; 约150人; 西南; 485. 表3-5地表水环境保护目标一览表 地表水保护目标; 方位; 距离; 功能规模和保护级别. 无名小溪; 北; 76m; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 项目烘干窑和碳化窑废气（DA002）废气排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》限值要求，破碎筛分、冷却工段（DA002）颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求。具体标准值见下表。 表3-7 废气污染物排放标准（单位：浓度mg/m3） 污染物; 排气筒排放限值; 无组织监控浓度限值mg/m3; 标准名称. 浓度限值mg/m3; 排放速率限值kg/h. 颗粒物; 120; 5.9; 1; （GB16297-1996）表2标准. 颗粒物; 30; /; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》. 二氧化硫; 200; /; /. 氮氧化物; 300; /; /. 油烟; 2.0; 小型规模，净化设施最低去除效率60%; (GB18483-2001). 2、废水 项目无生产废水外排，喷淋塔除尘废水在厂区循环水池沉淀后上清液循环使用；生活污水经处理后浇灌周边菜地，不外排。 3、噪声 项目项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。具体标准限值详见下表。 表3-8噪声排放标准 执行标准; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为NOx、SO2。根据工程分析，本项目总量指标见下表： 表3-15项目建成后各污染因子排放量一览表 单位：t/a 项目; SO2; NOX. 排放量; 19.04; 40.04. 建议总量指标; 19.04; 40.04. 本项目建议总量指标为NOx为40.04t/a，SO2为19.04t/a，目前NOx、SO2总量指标纳入岳阳市生态环境部门总量控制管理，建设单位应通过排污权交易获取总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 4.1.1、施工期废气污染防治措施 工程施工过程中废气主要来自施工粉尘、燃油机械尾气、装修废气等。 （1）施工扬尘 根据现场调查，受施工扬尘影响的主要是本工程建设地周边，主要为居民，结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），针对本项目施工扬尘提出以下治理措施： ①施工场地必须使用商品混凝土，禁止使用散装和袋装水泥。 ②施工现场出入口地面、施工道路必须硬化，设置临时排水管道及沉淀池，施工废水及雨水经沉淀池沉淀后用于工地洒水抑尘，沉淀淤泥及时清除，施工现场做到无浮土、无积水、无泥泞。 ③施工现场必须设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、必须进行地面硬化；施工场地必须设置车辆冲洗台，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁。 ④施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施存放。 ⑤定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须采取帆布压盖封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 （2）燃油机械尾气 施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，会对周围环境空气质量有一定影响。 由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小。施工结束后，影响将消失。 （3）装修废气 建筑装修期间所使用的油漆、胶合板、内墙涂料等装饰材料均会挥发甲醛、苯、甲苯等有毒气体，这将带来环境空气局部的污染。 室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修中应采取以下防范措施： ①装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 ②装修后的居室不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。 ③保持室内的空气流通，也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，项目施工期环境空气影响在加强管理和洒水抑尘后，其影响距离和范围有限，且只限于施工期，随工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，加强对施工设备的保养，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。 4.1.2、施工期废水污染防治措施 （1）施工驻地的生活污水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 （2）施工污水经沉淀池处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 （3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，施工期产生废水对区域水环境影响较小。 4.1.3、施工期噪声污染防治措施 （1）环评要求施工方合理安排施工时间，并于项目区周边设施工围挡，可降低一定量的施工噪声； （2）必须严格控制作业时间，夜间22:00-早上6:00及中午12:00-14:00 禁止施工； （3）应加快施工进度提高施工效率，减少施工期总用时。 施工期噪声随着施工的结束而结束，另经采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4.1.4、施工期固废污染防治措施 （1）建筑垃圾分类收集，能再利用的循环利用，不能再利用的收集后外售，不在施工现场堆积。 （2）施工期生活垃圾收集后交环卫部门处理，及时清运，避免产生二次污染。 4.1.5、施工期生态污染防治措施 本项目生态环境影响主要体现在施工期，生态环境影响要素主要表征为地表开挖等建设施工阶段，带来对土壤表层的扰动、地貌改变、地表植被的破坏、土地利用格局的变化，水土流失和地表植被破坏等。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1、废气 本项目运营期废气主要为原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘，粉碎、筛分粉尘，冷却粉尘、制棒烟尘、烘干炉废气、炭化窑废气以及食堂油烟。 4.2.1.1、废气污染物产生及排放情况 （1）原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘 项目原料运输、装卸、堆存过程粉尘的产生量与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关。本项目使用的原料存放在原料堆放仓内，根据《散逸性工业粉尘控制技术》中“木材加工厂—锯末堆的进料、出料、装卸、和储存过程”粉尘排放系数为0.5kg/t原料木屑，本项目原料用量为35000t/a，因此，项目原料运输、装卸、堆存过程粉尘产生量为17.5t/a。项目原料进料含水率约为20%，储存在密闭堆场内，控制率约为90%，外排粉尘量为1.75t/a，呈无组织排放。 （2）粉碎、筛分粉尘 本项目原材料在筛分、粉碎等生产过程会产生一定量的粉尘，参照《散逸性工业粉尘控制技术》中粉碎过程粉尘排放系数为0.5kg/t原料木屑，本项目粉碎筛分物料量约为35000t/a，粉尘产生量为17.5t/a（3.64kg/h），拟在粉碎机产污部位上方安装集气罩，集气效率为90%（设置风量为10000m3/h），经布袋除尘装置处理通过20m高的DA001排气筒排放（除尘效率99%以上），处理后粉尘排放量0.157t/a（0.033kg/h），排放浓度为3.3mg/m3，散逸的无组织粉尘量为1.75t/a，在车间呈无组织排放，通过加强车间通风，工组人员佩戴口罩，来减少粉尘的影响。 （3）冷却粉尘 项目通过设置抽风机进行抽风对原料进行冷却，冷却过程中会产生粉尘，产生量约为原料使用量的0.1%，企业使用原料35000t/a，则冷却粉尘产生量为35t/a（7.29kg/h）、产生浓度729mg/m3。冷却粉尘通过引风系统（冷却仓为密闭仓，收集效率按100%计（设置风量为10000m3/h），引入布袋除尘装置（除尘效率99%以上），处理后粉尘排放量0.35t/a（0.073kg/h），排放浓度为7.3mg/m3，通过20m高的DA001排气筒排放。 （4）制棒烟尘 原料通过高压加热使机械与原料之间及生物质原料相互之间磨擦产生的热量，使木素软化，送入炭化窑炭化后形成成品机制炭，此过程产生的烟尘量很小，项目制棒过程中产生的气体不外排，制棒过程产生的气体经炭化过程设置的烟气回收装置，采用引风机将炭化窑和制棒机产生的可燃气体引入烘于机燃烧炉进行燃烧。 （5）烘干炉废气 ①烘干粉尘 烘干炉中物料在风力作用下会产生粉尘，随烘干烟气一同排出，烘干机末端配套旋风分离器，旋风分离出来的物料进入破碎工序，夹带粉尘的废气（烘干粉尘）引入静电除尘器除尘处理后通过20m排气简DA002排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》对谷物干燥时的粉尘产生系数调查，按2.0kg/t原料计算产尘量，本项目进行烘干的物料约为35000t/a，则烘干过程产尘量约70t/a，烘干粉尘与进入烘干窑的其他废气通过旋风分离器分离后，经“喷淋+静电除尘”处理，对颗粒物的处理效果取99%，对二氧化硫、氮氧化物处理效果取0%，处理后粉尘排放量0.157t/a（0.033kg/h），排放浓度为11mg/m3，通过20m高的DA002排气筒排放，项目烘干炉风机风量约8000m3/h。 ②烘干炉燃烧废气 烘干炉木煤气燃烧废气产污源强详见表4-2 （6）炭化炉废气 ①焦油、木醋液、煤气 项目碳化工序是将成型棒装入碳化窑，在缺氧条件下进行碳化处理。根据生物质热解原理，热解产物主要为焦油、木醋液、煤气及木炭。因此，项目碳化废气中主要污染物为焦油、木醋液、煤气。 根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工业出版社2013年4月出版）中典型的热解产物试验数据，木材热解产物的大致产率，其产物质量分数对应于绝干木材：木炭33~38%，澄清木醋液和沉积木焦油40~50%，木煤气16~18%。另外损耗约为0.3~1.0%。在澄清木醋液和沉积木焦油中水分约占1/2。项目原料木粉、木屑、木制品边角料、秸秆均为生物质材料，类比木材热解产物情况估算，项目原料年用量35000t，含水率约为20%，则绝干质量为28000。项目取木炭产率为37%、焦油和木醋液产率为45%、煤气产率为17%及损耗1%进行分析，则项目绝干原料28000t/a可产出木炭10360t/a，产生的焦油和木醋液约12600t/a（其中分离水分约占50%，该部分水分层，回用于收尘用水，即6300t）、煤气 4760t/a，另外损耗约280t/a。 ②碳化废气处理 项目碳化窑不设置废气排放口，木煤气中的可燃性组分有CO、CH4、C2H4、H2等，可燃性组分占木煤气总质量数的34～37%，其中CO约占 25%，CH4约占9%，C2H4约占 1.5%，H2约占0.2%，合计约35.7%，其余大都是CO2气体，碳化后产生的可燃气体经管道连接到烘干炉燃烧炉燃烧利用，有效利用木煤气，同时利用高温分解产生的木焦油及木醋液，其燃烧产物主要为 CO2和H2O，即可节省成本也可以减少污染物排放，最后燃烧尾气经烘干废气处理装置处理后排放（DA002）排放，对环境影响较小。 炭化工序运行时为24h/d，烘干工序运行16h/d，当碳化与烘干设施运行不同步时，碳化过程产生的木煤气必须经燃烧处理，项目碳化废气集中收集，采用碳化烟气热态液体吸附处理，分离出焦油、木醋液，处理后的煤气废气回用到炭化窑焚烧室利用。根据上述分析，项目产生的焦油、木醋液约 6300t/a（水分约占50%），在炭化炉火道完全燃烧，约其中木焦油沸点为200-220℃，木醋液为低沸点物质，碳化热解过程温度一般为500℃左右，因此碳化过程木焦油、木醋液等以气态形式存在，碳化窑产生的碳化废气通过高温气体通过密闭管道进入烘干炉作为烘干的能量，整套系统气体的输送在密闭的管道内通过负压进行输送，该部分高温气体无需进行燃烧即可用于烘干供热。 木煤气燃烧废气污染物参考煤气进行核算，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册：4430 热力生产和供应行业4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表），颗粒物产污系数参照同类型项目《常德市湘瓯再生资源有限公司年产三千吨机制木炭项目》（批复文号：常环建（1）{2021}19号）监测报告中碳化废气排放口颗粒物排放速率0.03kg/h的数据，计算本项目木煤气燃烧废气产污情况。 表4-1 木煤气燃烧产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量. 蒸气/热水/其他; 木煤气（4760m3）; 室燃炉; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 58943.09; 280569108. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 19.04t. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 8.6; 40.94t. 颗粒物; 千克/小时; 0.03; 216kg. 注:①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S) 是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目炭化气含硫量质量百分比参照生物质 0.1%，折算为燃气收到基硫分含量为200毫克/立方米。 ②因与主要成分为N2的工业煤气中不同，木煤气中主要成分为二氧化硫、氮氧化物，其中氮氧化物主要来源于燃烧过程中引入空气，产排污系数参照天然气。 烘干机运行时间（平均16小时/天），烘干机不运行时间（平均8小时/天）。“喷淋+静电除尘”运行时对颗粒物的处理效率取99%，对二氧化硫、氮氧化物的处理效率视为0；炭化炉燃烧废气经收集后直接外排。则项目木煤气燃烧产排污情况见下表： 表4-2 项目木煤气燃烧产排情况 工序; 污染因子; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烘干工序4760万m3; 废气量; 28056.91万m3; 喷淋+静电除尘器; 28056.91万m3. 颗粒物; 0.216; 0.03; 0.77; 0.00216; 0.0003; 0.0077. 二氧化硫; 19.04; 2.64; 67.86; 19.04; 2.64; 67.86. 氮氧化物; 40.04; 5.56; 142.71; 40.04; 5.56; 142.71. （5）食堂油烟 项目职工在厂区食堂就餐，本项目员工人数为15人，人均油脂用量为30g/人·d。项目职工消耗食用油0.135t/a，挥发损失（转为油烟）约占3%，则食堂油烟产生量约0.00405t/a，小时产生量0.0045kg/h（按照每天烹饪3小时计算），食堂安装油烟净化机，风量按2000m3/h，油烟净化效率≥75%（本项目油烟净化器的净化效率为82%），油烟的排放浓度约0.36mg/m3。油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 4.2.1.2、排放量核算 根据工程分析，本项目污染物排放量核算情况见表4-3~表4-6。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (mg/m3); 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; DA001; 颗粒物; 10.6; 0.106; 0.507. 2; DA002; 颗粒物; 0.0077; 0.0003; 0.00216. 二氧化硫; 67.86; 2.64; 19.04. 氮氧化物; 142.71; 5.56; 40.04. 4; 油烟净化器; 油烟; 0.36; 0.00081; 0.729kg/a. 一般排放口合计; NOX; 40.04. SO2; 19.04. 颗粒物; 0.00216. 油烟净化器排口; 油烟; 0.729kg/a. 表4-4 本次扩建项目点源污染物参数一览表 编号; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放 速率/（kg/h）. X; Y. DA001; 113°24′30.07457″; 29°0′22.78187″; 0; 20; 0.3; 25; 4800; 正常工况; 颗粒物; 0.106. DA002; 113°24′30.61530″; 29°0′23.07155″; 0; 20; 0.3; 150; 4800; 颗粒物; 0.0003. SO2; 2.64. NOX; 5.56. 表4-5 本次扩建项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/ (mg/m3). 1; /; 原料运输、装卸、堆存过程; 粉尘; 车间阻隔; GB16297-1996; 肉眼不可见; 1.75. 2; /; 粉碎筛分; 粉尘; 车间阻隔; GB16297-1996; 肉眼不可见; 1.75. 无组织排放总计t/a. 无组织排放总计; 粉尘; 3.5t/a. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 4.2.1.3、监测要求 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; NOX; 40.04. 2; SO2; 19.04. 3; 颗粒物; 3.50216. 4; 油烟; 0.729kg/a. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目废气监测要求见表4-7。 表4-7 项目环境监测计划表 类别; 污染源; 监测因子; 排放类型; 监测频次. 有组织废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 有组织; 1次/年. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 有组织; 1次/年. 二氧化硫. 氮氧化物. 无组织废气（厂界）; /; 颗粒物; 无组织; 1次/年. 4.2.1.4、废气处理设施可行性分析 布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。为保证布袋除尘器的处理效果，企业每半个月更换一次布袋。 本项目由于无行业排污许可技术规范，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》规定的可行技术，设计采用喷淋+静电除尘器对废气中烟尘进行处理，随烘干废气由20m排气筒（DA002）排放，属于可行技术。 综上所述，本项目采取的废气处理措施可行。 4.2.1.6、大气环境影响评价结论 综上所述，本项目大气污染物主要为原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘，粉碎、筛分粉尘，冷却粉尘、烘干炉废气、炭化窑废气以及食堂油烟，烘干炉以及炭化窑废气排放满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》限值要求，食堂油烟经油烟净化器处理可达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)限值要求；冷却、破碎筛分粉尘可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，项目废气经处理后能均能达到相应执行标准。根据现状监测，项目所在地环境质量现状良好，废气采取有效处理措施后达标排放，对项目周边敏感点影响较小。 4.2.2废水 本项目营运期产生的废水污染源主要为生活污水。 （1）生活污水 根据前节分析可知，生活污水产生量为197.1m3/a。生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5 200 mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L，生活污水经化粪池和隔油池沉淀处理后，定期清掏用作农肥 本项目废水污染源源强核算汇总见下表： 表4-8 废水污染源汇总表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理设施; 污染物排放情况. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 废水排放量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活污水; CODcr; 197.1; 300; 0.059; 化粪池+隔油池; /; 是; 定期清掏用作农肥. BOD5; 200; 0.039. 氨氮; 25; 0.005. 悬浮物; 200; 0.039. 动植物油; 15; 0.003. （2）废水排放口基本情况 本项目无废水外排，无废水排放口。 （3）自行监测计划 项目无生产废水排放，喷淋塔废水循环使用，循环水池定期清渣，定期补水，喷淋塔循环水对水质要求不高，因此该部分废水可以做到不外排；生活污水经处理后浇灌周边菜地，不外排，本项目无需进行废水自行监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1项目噪声源强 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强在75~80dB(A)。其噪声源强见表4-9。 表4-9本项目噪声源强及降噪措施汇总表 设备名称; 数量/台; 声源类型; 源强（dB(A)）; 降噪措施; 排放 时间. 自动下料绞龙机; 1; 频发; 85; 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施，降噪30dB(A）; ≤4800h/a. 高效粉碎机; 1; 频发; 85. 智能变频上料输送机; 1; 频发; 80. 智能温控变频滚筒烘干机; 1; 频发; 80. 制棒机; 10; 频发; 85. 原料冷却系统; 1; 频发; 85. 自动循环分料双绞龙机; 1; 频发; 85. 自动断棒流水线; 1; 频发; 80. 自动上料绞龙机; 1; 频发; 85. 炭化窑; 6; 频发; 80. 烘干窑; 1; 频发; 80. 4.2.3.2预测模式和方法 （1）室内噪声源 A、模式和方法 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）附录B中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 B、噪声计算基本参数 根据以上公式，其噪声预测所需参数见下表： 表4-10噪声基本参数一览表 序号; 噪声源; 长/m; 宽/m; 高/m; 表面积/m2; 吸声系数α; 房间常数R; 指向性因数Q. 1; 自动下料绞龙机; 55; 41; 15; 2255; 0.1; 1760.67; 1. 2; 高效粉碎机; 55; 41; 15; 2255. 3; 智能变频上料输送机; 55; 41; 15; 2255. 4; 智能温控变频滚筒烘干机; 55; 41; 15; 2255. 5; 制棒机; 55; 41; 15; 2255. 6; 原料冷却系统; 55; 41; 15; 2255. 7; 自动循环分料双绞龙机; 55; 41; 15; 2255. 8; 自动断棒流水线; 55; 41; 15; 2255. 9; 自动上料绞龙机; 55; 41; 15; 2255. 10; 炭化窑; 55; 41; 15; 2255. 11; 烘干窑; 55; 41; 15; 2255. 注：参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）-胶合板，吸声系数取0.1。. （2）室内噪声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内噪声源强调查详见下表： |

4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 自动下料绞龙机 | 85 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | -20 | -35 | 0 | 5 | 67.82 | 昼、夜间 | 30 | 北：41.74南：41.60 西：41.58 东：41.50 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 67.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 67.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | 67.06 |  |  |  |  |
| 2 | 高效粉碎机 | 85 |  | 32 | 18 | 0 | 18 | 57.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 57.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 57.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 57.05 |  |  |  |  |
| 3 | 智能变频上料输送机 | 80 |  | 25 | 20 | 0 | 20 | 67.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 67.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | 67.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | 67.07 |  |  |  |  |
| 4 | 智能温控变频滚筒烘干机 | 80 |  | -20 | -16 | 0 | 24 | 62.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 62.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 62.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 62.05 |  |  |  |  |
| 5 | 制棒机 | 85 |  | -10 | -12 | 0 | 27 | 67.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 | 67.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 67.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | 67.04 |  |  |  |  |
| 6 | 原料冷却系统 | 85 |  | -15 | -24 | 0 | 24 | 62.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 62.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 62.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 | 62.05 |  |  |  |  |
| 7 | 自动循环分料双绞龙机 | 85 |  | -35 | 8 | 0 | 8 | 57.36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | 57.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 57.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 57.13 |  |  |  |  |
| 8 | 自动断棒流水线 | 80 |  | -25 | 14 | 0 | 14 | 62.14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | 62.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | 62.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 62.06 |  |  |  |  |
| 9 | 自动上料绞龙机 | 85 |  | -30 | 12 | 0 | 12 | 62.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | 62.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 62.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 62.09 |  |  |  |  |
| 10 | 炭化窑 | 80 |  | 8 | 16 | 0 | 16 | 62.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 62.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 62.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 62.36 |  |  |  |  |
| 11 | 烘干窑 | 80 |  | 15 | 22 | 0 | 22 | 62.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 62.12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 62.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | 62.13 |  |  |  |  |

|  | （3）厂界噪声达标分析 厂界噪声考虑贡献值叠加后噪声，预测结果见下表。 表4-12厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 预测点位; 厂界贡献值; 标准值; 达标情况. N1东厂界; 昼间; 41.50; 昼间：60； 夜间：50；; 达标. 夜间; 达标. N2南厂界; 昼间; 41.60; 达标. 夜间; 达标. N3西厂界; 昼间; 41.58; 达标. 夜间; 达标. N4北厂界; 昼间; 41.74; 达标. 夜间; 达标. 预测结果表明，设备在采取厂房隔声、减振后，各厂界昼夜间声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目噪声监测要求见表4-13。 表4-13噪声监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1米处; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.4、固体废物 本项目固体废物主要包括职工生活垃圾、车间收集粉尘、喷淋塔沉渣、除尘器收集的粉尘、废润滑油和废润滑油桶。 （1）一般固废 ①车间收集粉尘：破碎粉尘沉降在地上，破碎粉尘收集量约为15.75t/a。收集后的破碎粉尘直接作为原料进入烘干炉。 ②喷淋水池沉渣：项目喷淋水池需要定期清渣，喷淋塔处理效果约80%，项目经喷淋塔处理的粉尘量70t/a，则沉渣约280t/a（含水率约80%），在厂区晾干后回用于烘干工段。 ③除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集粉尘收集量约50.243t/a。该部分粉尘作为原料重新进入烘干炉。 （2）危险废物 废机油桶产生量约为0.07t/a，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In；废机油产生量约为0.02t/a，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-209-08，危险特性为T，I，集中收集后委托有资质单位进行处置 （3）生活垃圾 本项目劳动定员15人，按0.5kg/d每人计算，产生生活垃圾量约为2.25t/a（300天）。经垃圾桶收集后由当地环卫部门收集处理。 本项目全厂固体废物产生量及处置要求如下。 表4-14 全厂总固体废物产生量及处置要求 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 生产过程; 车间收集粉尘; 一般固废; 220-001-04; 固态; 无; 15.75; 固废暂存间; 经收集后回用于生产; 15.75. 喷淋水池沉渣; 一般固废; 900-999-99; 固态; 无; 280; 固废暂存间; 280. 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 220-001-04; 固态; 无; 50.243; 固废暂存间; 50.243. 废润滑油; 危废; 900-041-49; 固态; T/In; 0.07; 桶装，危废暂存间; 单独收集后委托有资质的单位进行处置; 0.07. 废润滑油桶; 危废; 900-041-49; 固态; T/In; 0.02; 桶装，危废暂存间; 单独收集后委托有资质的单位进行处置; 0.02. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; 无; 2.25; 散装，垃圾桶; 日产日清，环卫部门清运; 2.25. A.一般固废 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，拟设置一间一般固废暂存间，位于生产车间南侧，面积为10m2，暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，要求如下： Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B.危险固废 企业在生产车间南侧拟设置一间5m2的危险废物贮存场所，贮存能力满足要求。 设置的危废暂存场所已满足如下要求： I、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597- 2023)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 II、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 III、危险废物贮存场所要求：建设项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设：地面设置防渗层，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。 ### 4.5、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质主要为润滑油和废润滑油，本项目各物质的临界量计算如下表： 表4-15 主要危险化学品风险物质 序号; 原辅料名称; 储存方式; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 润滑油; 桶装; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废润滑油; 桶装; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; 0.000088. 由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此可直接判断企业环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则，结合表4-16可知，本项目的风险评价等级为简单分析。 表4-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV，IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。. （2）环境敏感目标概况 由于本项目仅需进行简单分析，因此，只需考虑项目周边的环境敏感目标即可，本项目环境敏感目标详见表3-4-表3-5。 （3）环境风险分析 ①润滑油及废润滑油发生泄漏 流入地表水、地下水、土壤及引发火灾的风险润滑油及废润滑油发生泄漏，流入地表水、地下水、土壤及易燃引发火灾，项目用润滑油、产生的废润滑油采用密封钢桶储存于室内，其外泄流入地表水、地下水、土壤及引燃后易引发火灾事故，项目设单独储存室，并按要求配备防泄漏托盘（容积不小于 0.2m³）、灭火器，其外泄流入地表水及引发火灾风险极小。 ②废气事故排放 本项目生产车间粉尘未经布袋除尘系统处理直接排放，造成粉尘超标排放，污染周边的大气环境。建设单位应对废气处理设备定期检查，注意保养，保障废气处理设施正常运行，加强维护管理，可将废气事故排放风险降至最小。 ③火灾火灾次生环境风险 本项目储存的原料和产品总量较大，均为可燃或易燃的木料。贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但如果贮存过程管理不善，遇明火或者电路起火有可能发生火灾事故，废旧木材燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害。消防废水处理不当会影响周边的地表水、渗入地下影响地下水及土壤环境 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①润滑油及废润滑油泄露引发火灾风险防范措施： 设有容积不小于0.2m³的托盘，将盛有润滑油、废润滑油的包装桶放入托盘内，一旦发生泄漏，机油、润滑油、废机油及废润滑油进入托盘内，防止因容器破损泄露，污染地表水、地下水及土壤；机油、润滑油、废机油及废润滑油应单独设立，禁止于其他不相容物质共同储存，储存间应禁止使用明火并粘贴警示标志标牌，储存间按消防要求配备灭火器和消防沙等灭火设施。 ②废气事故排放具体防范措施如下： 加强设备的维护管理，安排专人定期清理除尘器内的粉尘，保障设备正常运行。 ③火灾风险防范控制措施： 安排专人定期检查原辅料暂存区内原材料使用及贮存情况，检查人员对使用、贮存情况应记录在册；加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志；加强员工培训，制定合理操作规程；生产车间的电气设备、开关须采用安全防爆型，定期检查电气设备，防止短路、漏电等情况产生。配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式泡沫灭火器、干粉灭火器等；定期对员工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 （5）分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，仅进行简单分析，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产7500吨机制炭建设项目. 建设地点; 湖南省岳阳市岳阳县步仙镇凤凰村雷家组、新福组. 地理坐标; 东经113°24′29.59636″，北纬29°0′22.43545″. 主要风险物质 及分布; 润滑油、废润滑油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、润滑油为液态物料，遇明火易引起火灾，形成爆炸性混合物，引发环境事件；润滑油在储存、使用过程发生泄漏，易污染土壤和地下水。 2、本项目涉及的原料和产品等均为易燃物质，遇火会发生火灾，对周边地表水和大气环境造成影响； 3、废气事故排放，对周边大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; ①厂区安排人员定期巡查，在配备相应消防器材。设立明显的标识、标志，严禁烟火； ②危废暂存间设置为重点防渗区，危险废物按要求分类存放并设置警示标识，液体危废采用专用容器收集且下设防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施； ③加强操作人员的安全教育、培训与管理，加强废气处理措施的检查和维护。 ④制定突发环境事件应急预案，并且配备必要的应急设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; Q=0＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析。. （5）分析结论 结合项目特点，本项目最大可信事故确定为危废泄露、废气非正常排放以及火灾事故。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。同时企业应编制突发环境事件应急预案，组建环境事件应急组织机构，明确各应急小组的职责，合理规定本项目突发环境事件的预防、预警机制，制定应急处置措施及处置方法。同时，建设单位编制的突发事件环境风险应急预案应与岳阳市生态环境局岳阳县分局之间建立应急联动机制。建设单位加强企业管理，落实预防措施之后，可以杜绝危废泄露、火灾、爆炸等事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 4.8、环保投资 本项目总投资598万元，其中环保总投资40万元，占总投资的6.69%，环保投资详见下表： 表4-18 本项目环保投资估算表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池+隔油池; 5. 废气; 烘干、碳化窑废气; 喷淋+静电除尘器处理后经20m排气筒（DA002）排放; 16. 破碎筛分、冷却粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理经20m排气筒（DA001）排放; 7. 食堂油烟; 油烟净化器; 2. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、消声器; 4. 固废; 危险废物; 危废暂存间; 5. 一般工业固废; 一般固废暂存间. 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运处置; 1. 合计; 40. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+2套布袋除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 喷淋+静电除尘器处理 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 处理后浇灌周边菜地不外排 |
|  | 喷淋水 | SS | 定期清渣，循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在生产车间南侧南侧建一间一般固废仓库10m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存； 在生产车间南侧设置一座危废仓库5m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求进行危险废物的贮存； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区安排人员定期巡查，在配备相应消防器材。设立明显的标识、标志，严禁烟火； ②危废暂存间设置为重点防渗区，危险废物按要求分类存放并设置警示标识，液体危废采用专用容器收集且下设防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施； ③加强操作人员的安全教育、培训与管理，加强废气处理措施的检查和维护。 ④制定突发环境事件应急预案，并且配备必要的应急设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求进行排污许可证的申请、核发与管理。在项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向岳阳市生态环境局岳阳县分局提出核发排污许可的申请。 2、排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，项目排污口规范化管理具体要求见表5-1，各排污口图形符号键表5-2。 表5-1 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表5-2 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 3、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

- 六、结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；污染物处理工艺合理，在充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，对周围环境产生的不利影响较小。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的建设运营是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.50216t/a | / | 4.0784t/a | +4.0784t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 19.04t/a | / | 19.04t/a | +19.04t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 40.04t/a | / | 40.04t/a | +40.04t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.729kg/a | / | 0.729kg/a | +0.729kg/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 车间收集粉尘 | / | / | / | 15.75t/a | / | 15.75t/a | +15.75t/a |
|  | 喷淋水池沉渣 | / | / | / | 280t/a | / | 280t/a | +280t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 50.243t/a | / | 50.243t/a | +50.243t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①