- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：岳阳县新墙河三期治理工程

建设单位（盖章） 岳阳县水利建设项目服务中心

编制日期：二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

岳阳县新墙河三期治理工程环境影响报告表

技术评审意见修改说明

| 序号 | 修改意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简要介绍新墙河岳阳县一期、二期期治理工程概况，细化项目建设背景，建设内容基本情况按发改批复明确项目代码、审批部门、审批文号等相关信息；补充本项目进行环境影响评价的原由；调查规划情况完善规划符合性分析，项目与生态红线的位置关系补充自规局查询结论。 | 已补充新墙河岳阳县一期治理工程概况，详见P17；已补充项目代码等相关信息，详见P1；已补充本项目进行环境影响评价的原由，详见P18；已补充《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》规划情况，详见P1； |
| 2 | 核实项目大气、声环境保护目标，进一步强化生态环境现状调查，完善地表水环境保护目标，说明项目与铁山水库一、二级保护区和新墙河国家级湿地公园的位置关系；补充临时工程周围环境保护目标 | 已核实大气、声环境保护目标，已完善地表水环境保护目标，详见P40；已加强生态环境现状调查，详见P28-38；已补充说明项目与铁山水库一、二级保护区和新墙河国家级湿地公园的位置关系，详见P7、P10；已补充临时工程周围环境保护目标，详见P40 |
| 3 | 核实大气环境现状数据来源及真实性 | 已核实大气环境现状数据来源及真实性，详见P32。 |
| 4 | 结合附件2项目可行性研究报告的批复、附件3项目初步设计批复文件，核实项目建设内容：说明“项目建设内容与可研批复及初步设计批复建设内容不一致，实际建设内容相对批复建设内容大幅减少”客观原因并提供相关许可的材料 | 已修改，详见P19、附件4 |
| 5 | 核实项目建设内容，核实河道清淤范围及疏浚量，核实干化场、弃渣场设置的合理性，核实工程占地面积及占地类型，核实工程土石方平衡，完善施工工艺流程图，并结合流程给出产排污节点，补充淤泥上岸和运输方式，进一步分析淤泥干化沉淀池沉淀水用于洒水抑尘的可行性，细化施工方式及提出施工时段限制要求 | 已核实项目建设内容，详见P19；已核实河道清淤范围及疏浚量，详见P20表2-2；已核实工程占地面积及占地类型和工程土石方平衡，详见P26-27；已完善施工工艺流程图，详见P-23。已分析淤泥干化沉淀水用于洒水抑尘的可行性，详见P48。已完善施工时段限制要求，详见P23 |
| 6 | 完善施工期对铁山水库饮用水源保护区的影响分析，完善施工期水污染控制和水环境影响减缓措施 | 已完善施工期对铁山水库饮用水水源保护地的影响分析，详见P49表4-3；已完善施工期水污染控制措施，详见P59-60。 |
| 7 | 核实弃渣场新建还是依托，补充弃渣场沥水收集和处理措施及生态恢复措施，核实弃渣场设置的合理性分析 | 已核实弃渣场为依托使用月田镇原有弃渣场，已补充弃渣场沥水收集和处理措施，详见P59、61。已核实弃渣场设置的合理性分析，详见P52。 |
|  | 结合施工期临时用地土地利用现状和项目水土保持方案，强化各临时占地的生态恢复措施 | 已完善各临时占地的生态恢复措施，详见P61-62， |
| 8 | 核算环保投资，完善生态环境保护措施监督检查清单 | 已核算环保投资，详见P66-66；已完善生态环境保护措施监督检查清单，详见P67-68。 |
| 9 | 完善相关敏感目标和监测布点图 | 已完善，详见附图6、7 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	17

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	28

四、生态环境影响分析	45

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	69

附图

附图1项目地理位置图

附图2总平面布置图

附图3施工平面图

附图4项目区与新墙河国家湿地公园的位置关系图

附图5项目区与生态保护红线的位置关系图

附图6项目环境保护目标图

附图7环境监测布点图

附图8岳阳市环境管控单元图

附图9项目区与铁山水库保护区的位置关系图

附图10项目现状及周边环境

附件

附件1环评委托书

附件2项目可行性研究报告的批复

附件3项目初步设计批复

附件4关于岳阳县新墙河三期治理工程的说明

附件5噪声监测报告

附件6仪器校准证书

附件7地表水水质、底泥检测报告

附件8地下水水质、水位检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县新墙河三期治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-430621-04-01-758042 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区）月田镇新墙河干流及茨洞河、江堧河（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 新墙河生态修复工程：起点（ 113 度 37 分 59.2 秒， 29 度 4分 51.536秒），终点（ 113 度 38 分 36.047 秒， 29 度 4 分 8.7708 秒）； 茨洞河生态修复工程：起点（ 113 度 38 分 18.4248 秒， 29 度 4 分 11.829 秒），终点（ 113 度 38 分 36.183 秒， 29 度 4 分 15.507 秒） 江堧河生态修复工程：起点（ 113 度 39 分 50.956 秒， 29 度 2 分 45.992 秒），终点（ 113 度 39 分 52.005 秒， 29 度 2 分 44.816 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利——128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）——其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2.65km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳县发改【2022】188号 |
| 总投资（万元） | 1417 | 环保投资（万元） | 58.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.13 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目已开工建设，截至目前已完成茨洞河岸坡整治工程及生态修复工程、新墙河岸坡整治工程及护坡工程。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 根据2021年12月31日《国家发展改革委关于印发“十四五”重点流域水环境综合治理规划的通知》（发改地区【2021】1933号）：以重点流域主要干支流的重污染河段、重要湖库主要入库河流为重点，以削减内源等污染负荷为目标，因地制宜建设河道（湖库）截污工程，开展污染底泥清淤，加强清淤底泥无害化、资源化处理。以提升水体自净能力、增加水环境容量为目标，开展河道（湖库）沿岸生态护坡、生产缓冲带建设。本项目为列入该规划中的河道水环境综合整治工程，符合《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“水利、环境和公共设施管理业”中的“防洪除涝设施管理 ”类项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第 21 号）《产业结构调整指导目录》（2019）规定，项目为鼓励类中“水利”类的第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。本项目的建设是符合国家相关产业政策要求的。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）的要求，建设项目需严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”以下简称“三线一单”约束。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 通知文号; 类别; 管控要求; 符合性; 结论. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评2016150号）; 生态保护红线; 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目为河道整治项目，位于岳阳县月田镇，项目选址不在岳阳县生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据环境空气质量功能区划，项目所在地为二类区；项目区所涉及新墙河、茨洞河、江堧河河段水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；根据《声环境质量标准》，项目区与省道S308之间的居民点环境噪声应满足4a类标准，其他敏感目标环境噪声应满足2类标准；根据现状监测，目前项目区空气环境、噪声环境及水环境均满足各类标准；根据污染源强核算和环境影响分析，本项目属于河道整治项目，产生的废气、废水、噪声经治理后均达标排放，建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。在采取本环评提出的环保措施后，项目运营对周边环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目为河道治理项目，主要进行护坡护岸、疏浚与清障等建设，运营期所用的资源主要为水资源、土地资源，项目用水及用电不会达到资源利用上限。因此，项目符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为防洪除涝和河道治理项目，符合国家产业政策，采取了有效的“三废”处理措施，不属于环境准入负面清单。; 符合. 岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见; 单元分类; 单元分类：为岳阳市优先管控单元（详见附图8）；环境管控单元编码：ZH43062110002；主体功能定位：省级层面重点生态功能区. 空间布局 约束; 1.1全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥、投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停 1.3铁山水库水源保护区内禁止开展矿产资源勘查活动；限制新墙河区域稀土、建筑用砂、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量; 项目为河道治理项目，不涉及空间布局约束中的禁止类项目; 符合. 污染物排 放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目为河道治理项目，不属于污染排放管控类项目; 符合. 环境风险 防控; 3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用。 3.2防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理。 3.3控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。 3.4强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治。 3.5深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系。 3.6建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目属于河道治理工程，不涉及畜禽养殖等行业，不存在农业面源污染，项目建成后，有利于提高当地的水环境质量。; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围，严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 4.2积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。 4.3水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56。 4.4能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤。 4.5土地资源：月田镇：耕地保有量2786.48公顷，基本农田保护面积2245.82公顷。建设用地总规模841.69公顷，城乡建设用地规模601.13公顷，城镇工矿用地规模38.56公顷。; 本项目为河道治理项目，不属于资源开发类项目; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）的符合性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）：“第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”、“第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”、“第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。 本项目为河道治理工程，涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，项目不在饮用水水源保护区范围内建设排污单位，不在一、二级保护区进行施工，在准保护区对部分河段进行扩挖，解决现状岸线不规则、顺直，行洪不顺畅问题。 4、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析 《饮用水水源保护区污染防治管理规定 》 内容; 符合性分析; 结论. 第十一条; “饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。”; 本项目为河道治理工程，涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，项目建设不会破坏水源林、护岸林等相关植被；项目施工产生的清障弃渣运至乡镇现有弃渣场堆放，清淤废料交由政府组织综合利用；项目施工不涉及运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆；不存在使用农药、捕杀鱼类等行为。; 符合. 第十二条; “准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”; 本项目为新建项目，属于河道治理项目，虽涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，但不属于对水体污染严重的建设项目，项目的建设仅施工期对河道水质有轻微的影响，施工期结束后，对环境有改善作用。; 符合. 5、与《湖南省饮用水水源保护条例》的符合性分析 本项目位于湖南省岳阳县月田镇，项目所在地位于铁山水库上游，距离铁山水库饮用水水源保护区一、二级保护区约2.3km，属于铁山水库饮用水水源保护区准保护区，根据《湖南省饮用水水源保护条例》，准保护区内禁止下列行为： 序号; 《湖南省饮用水水源保护条例》 内容; 符合性分析. 1; 新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；; 本项目为新建项目，属于河道治理工程，不属于水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目。. 2; 使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；; 本项目属于河道治理工程，不存在捕捞行为。. 3; 水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品; 本项目属于河道治理工程，不涉及水上运输行为. 4; 排放倾倒工业废渣、医疗垃圾和其他废弃物，或者填埋、贮存、堆放、弃置固体废弃物和其他污染物; 本项目属于河道治理工程，项目施工产生的清障弃渣运至指定弃渣场堆放，清淤废料交由政府组织综合利用。. 5; 使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；; 本项目属于河道治理工程，本项目施工所产生的弃渣都运至乡镇现有弃渣场。. 6; 投肥养鱼；; 项目属于河道治理工程，不涉渔业养殖。. 7; 其他可能污染饮用水水体的行为; 项目属于河道治理工程，不存在污染铁山水库水体的行为。. 6、与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析 序号; 《水利建设项目 河湖整治与防洪除涝工程） 环境影响评价文件审批原则（试行）》 内容; 符合性分析. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统 功能和生物多样性。; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，满足相关规划要求。项目岸线整治基本沿原河道岸线进行布置，不改变河道走势，不进行裁弯取直、围垦水面等建设，仅对部分河滩进行疏挖，有利于洪水宣泄，对生态环境影响较小。工程治理后，可减小河水对新墙河两岸的冲刷，降低河水对河滩的水力侵蚀，能够减少区域河段内的水土流失，有利于保护新墙河水质。. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，项目与饮用水水源保护区要求相协调。. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本项目主要进行护坡护岸工程、疏浚与清障工程建设，施工过程中采取了减缓环境影响的措施，能使居民用水安全得到保障，对地下水环境不会产生不利影响，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。通过治理后，可减小河水对新墙河两岸的冲刷，降低河水对河难的水力侵蚀，能够减少区域河段内的水土流失，有利于保护新墙河水质。. 4; 项目对鱼类等水生生物的河游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类河游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及鱼类等水生生物的河游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等影响。. 5; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目施工不涉及湿地生态系统，沿线无珍稀濒危保护动植物，对景观的影响是暂时的，通过及时恢复植被、在河道沿线植草种树等措施可使项目运营后与自然环境相协调，保持生态平衡，不会对生态系统造成重大不利影响。. 6; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污） 水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施：针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 项目施工不涉及取土场，项目对弃渣场等施工场地均提出了水土流失防治和生态修复等措施，施工期各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均得到了合理防治或处置。项目涉水工程在枯水期内完成，并通过设置围堰、利用水闸来降低施工段水位等措施来降低护坡、疏浚、清障时对水体的扰动，减少对水质影响。疏浚淤泥综合利用。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。. 7; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本次工程施工不涉及移民拆迁与安置。项目不存在蓄滞洪区的环境污染问题，新增占地不涉及污染场地。. 8; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不存在水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险. 9; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为新建项目，不属于改、扩建项目。. 10; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 按相关导则及规定要求，制定了环境监测计划，提出了相关环境管理要求。. 11; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 对环境保护措施进行了深入论证，明确了建设单位主体责任等。. 7、与《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》相符性分析 根据《中华人民共和国湿地保护法》：“禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外；建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。” 根据《湖南省湿地保护条例》：“严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价；自然资源部门在办理用地审批手续前应当征求同级林业行政主管部门和其他相关部门的意见。”、“禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物。重要湿地所在地的县级以上人民政府或者有关部门应当依照有关法律、法规确定并公告湿地禁猎区、禁渔区、禁采区和湿地禁猎期、禁渔期、禁采期。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。候鸟主要栖息地和越冬、越夏期的起止日期，由候鸟主要栖息所在地的县级以上人民政府确定并公告”。 本项目位于岳阳县月田镇，距离新墙河国家级湿地公园约2.1km。本项目为河道治理项目，施工过程不开垦或者占用湿地，施工过程严禁捕杀鸟类、鱼类等动物资源；禁止施工人员随意采挖野生植物或者猎捕野生动物，项目施工活动均不属于《湖南省湿地保护条例》中禁止的活动。因此，本项目与《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》相关规定是相符合的。 8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（2022年版）相符性分析 序号; 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（2022年版）内容; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程 (含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划 (2020-2035 年)》的过长江通道项目。; 本项目属于河道治理项目，不涉及港口码头建设。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县月田镇，项目选址不涉及自然保护区。. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目为河道整治项目，项目建设主要为护坡护岸工程、疏浚与清障工程，整治河道段不涉及野生动物迁徙洄游通道。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目位于岳阳县月田镇，项目选址不涉及风景名胜区。. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目为河道治理工程，涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，项目不在饮用水水源保护区范围内建设排污单位，不在一级保护区进行施工。. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目为河道治理工程，涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，项目不在饮用水水源保护区范围内建设排污单位，不在一、二级保护区进行施工。. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目为河道治理工程，位于岳阳县月田镇，不涉及水产种质资源保护区. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类润游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目为河道治理工程，位于岳阳县月田镇，不涉及国家级湿地公园，本项目距离新墙河国家湿地公园约2.11km。. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳县月田镇，不涉及长江岸线保护区和保留区；本项目为河道治理工程，项目建设主要为护坡护岸工程、疏浚与清障工程，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳县月田镇，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目为河道整治项目，项目不涉及排污口。. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、遭水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目位于岳阳县月田镇，不涉及水生生物保护区。. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江遭水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为河道整治项目，不涉及化工园区和化工项目。. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021 年版 )》有关要求执行。; 本项目为河道整治项目，不涉及高污染项目。. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目 (安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 本项目为河道整治项目，不涉及化工项目。. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目为河道整治项目，不属于落后产能项目. 9、与《全国主体生态功能区划》和《湖南省主体功能区规划》相符性分析 《全国主体功能区规划》主要划分：优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域。优化开发区域是经济比较发达、人口比较密集、开发强度较高、资源环境问题更加突出，从而应该优化进行工业化城镇化开发的城市化地区。重点开发区域是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区：一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。 根据《湖南省主体功能区规划》，岳阳县属于省级重点开发区域。本项目为河湖整治项目，属于基础设施建设，对于完善区域基础设施、改善区域生态环境、确保两岸人居环境安全、加强两岸耕地保护等具有重要意义，项目建设与《湖南省主体功能区规划》规划的功能定位相协调。 10、与《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》相符性分析 规划内容：经国务院批准，环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部联合印发了《十四五”重点流域水环境综合治理规划》。规划把沿岸保护治理作为湖泊水环境综合治理的重中之重，突出抓好大保护，严禁开展大开发，以新三湖（白洋淀、洱海、丹江口）、老三湖（太湖、巢湖、滇池）、洞庭湖、鄱阳湖、乌梁素海等为重点，因地制宜采取截污控源、生态扩容、科学调配、精准管控等措施，统筹推进污染防治与绿色发展。 符合性分析：本工程为河湖整治项目，主要进行岸线整治工程、护坡护岸工程、疏浚与清障工程等工程建设，不排放污染物，对水体扰动有限，不会造成长江流域水环境污染等问题，与《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》提出的流域污染防治重点方向相协调。 11、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”总体目标为：生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，国土空间开发与保护格局得到优化，污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善,突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强生态文明建设实现新进步。规划提出了“巩固提升耕地安全水平”、“深入开展人居环境整治”、“筑牢生态安全屏障”等，本项目为河湖整治项目，对于改善河道两岸人居环境、提升两岸耕地安全水平等发挥了重要的作用，符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。 12、与《湖南省“十四五”水安全保障规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”水安全保障规划》：“防洪安全保障目标。立足“消隐患、补弱项”，江河湖泊防洪减灾体系进一步完善，重点城市和重点涝区防洪排涝能力明显提升，现有病险水库分批销号并建立常态化工作机制，山洪灾害防治能力显著加强”、“统筹重点和一般，加快城市防洪排涝能力建设、中小河流治理、山洪灾害防治，增强“四水”千支流堤防挡洪及河道行洪能力，降低洪涝灾害损失。”本项目为河道治理建设项目，可增强新墙河的河道行洪能力，降低洪涝灾害损失，因此，项目建设符合《湖南省“十四五”水安全保障规划》。 13、与《岳阳市“十四五”水安全保障规划》相符性分析 根据《岳阳市“十四五”水安全保障规划》：初步建成水清、河畅、岸绿、景美的水生态安全体系。涉水空间保护范围全部划定，涉水空间管控取得初步成效，水生生物多样性退化趋势得到遏制，水环境质量有效改善，水土保持率达到92%，河湖重要断面生态流量满足程度达到90%以上，重要河湖水域岸线监管率不低于80%。本项目为列入该规划中的重要河道治理工程，符合《岳阳市“十四五”水利发展规划（水安全保障）》。 14、与《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》相符性分析 根据《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》：以重点流域主要干支流的重污染河段、重要湖库主要入库河流为重点，以削减内源等污染负荷为目标，因地制宜建设河道（湖库）截污工程，开展污染底泥清淤，加强清淤底泥无害化、资源化处理。以提升水体自净能力、增加水环境容量为目标，开展河道（湖库）沿岸生态护坡、生产缓冲带建设。本项目为列入该规划中的河道水环境综合整治工程，符合《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县月田镇新墙河干流及茨洞河、江堧河等2条支流。 新墙河起点坐标E113°37′59.2″， N29°4′51.536″，终点坐标E113 °38′36.047″，N29°4′8.7708″，工程总长度为2km；茨洞河起点坐标E113°38′18.4248″，N29°4′11.829″，终点坐标E113°38′36.183″，N29°4′15.507″，工程总长度为0.6km；江堧河起点坐标E113°39′50.956″， N29°2′45.992″，终点坐标E113 °39′52.005″，N29°2′44.816″，工程总长度为0.05km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 为推动改善新墙河流域水环境质量、恢复水生态、保障水安全，2016年9月岳阳县人民政府启动了新墙河流域生态环境综合整治工程（一期工程）前期有关工作，2021年12月委托湖南聚星励志环保科技有限公司完成了《新墙河流域生态环境综合整治工程（一期工程）》环境影响报告表，并于2022年1月12日取得了岳阳市生态环境局岳阳县分局《关于岳阳县新墙镇人民政府新墙河流域生态环境综合整治工程（一期工程）（第二标段）环境影响报告表的批复》（岳县环评﹝2022﹞3号）。 为落实国家《水污染防治行动计划》和《“十四五”重点流域水环境综合治理建设规划》提出的进一步完善流域综合治理体系，提升流域水环境综合治理能力和水平，更好适应新阶段发展需求仍面临较大挑战，统筹推进流域环境保护和高质量发展任重道远，2023年8月岳阳县人民政府启动了岳阳县新墙河三期治理工程前期有关工作。 （1）项目实施区域现场情况 根据现场调硏了解，本项目拟治理区域位于岳阳县新墙河流域月田镇。新墙河河道砂石资源丰富，砂石储量大，质量优，随着前些年市场对砂石需求量的不断增长，暴利驱使，非法采砂现象屡禁不止，乱采乱挖乱丢乱弃、乱堆乱建等三乱现象普遍存在，给河道防洪安全。湿地生态安全、航运安全和水环境生态安全带来较大影响。该区域濒临东洞庭湖，受湖区水位变化的影响较大，水文环境变化剧烈，湿地生态系统敏感，加之以往周边居民缺乏湿地保护意识，导致该区域河滨带植被破坏，大量滩涂直接裸露在外，带来水土流失隐患。同时，湿地植被的退化导致其拦截净污功能的衰退。流域沿途农村生活污水未得到有效治理，大量含有有机物和其他污染物的生活污水和农田径流未经净化，直接汇入地表水体进入新墙河。 （2）主要问题 新墙河三期工程项目区位于岳阳县月田镇，在河道桩号K4+450处由香花坝水库分开，将河道分为水库上游段、水库下游段，最终汇入铁山水库，通过实地调查，存在以下主要问题： ①河道两岸山体居多，受山洪影响较大，山洪爆发期河势来势凶猛，河道汇流时间短，洪水集中，河道弯道多，纵坡大，河道冲刷导致河岸崩塌，同时，由于人类活动频繁，滥采滥伐，植被破坏引起水土流失，河道水土流失严重造成淤积严重，影响河道行洪。 ②河道两侧均无正规设计的岸坡防护，导致河岸边坡垮塌，岸坡崩塌多处。河岸及支流植被破坏严重，每年暴雨季节，造成大量的水土流失，并沉积于主河道内。 ③本次治理河段位于铁山水库库尾，受水库水位顶托影响，河流入库段流速减缓，在该段河道形成泥沙淤积，已影响行洪能力。 为了保护原河道岸坡不再被侵蚀以及改善行洪条件，清除行洪障碍，提高河道泄洪能力，以减少水土流失，确保防洪安全，加强沿岸生态建设，提高沿岸区域生态稳定性，提高周边居民居住环境。岳阳县水利建设项目服务中心委托有资质单位编制了《岳阳县新墙河三期治理工程》初步设计方案。 本项目为防洪治涝工程及河道治理项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》。本工程项目属于“五十一、水利”中“128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中的“其他”，应编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、建设项目工程概况 本工程于2023年5月25日开工建设，本项目中标金额为1157.32万元，项目计划总投资2705.44万元，由于地方配套资金没有到位，现阶段只设计施工长度2.65km，本方案只针对设计施工长度进行环境影响评价。 本工程包括新墙河干流及茨洞河、江堧河等2条支流。项目主要建设内容如下： （1）新墙河生态修复 岸坡整治：重力式浆砌石挡墙940m，浆砌石挡墙固脚1418m。 生态修复：生态护坡工程量18450m2。 内源治理：对河道内底泥实施环保清淤。 （2）茨洞河生态修复 岸坡整治：浆砌石挡墙1200m。 生态修复：生态护坡工程量9470m2。 （3）江堧河生态修复：卡口拓宽50m，开挖石方量1446m3。 具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 项目组成; 主要工程内容. 拟建工程内容; 已建工程内容. 主体工程; 新墙河; 清淤疏浚，浆砌石挡墙940m，浆砌石挡墙固脚1418m，草皮护坡18450m2。; 浆砌石挡墙940m，浆砌石挡墙固脚1418m，. 茨洞河; 浆砌石挡墙1200m，草皮护坡9470m2。; 浆砌石挡墙1200m，草皮护坡9470m2。. 江堧河; 卡口拓宽长50m，开挖石方量1446m3. 辅助工程; 施工道路; 修建临时施工道路2.2km. 干化场; 本工程不设置单独的干化场，清淤后直接在岸边进行自然晾干。. 弃渣场; 根据河道卡口拓宽清障方量，本次设计选取1处弃渣场，主要用于河道清障弃渣。弃渣场位于月东村，为月田镇现有弃渣场，运距3.5km，总占地面积为3725m2。. 公用工程; 供水; 施工用水从河道中直接抽取，生活用水由附近村庄自来水提供. 供电; 临时施工用电由附近村镇供电网接入. 环保工程; 废气; 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降. 废水; 在两条河场地地势低处分别设置隔油沉淀池，沉淀池容积各为3.5m3，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；淤泥废水经导流沟排入沉淀池经沉淀后用于洒水抑尘，沉淀池建设于干化场所旁；生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理。. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声. 固废; 渣土用于岸坡加固、护坡建设，清淤污泥干化后全部运至乡镇现有弃渣场堆放，清淤砂石废料交由政府组织综合利用，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运. 本项目工程内容详见下表。 表2-2 本项目工程内容一览表 根据建设单位提供资料，本项目施工机械设备详见表2-3。 左岸; 右岸. 桩号; 措施; 长度（m）; 桩号; 措施; 长度（m）. 干流护坡. L0+044～L0+490; 清淤+浆砌石挡墙+草皮护坡; 446.00; R1+123～R2+023; 浆砌石固脚+草皮护坡; 1020.00. L0+494～L0+822; 清淤+浆砌石挡墙+草皮护坡; 328.00. L0+822～L1+088; 清淤+浆砌石挡墙+草皮护坡; 266.00. L1+522～L1+800; 浆砌石固脚+草皮护坡; 278.00. L1+820～L1+940; 浆砌石固脚+草皮护坡; 120.00. 合计; 1438.00; 合计; 1020.00. 支流茨洞港. 0+000～0+600; 浆砌石挡墙+草皮护坡; 600.00; 0+000～0+600; 浆砌石挡墙+草皮护坡; 600.00. 合计; 600.00; 合计; 600.00. 干流清淤. L1+088～L1+339; 清淤; 251.00. 合计; 251.00. 支流卡口拓宽. 江堧河Z0+350-0+400; 卡口拓宽; 50.00. 表2-3 施工机械设备一览表 序号; 设备名称; 规 格; 单 位; 数 量. 1; 冲击循环钻; CZF- 1200; 台; 4. 2; 泥浆搅拌机; 1.5m3; 台; 1. 3; 灰浆搅拌机; 台; 1. 4; 地质钻机; 150; 台; 1. 6; 挖掘机; 液压 1.0m3; 台; 5. 7; 推土机; 59kw/74kw/88kw; 台; 2/2/2. 8; 自卸汽车; 5t/8t; 辆; 6/6. 9; 双胶轮车; 辆; 20. 10; 拖拉机; 74kw; 辆; 2. 11; 羊角碾; 5-7t; 台; 2. 12; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 2. 13; 刨毛机; 台; 2. 14; 砼拌和机; 0.4m3/0.8m3; 台; 3/2. 15; 砂浆搅拌机; 0.4m3; 台; 1. 16; 砼泵; HBT30; 台; 4. 17; 振动器; 1.1kw; 台; 1. 18; 砼振动棒; 3HP; 根; 6. 19; 内燃压路机; 12- 15t; 台; 1. 20; 移动式空压机; 6m3/min; 台; 2. 21; 回转式钻机; 地质 150 型; 台; 1. 22; 潜水泵 150 泵; 7kW; 台; 2. 23; 圆锯机; D500 5.6kW; 台; 1. 24; 电焊机; 交流 50kVA ，25kw; 台; 2. 25; 电弧对焊机; WJ40 ，150 型; 台; 2. 26; 钢筋弯曲机; 6～40mm; 台; 1. 27; 钢筋切断机; 20kW; 台; 1. 28; 钢筋调直机; 14kW; 台; 1. 29; 汽车起重机; 10t; 台; 1. |
| 总平面及现场布置 | 3、工程总平面布置 项目施工区域包括新墙河干流及茨洞河、江堧河等2条支流，新墙河起点坐标E113°37′59.2″，N29°4′51.536″，终点坐标E113°38′36.047″，N29°4′8.7708″，工程总长度为2km；茨洞河起点坐标E113°38′18.4248″，N29°4′11.829″，终点坐标E113°38′36.183″，N29°4′15.507″，工程总长度为0.6km；江堧河起点坐标E113°39′50.956″，N29°2′45.992″，终点坐标E113°39′52.005″，N29°2′44.816″，工程总长度为0.05km。施工范围为河道及两岸边坡。 4、工程施工布置 （1）供水工程 生活用水来自附近村庄自来水，施工用水从河道中直接抽取。 （2）排水工程 生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理。 （3）供电工程 本项目临时施工用电由附近村镇供电网接入。 （4）管理及生活布置 施工场地设置活动板房作为施工临时用房，该活动板房仅用于临时办公与休息，不设置宿舍。 （5）施工治理工程 主要内容包括：生态护岸建设工程、清淤治理工程。 清淤治理工程：对受污染的河道进行底泥清理，通过对水体表面漂浮的垃圾以及水葫芦等漂浮物进行清理，从而直接减轻已经污染的水体。 生态护岸建设工程：对河道进行岸带修复，对两岸的边坡进行护坡，草皮护坡等来增加岸坡水土保持以及净化能力。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目主要施工内容包括河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复等，施工期产生的扬尘、废水、噪声、废渣等会对周边环境造成一定影响。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 临时工程建设施工 主体工程施工 后期恢复整理 废气、噪声、固废 废气、噪声、废水、固废 废气、噪声、固废 施工临时道路等建设 岸坡整治 河道清淤 堤岸、道路等绿化工程 临时占地的复垦复绿 围堰、临时建筑等拆除恢复 图2-1 施工期工艺流程及产排污环节 ### 工艺流程简述： ### （1）河道清淤疏浚 ### 项目河道清淤疏浚应选在枯水期施工，首先将河道进行分区分段，进行自然排水，在沟渠岸坡良好地带河道水域不宽处采用长臂挖机分段进行；局部采用人工清淤。清理出来的淤泥均匀放置于河道边淤泥干化区，干化区设单独围堰和导流沟，淤泥自然晾干，待干化到一定程度后，清淤污泥干化后全部运至乡镇现有弃渣场堆放，清淤平均深度0.3m；清淤砂石废料交由政府组织综合利用。 ### （2）岸坡修整 ### 针对岸线土方严重的区域，进行土方回填，主要通过挖机进行土方调整护坡。 ### （3）生态护坡 ### 工程采取浆砌石挡墙生态护坡，挡墙至顶铺设营养土层，再在营养土层上种植草皮。 ### 2、建设周期 ### 本项目建设期6个月，本环评要求合理安排施工时间，避开雨季和洪水期，项目进度安排先进行河道清淤和岸坡护砌工程的施工，后进行岸坡草皮护坡的施工。要求在一个枯水期完工，保证当年汛期受益。 ### 3、劳动定员 施工期间高峰期间施工人员约180人。 4、施工方案 （1）清淤工程 清淤工程是利用人工工程措解决河道等水体内源污染、控制水体污染及富营养化的一种重要措施。其目的是通过清除底内污染底泥，清除沉积物中所含污染物，减少沉积物中污染物向水体的释放。改善基底的污染程度，增加湖泊容积和水体自净能力，为水生植物的重建提供适宜的底质条件。 根据项目区情况，由于河道宽度小，大部分清淤段可釆取挖土机抓土清淤，适合沟、渠施工清淤，局部采用人工清淤；清理出来的污泥均匀放置于淤泥堆放场地，自然晾干，清淤平均深度0.3m，对于要进行生态护坡的区域，预留挖机上下河道通道，保障后期工程顺利进行。对未采用生态砖护岸的部位一定要注意堤坡坡比，防止对堤防岸坡造成二次伤害。 （2）生态护坡 生态护坡护岸是指恢复后的自然河岸或具有自然河岸“可渗透性”的人工护岸，它拥有渗透性的河床与河岸基底，可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能，能恢复被破坏的自然生态环境，同时又能满足对岸坡稳定的要求。生态护坡护岸应是“既满足河道体系的防护标准，又有利于河道系统恢复生态平衡”的系统工程。 根据《岳阳县新墙河三期治理工程初步设计》相关内容：对新墙河和茨洞河采用浆砌石挡墙，主要采用浆砌石挡墙+草皮护坡。 ①重力式挡墙 浆砌石挡墙型式分为两种，集镇段采用重力式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽0.8m，地面以上高3.0m，背坡1:0.4，脚深1.5m，墙趾宽0.5m，下设厚0.15m的C15砼垫层。护砌顶部高程结合项目区常水位以及河道右岸已加固人行道路顶部高程，本次设计浆砌石挡墙顶部高程为92.40m。 其他地段采用浆砌石挡墙固脚，根据现场调查，结合相关管理单位记录，常水位水深约2.0m左右。本次设计挡墙以固脚为主，挡墙地面以上墙高1.5m，地面以下埋深根据冲刷深度计算确定，墙趾宽0.3m，高1.5m，下设厚0.15m的C15砼垫层。挡墙每隔10m设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。墙身设排水孔，孔距1.5m，排水管采用φ50PVC管，管末端包三级反滤包。 图2-2 重力式挡墙 图2-3浆砌石挡墙固脚示意图 挡墙至顶铺设营养土层，再在营养土层上种植草皮。 |
| 其他 | 5、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地 根据主体设计资料及实地调查，本项目共占地面积为5.01hm2，其中永久占地面积4.48hm2，临时占地面积0.53hm2，占地类型主要为其他草地、水域及水利设施用地。 表2-6 工程占地表 项目; 占地类型; 占地性质; 合计. 草地; 水域及水利设施用地; 荒地; 永久; 临时. 干流护坡工程区; 岸坡护坡区; 4.01; 4.01; 4.01. 河道清淤区. 临时道路区; 0.16; 0.16; 0.16. 支流茨洞港护坡工程区; 岸坡护坡区; 0.46; 0.46; 0.46. 支流江坝河卡口拓宽区; 0.1; 0.1; 0.1. 弃渣场; 0.37; 0.37. 合计; 0.16; 4.48; 0.37; 4.48; 0.53; 5.01. （2）土石方平衡 土方工程主要有清淤、清基、开挖、回填，土方的开挖和回填采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，本项目开挖土方全部用于岸坡整治，环评不包括客土开挖。 本项目已开工，根据《岳阳县新墙河三期治理工程（K0+000-K2+023）水土保持方案》（报批稿）中对各区开挖的土石方进行统计，本项目共计表土剥离0.88万m3，表土回填0.88万m3，无借方，无弃方；土石方总挖方约3.97万m3，填方约2.31万m3，无借方，余（弃）方1.66万m3，全部集中堆放于距项目区约3.5km外的弃渣场。 表2-6 弃渣土石方平衡计算表 项目; 土石方开挖（万m3）; 土方填筑 （万m3）; 弃渣（万m3）. 干流护坡工程区; 岸坡护坡区; 左岸L0+044-L1+940; 1.21; 1.21; 1.66. 右岸R1+123-R2+023; 0.55; 0.55. 河道清淤区; 1.47. 临时道路区; 0.01; 0.01. 岸坡护坡区; 左岸L0+000-L0+600; 0.19; 0.19. 右岸R0+000-R0+600; 0.24; 0.24. 临时道路区; 0.01; 0.01. 支流江坝河卡口拓宽区; 0.19. 合计; 3.97; 2.31. 根据《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖[2019]58号）内容，“疏浚河道、航道和涉水工程产生的砂石一般不得在市场经营销售，确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理”，环评要求，本项目清淤底泥部分运至弃渣场堆放，砂石部分交由政府统一管理。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 根据《湖南省主体功能区规划》（2012 年），省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。 根据《湖南省主体功能区规划》（2012 年），岳阳县属于省级重点开发区域，其功能定位为：适度拓展产业空间，扩大人居和生态空间，在优化结构、节约资源、保护环境的基础上，重点支持要素集聚、土地集约、人口集中，推动经济又好又快发展，成为全省经济和人口的密集地区，支撑富民强省和中部崛起的主要区域。到2020年重点开发区域集聚的经济规模占全省80%以上，总人口占65%左右，城镇化率达到60%以上。 发展方向为：——加快产业发展。坚持做大产业、做强企业、做优品牌，积极发展战略性新兴产业和生产性服务业，运用高新技术改造传统产业，增强产业配套能力，促进产业集群。以长株潭国家综合性高技术产业基地建设为平台，以国家级高新区和经济技术开发区建设为突破口，加强各类园区建设，主动承接长三角和珠三角等发达地区的产业转移。走资源节约型、环境友好型的产业发展道路，大力发展循环经济，实现资源合理开发、节约使用和综合利用。 ——促进人口集聚。加快人口城市化步伐，扩大中心城市规模，发展壮大与中心城市具有紧密联系的中小城市和小城镇，形成分工有序、优势互补的城镇体系。推进城乡基础设施和公共服务一体化，提高城镇集聚和承载人口的能力，坚持发展高新技术产业与劳动密集型产业并举，创造更多就业岗位，大规模有序吸纳农村转移人口。 ——完善基础设施。统筹规划建设区域内交通、能源、供水、环保等基础设施，加快区域基础设施一体化进程，构建便捷、安全、高效的区域综合交通运输体系。 ——保护生态环境。加强环境保护，强化节能减排，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，划定必需的生态空间，突出城市群绿心和城市绿地培育保护，加强生态敏感区生态保护，构建绿色相连、疏密相间、山水城林相融的生态格局，打造宜居城市。 ——发展都市农业。切实加强耕地保护，划定必需的农业发展区，因地制宜发展市郊农业、建设蔬菜基地，确保都市农产品供应充分、质量安全。 本项目为河道治理项目，项目建成后，有利于提高当地的水环境质量，符合区域主体功能区划。 二、实施区域自然概况 1.项目主要实施区概况 新墙河，属洞庭湖水系，古称“微水”，岳阳市境内第二大河流，也是东洞庭湖的一级支流，以南岸下游岳阳县的新墙镇得名新墙河，由此向西流经新墙、荣家湾等众多乡镇，至破岚口入洞庭湖。主河道东西长62公里，流域南北宽53公里，流经平江、临湘、岳阳3县(市)50个乡镇、460个村。流域面积2370平方公里，千流长108公里，平均坡降0.718%；常年平均流量为每秒52.6立方米。三港嘴以下，河湖相连，夏涨冬落，变化较大。 新墙河有沙港、游港两大支流。 南源沙港河，系新墙河径流，发源于平江县宝贝岭，流经岳阳县月田公田、杨林、熊市、筻口等地，河长79.6公里，集雨面积978.6平方公里，,集雨面积在40平方公里以上的支流有江河、小港河、毛田港、大洞、杨林河、甘田河等。 北源游港河，发源于临湘市药姑山，流经临湘市龙源、文白、五里长安、忠防、桃林、长塘等地，由长塘镇胡万村进入岳阳县境，流经西塘筻口，河长85公里，其中临湘市境内74公里，岳阳县境内11公里；集雨面积973平方公里，其中临湘市境内738.2平方公里，岳阳县境内234.8平方公里；集雨面积在40平方公里以上的支流有临湘市忠防、沙坪、横铺、白羊田等港，岳阳县乌江河。 本工程治理范围包括新墙河干流及茨洞河、江堧河等2条支流，治理河段流域位于岳阳县月田镇境内，地处新华夏系巨型第二沉降带，地貌属构造剥蚀地貌单元，地势波状起伏，多为圆形小丘岗地构成。工程治理区海拔标高一般为90.0-180.0米，少数80-100米的低丘座落于岗地之中。 治理河及其Ⅰ级支流两岸为冲积堆积地貌，其地势呈阶梯状分布，河道为“U”型谷，纵比降较平缓，属原始河漫滩河谷，两岸阶地地貌不明显，局部呈带状展布，宽度较窄。河段顺直或略有弯曲，河床较平直，局部狭窄，属微弯型河床。河床中边滩犬牙交错分布，心滩块状出露河床水面，横向上边滩与深槽并列，纵向上心滩纵亘河道，河道局部汊流分布的地貌特征。河道两岸局部段建有乡村公路，现有河道河床高程一般为88.62～91.16m，河道宽约20.0～100.0m。 治理河道上游为构造剥蚀堆积丘岗，斜坡和冲沟。总体流向由西南向北。该段支流地势呈台阶状分布，河道下为“V”型冲沟谷，狭窄。河道纵比降陡，属原始侵蚀切割河谷，两岸分布侵蚀阶地。河道弯曲，河床较平直，局部狭窄，属弯曲型河床。因此，两岸因水流冲刷造成塌坡现象较为普遍，同时也造成河道淤现象较为普遍。 2.自然概况 （1）地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的部分地区。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 （2）气候情况 岳阳县属中亚热带季风湿润区，年均气温17℃，年降水量1295mm，年无霜期27d，生长期311d，年日照1813h，雨水充沛，日照充足，四季分明，气候宜人。 （3）矿产资源 岳阳县境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的1/4，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首。 （4）植物资源 岳阳县所在地区地理成分复杂多样、广布植物繁多、植物资源丰富，其植被起源方式主要有自然植被和栽培植被两种，植被类型主要为沼泽和水生植被，在河流周边山丘上分布小面积的针叶林、阔叶林和灌草丛。 东洞庭湖地处长江中游荆江段南侧，因独特的水域湿地环境，孕育了以喜湿和半喜湿为主要特征的丰富野生动植物资源。据不完全统计，该区域共有种子植物576种，隶属于365属、121科：其中裸子植物5科、10属、11种，被子植物116科、355属、565种。除栽培以及外来逸生植物外，共有野生种子植物513种，隶属于323属108科，以菊科( Compositae)、禾本科( Gramineae)、莎草科( Cyperaceae)蔷薇科( Rosaceae)、蝶形花科(Papilionaceae)为优势科。 项目范围内及周边无重点保护珍奇、珍稀、濒危、濒灭动植物物钟，自然保护区或特殊群类栖息地，无受保护的名胜古迹等环境敏感目标。 （5）生态环境现状 项目周边生态系统主要为森林生态系统、农业生态系统、城镇/村落生态系统。 陆生生态现状：对项目所在区域的附近村民进行访问及现场调查，在调查范围内暂未发现国家重点保护野生植物和古树名木分布，项目周边及施工范围内无国家级重点保护动物分布。根据资料查阅及现场调查走访，本项目周边人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 水生生态现状：项目所在区域水生生态主要为浮游植物、浮游动物、鱼类种类组成和分布等。水生植物以湿生植物、挺水植物为主。常见的种类有芦苇、香蒲等物种。本项目河道治理区及周边水域内不涉及国家重点保护野生鱼类及湖南省重点保护野生鱼类三场及洄游通道，本项目河道不存在洄游通道。 二、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。项目收集了岳阳市2022年度生态环境质量公报(http://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2087593.html)的空气环境质量监测数据，经过统计得2022年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2022年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年均浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域为达标区域。 三、地表水环境质量现状 本项目委托湖南华环检测技术有限公司于2023年8月25日~8月27日对项目区域水环境进行了监测。 （1）监测断面布设 监测断面布设情况如下表 表3-2 水环境现状监测断面 序号; 监测断面; 河流. W1; 新墙河桩号K0+000断面; 新墙河. W2; 茨洞河K0+600断面; 茨洞河. W3; 新墙河桩号K2+023断面; 新墙河. W4; 江堧河断面; 江堧河. （2）监测因子 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、粪大肠菌群、石油类。 （3）监测结果 监测结果如下。 表3-3 地表水环境质量监测结果 检测点位; 检测项目; 监测日期及检测结果; 标准 限值; 单位; 超标率. 2023年 8月25日; 2023年 8月26日; 2023年 8月27日. 新墙河桩号K0+000断面; pH值; 6.6; 6.7; 6.6; 6-9; 无量纲; /. 化学需氧量; 16; 15; 16; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 3.5; 3.7; 3.9; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.129; 0.144; 0.159; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.10; 0.10; 0.11; 0.2; mg/L; /. 溶解氧; 7.27; 7.13; 7.59; 5; mg/L; /. 粪大肠菌群; 940; 840; 810; 10000; MPN/L; /. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; mg/L; /. 茨洞河K0+600断面; pH值; 6.9; 6.8; 7.0; 6-9; 无量纲; /. 化学需氧量; 14; 18; 19; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 3.2; 3.5; 3.4; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.044; 0.059; 0.032; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.06; 0.07; 0.06; 0.2; mg/L; /. 溶解氧; 7.51; 7.47; 7.17; 5; mg/L; /. 粪大肠菌群; 1200; 1500; 1200; 10000; MPN/L; /. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; mg/L; /. 新墙河桩号K2+023断面; pH值; 6.7; 6.2; 6.3; 6-9; 无量纲; /. 化学需氧量; 15; 13; 14; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 3.5; 3.8; 3.6; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.118; 0.124; 0.132; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.14; 0.15; 0.13; 0.2; mg/L; /. 溶解氧; 7.1; 6.9; 7.3; 5; mg/L; /. 粪大肠菌群; 700; 760; 630; 10000; MPN/L; /. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; mg/L; /. 江堧河断面; pH值; 7.1; 6.8; 6.7; 6-9; 无量纲; /. 化学需氧量; 16; 13; 18; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 3.1; 3.7; 3.8; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.115; 0.124; 0.091; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.16; 0.15; 0.14; 0.2; mg/L; /. 溶解氧; 7.10; 7.27; 7.15; 5; mg/L; /. 粪大肠菌群; 790; 950; 1100; 10000; MPN/L; /. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; mg/L; /. 监测结果表明，各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 四、声环境质量现状 本项目委托核工业二三0研究所于2023年8月22日对项目区域声环境质量进行了监测。 （1）监测布点 评价范围内设置4个环境噪声监测点，各测点的编号详见表3-4。 表3-4 噪声监测点 序号; 噪声监测点; 经纬度坐标; 备注. N1; K0+050居民监测点; g113.63336732，29.08136881; 房屋西侧邻近本项目区，东侧紧邻省道S308. N2; K0+550月田镇幼儿园监测点; g113.63806009，29.07893024. N3; K1+450居民监测点; g113.64356697，29.07336854; 房屋西侧邻近本项目区，东侧紧邻省道S308. N4; 支流0+250居民监测点; g113.64005178，29.07147730. （2）监测频率和时间 各点监测1天，每天两次，昼间和夜间各一次。 （3）监测结果 表3-5 声环境质量监测结果 监测点位; 频次; 监测日期及检测结果; 标准限值; 单位. 2023年8月22日. K0+050居民监测点; 昼间; 50; 70; dB（A）. 夜间; 42; 55; dB（A）. K0+550月田镇幼儿园监测点; 昼间; 57; 60; dB（A）. 夜间; 44; 50; dB（A）. K1+450居民监测点; 昼间; 49; 70; dB（A）. 夜间; 43; 55; dB（A）. 支流0+250居民监测点; 昼间; 47; 60; dB（A）. 夜间; 41; 50; dB（A）. 监测结果表明，K0+050居民监测点1、K1+450居民监测点2昼间噪声监测值为49~50dB（A），夜间噪声现状监测值为42~43dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；支流0+250居民监测点3、月田镇幼儿园监测点昼间噪声监测值为47~57dB（A），夜间噪声现状监测值为41~44dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区域声环境质量现状较好。 四、底泥 本项目委托湖南华环检测技术有限公司于2023年8月25日对项目新墙河、江堧河、茨洞河河段底泥环境质量进行了监测。 （1）监测布点 根据项目清淤情况确定，设置5个点，详见表3-6。 表3-6 底泥监测布点情况 序号; 监测断面; 河流. D1; 新墙河桩号K0+000处; 新墙河. D2; 新墙河桩号K1+000处; 新墙河. D3; 新墙河桩号K2+023处; 新墙河. D4; 茨洞河k0+600处; 茨洞河. D5; 江堧河处; 江堧河. （2）监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 （3）监测频次：一次 （4）监测结果 表3-7 底泥检测结果 监测日期; 检测 项目; 监测点位及检测结果; GB 15618-2018标准; 单位; 超标率. 新墙河桩号K0+000处; 新墙河桩号K1+000处; 新墙河桩号K2+023处; 茨洞河k0+600处; 江堧河处. 2023年 8月25日; pH值; 6.23; 7.36; 7.89; 7.61; 7.45; 6.5＜pH≤7.5; 无量纲; 0. 镉; 0.12; 0.11; 0.07; 0.20; 0.03; 0.3; mg/kg; 0. 汞; 0.025; 0.015; 0.019; 0.018; 0.012; 2.4; mg/kg; 0. 砷; 2.5; 4.3; 4.5; 8.1; 0.5; 30; mg/kg; 0. 铅; 22.1; 26.4; 16.0; 23.2; 13.7; 120; mg/kg; 0. 铬; 16.2; 17.7; 16.8; 28.2; 8.4; 200; mg/kg; 0. 铜; 13.9; 17.0; 13.6; 28.4; 5.2; 100; mg/kg; 0. 镍; 9.3; 12.5; 11.8; 25.0; 2.8; 100; mg/kg; 0. 锌; 95.3; 97.3; 84.6; 125; 79.5; 250; mg/kg; 0. 备注; 执行《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类标准限值. 表3-8 底泥水浸检测结果 监测日期; 检测 项目; 监测点位及检测结果; 标准 限值; 单位; 超标率. 新墙河桩号K0+000处; 新墙河桩号K1+000处; 新墙河桩号K2+023处; 茨洞河k0+600处; 江堧河处. 2023年 8月25日; pH值; 6.05; 6.67; 7.15; 6.90; 6.92; 6~9; 无量纲; 0. 镉; ND; ND; ND; ND; ND; 0.1; mg/L; 0. 汞; ND; ND; ND; ND; 0.00008; 0.05; mg/L; 0. 砷; 0.00039; 0.00311; 0.01125; 0.00201; 0.00085; 0.5; mg/L; 0. 铅; ND; ND; ND; ND; ND; 1.0; mg/L; 0. 铬; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5; mg/L; 0. 铜; ND; ND; ND; ND; ND; 2.0; mg/L; 0. 镍; ND; ND; ND; ND; ND; 1.0; mg/L; 0. 锌; 0.16; 0.02; 0.01; ND; 0.02; 2.0; mg/L; 0. 备注; 参照执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1及表4中一级标准. 底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。监测结果表明，项目底泥中各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。底泥监测结果作为本底值留作参考。 五、地下水 ①监测布点：新墙河、茨洞河、江堧河河道两侧200m范围内的5个地下水水质监测点及10个地下水水位监测点。 ②监测因子：pH、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群。 ③监测频次：1天1次。 ④执行标准：《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中的III类标准。 表3-9 地下水水质检测结果一览表 单位mg/L 检测因子; 点位名称和检测结果. D1; D2; D3; D4; D5; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 中的III类标准. 2023年9月14日; 2023年9月14日; 2023年9月14日; 2023年9月14日; 2023年9月14日. pH; 7.1; 6.6; 7.3; 7.6; 6.7; 6.5~8.5. 总硬度; 162; 19.9; 33.8; 27.8; 51.7; 450. 溶解性总固体; 510; 76; 94; 110; 120; 1000. 氨氮; 0.099; 0.061; 0.061; 0.096; 0.099; 0.50. 总大肠菌群; 2; ND; ND; ND; ND; 3. 耗氧量; 0.4; 0.3; 0.3; 0.4; 0.6; 3.0. 氯化物; 13.0; 1.04; 2.28; 1.49; 7.01; 250. SO42-; 22.1; 0.641; 7.28; 5.67; 10.4; 250. 亚硝酸盐; ND; ND; ND; ND; ND; 1.0. 硝酸盐; 9.16; 0.203; 1.02; 0.879; 2.03; 20. 水位检测结果. 点位; D1; D2; D3; D4; D5. 水位; 3.5; 0.6; 1.3; 2.4; 4.6. 点位; D6; D7; D8; D9; D10. 水位; 0.7; 0.8; 2.8; 4.0; 2.7. 监测结果表明，项目区地下水水质监测中各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中的III类标准。地下水水质监测结果作为本底值留作参考。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、原有污染情况 本项目为河流整治工程，工程建设已开工，截至目前已完成茨洞河岸坡整治工程及生态修复工程、新墙河岸坡整治工程及护坡工程，尚未发生与本项目有关原有环境污染问题。 2、区域主要环境问题 经调查，本项目区主要存在的问题如下： （1）岸坡稳定问题 工程区河道岸坡多为原河道I级阶地阶坡,岸坡坡体成分为第四系冲积堆积的松散堆积物，同时，新墙河三期项目区受山洪影响较大，山洪爆发期间河水来势凶猛，对河岸冲刷严重，破坏性极强。每当汛期，河水流速巨增，动能增大，河流侧蚀、底蚀作用加剧，岸坡在其联合作用下有可能被冲刷带走，从而淘空坡脚，造成岸坡坍岸，坡脚临空，岸坡失稳。进而造成岸坡垮塌。两岸受山洪冲刷严重，遇强降雨形成的山洪易出现崩岸滑坡。由于河道呈蛇曲型，凸凹岸反复交替出现，其凹岸经受河水冲刷作用，陡峻岸坡常见，在不断的后退而蚕食耕地。反之凸岸为平缓堆积地，也在不断地淤塞河道，这种持续不断的不良工程地质现象，致使河道水流方向不断的改变。同时沿岸建筑物距河岸前缘较近，坍岸形成的岸坡后退对沿岸的民居及坡顶部的公路有一定的影响。 （2）河道淤塞问题 治理河段系低丘丘岗与河道交叉接合地带，河道沿岸分布构造利蚀堆积丘岗，斜坡和冲沟，植被覆盖较差。沿河大多依临低丘，工视区岸坡为第四系冲积堆积物所覆盖，土体松散，含大量碎屑物质，岸坡坡面遭受片流剥蚀作用强烈，形成深约数十厘米的树枝状沟槽，水土流失严重。每当汛期，上游及沿岸山丘汇水于河道淤积，沿岸山体崩积体堆积河道，部分河道内岩石裸露，阻塞河道，影响行洪。 工程区水土流失较严重，山体植被破坏，每逢大雨泥沙随洪水冲入河中，造成河床淤塞抬高，严重影响河道正常行洪，加剧了洪涝灾害。同时在历年来洪水的冲刷下，现有河岸脚逐步淘空，洪水退去之时带走河岸土体，多处形成河岸崩塌，下游进入库区，流速减慢，拥塞河道，阻止洪水下泄。 （3）河道管理不足 河道管理设施缺乏，管理条件不足，管理手段落后。河道管理无专职管理人员，建筑物不配套。随着经济不断发展，防洪排涝标准的提高，现有的建设标准、格局及工程管理模式亟待改造和提高，以适应现代化水利的需要。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，项目周边无工业企业分布，目前区域无明显环境问题，本项目不在岳阳县划定生态红线范围内；根据工程施工安排，不单独增设淤泥干化场，清淤后直接在岸边边坡进行自然晾干，其环境保护目标与清淤河道段环境保护目标一致，无需单独增列。主要环境保护目标见下表。 表3-10 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场址最近距离; 保护范围. 经度; 纬度. 月田村居民点; 113.63691100; 29.07848000; 居民区; 居民，约380户; 二类; 东、西; 12m; 项目区边界外00m. 月田镇幼儿园; 113.63814330; 29.07869576; 学校; 师生，约150人; 二类; 西; 18m. 茨洞村居民点; 113.64005178; 29.07147730; 居民区; 居民，约70户; 二类; 东、西; 11m. 江堧村居民点; 113.66589653; 29.04498226; 居民区; 居民，约20户; 二类; 东; 78m. 表3-11 本项目主要声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 相对场址方位; 相对场址最近距离; 执行标准. 月田村居民点; 居民区; 居民，约15户; 西; 5m; 2类. 月田村居民点; 居民区; 居民，约100户; 东; 6m; 4a类. 月田镇幼儿园; 学校; 师生，约150人; 西; 30m; 2类. 茨洞村居民点; 居民区; 居民，约5户; 南、北; 20m; 2类. 表3-12 地表水以及生态环境保护目标 名称; 主要保护目标; 本项目位置关系; 水体功能/规模; 执行标准. 地表水环境; 岳阳市铁山水库饮用水保护区; 二级保护区边界距离本项目2.3km，铁山水库饮用水取水口距离本项目14.67km; 饮用水水源二级保护区; （GB3838-2002）中的Ⅱ类. 二级保护区边界距离弃渣场317m; 饮用水水源二级保护区; （GB3838-2002）中的Ⅱ类. 生态环境; 生态系统; 本项目河段及周边; 农田、村镇、林地及河岸生态系统等; 影响较小. 本项目距湖南新墙河国家湿地公园保育区2.12km; 水生生物; 无影响. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 - 环境空气质量 本项目所在区域属于二类环境空气功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体限值见表 3-10。 表3-10 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染项目; 平均时间; 一级浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 1小时平均; 160; μg/m3. 日最大8小时平均; 200; μg/m3. - 地表水环境质量 本项目区属于岳阳市铁山水库饮用水水源保护区准保护区，根据湖南省生态环境厅《关于划定、调整或撤销长沙市等5个市州8处集中式饮用水水源保护区的复函》（湘环函【2023】159号），岳阳市铁山水库饮用水水源保护区准保护区陆域范围为：一、二级保护区外的集雨区，不超过省界，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 表3-11 地表水环境质量标准 （单位：mg/m3，pH无量纲） 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; BOD5; 总磷; 溶解氧; 石油类; 粪大肠菌群. III类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≥5; ≤0.05; 10000. - 声环境质量 噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4a类标准。 表3-12 声环境质量标准单位：dB （A） 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. （4）底泥环境质量 底泥参照执行《土壤环境治理农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他土地类型污染物筛选值，见下表。 表3-13 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。河道清淤产生的氨气、硫化氢、恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准。 表3-14 大气污染排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-15 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值mg/m3; 标准来源. 1; NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93二级标准. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度; 20. （2）水污染物排放标准 本项目施工期生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理，施工废水经沉淀后回用，不外排。淤泥干化废水经沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。故本项目无外排废水。 （3）噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体数据见表3-15。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物控制标准 建筑垃圾和其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属于生态影响型项目，运营期无废水、废气产生，无需设置总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期污染物主要为施工机械及车辆产生的燃油废气、施工扬尘、运输扬尘；施工人员产生的生活污水、施工废水；施工机械产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声；施工人员生活垃圾、清淤淤泥、开挖土方等。施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。分析如下： 1、大气环境 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气及底泥恶臭。 （1）施工扬尘 施工粉尘主要为扬尘，扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。 类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，40m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区100m内各环境保护目标受施 工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场 40m 内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。 （2）运输扬尘 物料运输过程中产生的扬尘会对运输道理沿线的大气环境造成一定的影响。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输，废渣的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （3）施工机械废气 各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 ### （4）底泥恶臭 ### 一般在河道清淤过程会产生臭气，臭气主要是底泥中的恶臭物质无组织排放所产生的，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。在河道清淤后，底泥在长时间缺氧状态下堆放和干化过程也会产生少量的恶臭，对周边环境有一定影响。底泥产生的恶臭浓度跟河道底泥含有的有机物质有很大关系，一般臭气浓度在二级至三级之间，影响范围在30m左右，有风时，下风向影响范围大一些。 ### 根据现场踏勘及项目地质勘测可知，本项目河道清淤淤泥主要为河砂、卵石和黏土，不属于有机物腐殖污泥，有机质含量较少，因此在开挖以及淤泥清理过程中产生的氨、硫化氢较少。通过采取合理安排施工时间、对清理的淤泥及时进行处理等措施后，底泥中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 根据类比分析，底泥在疏浚过程中会产生臭味；30m外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准(1.5~2.5级) ；80m外，极微气味。本项目淤泥干化场所设置在河道岸边边坡，恶臭强度约为2~3级左右，影响范围在30米左右；有风时，下风向影响范围大一些，30m以外基本嗅不出异味。弃渣场周边200m范围内无居民敏感点，淤泥干化后堆放对空气环境基本无影响。 ### 2、水环境 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、淤泥废水。 （1）施工废水 施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水量产生量约为2.5m3/d，该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。项目设废水隔油沉淀池，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面。废水经去油、沉淀处理后回用于车辆、机械清洗，不外排，水量可满足设备清洗需求。禁止将施工废水排入区域地表水域。 （2）淤泥废水 河道清淤产生的淤泥由于含水量高，一般可达70%-90%，不能直接进行填埋，需要脱水干化，废水主要污染因子为SS、COD。整个项目共清淤1.47万m³，淤泥密度以1.8t/m³计，则共产生淤泥2.65万t。项目在枯水季节清淤。淤泥含水率以80%计，淤泥暂存堆放于河段外滩淤泥堆放点，在周边建立沉淀池，产生的淤泥废水经导流沟排入沉淀池经沉淀后用于洒水抑尘。经干化后，淤泥含水量率约60%左右，施工期间新墙河淤泥废水产生总量约5300m³，用于道路、场地降尘。 淤泥废水回用的可行性分析： 施工期间新墙河淤泥废水产生量约5300m³（29.4m³/d），干化区设单独围堰和导流沟，淤泥废水经导流沟进入临时沉淀池（容积30m³），采取在沉淀池内投加絮凝剂的措施加快废水污染物沉降速度，废水经絮凝沉淀后用于洒水抑尘。临时沉淀池容积能满足施工期淤泥废水暂存12个小时的要求，能使废水中污染物充分沉降，废水经沉降后用于道路、场地降尘，水量可满足降尘需求，淤泥废水对周边地表水环境影响较小，是可行的。避免在雨天施工，防止影响淤泥废水沉降效率。 （3）生活污水 本项目河道治理区施工高峰期人数为180人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按 0.12m3/人·d 计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为17.28t/d，主要污染物COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N25mg/L，污染产生量分别为COD 5.184kg/d、BOD5 3.456kg/d、SS 4.32kg/d、NH3-N 0.432kg/d。生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理。 （4）对铁山水库饮用水水源保护区的影响分析 本项目治理河段涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区，具体情况见下表： 表4-3 本项目与铁山水库饮用水水源保护区位置关系 本项目实施河段; 工程内容; 施工位置; 施工长度（m）; 与铁山水库饮用水水源保护区关系. L0+044~L0+490、L0+494～L1+339; 清淤; 干流河道; 1291; 位于准保护区内，铁山水库上游，涉水. L0+044~L0+490、L0+494～L1+088、R1+123～R2+023; 浆砌石挡墙+草皮护坡; 干流堤岸; 1940; 位于准保护区内（陆域），铁山水库上游，无涉水工程. L1+522～L1+800、L1+820～L1+940; 浆砌石固脚+草皮护坡; 干流堤岸; 398; 位于准保护区内（陆域），铁山水库上游，无涉水工程. L0+000～L0+600、R0+000～R0+600; 浆砌石挡墙+草皮护坡; 支流茨洞河堤岸; 1200; 位于准保护区内（陆域），铁山水库上游，无涉水工程. Z0+350-0+400; 卡口拓宽; 支流江堧河河道; 50; 位于准保护区内，铁山水库上游，涉水. 本项目涉及铁山水库饮用水水源保护区准保护区。饮用水源二级保护区边界位于本项目下游约2.33km，距离较远。本环评要求本项目所有涉水工程施工过程中采取设置围堰进行施工，将施工点与周边进行阻断，围堰基坑排水经沉淀后外排，对铁山水库饮用水水源保护区水质影响小；并在饮用水水源保护区二级保护区边界处设置水质监测断面，若发现水质有异常情况，应立即停工整治。 ### 3、声环境 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备及载重车辆，该类突发性非稳态噪声源将对居民和施工人员产生不利影响。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，可能产生较大的影响。本项目施工过程中所用到的主要设备及其噪声值见表4-3。 表4-4 噪声污染源排放情况一览表 序号; 设备名称; 测距（m）; 源强值dB（A）. 1; 挖掘机、推土机; 2; 72-75. 2; 钻机; 2; 80-82. 3; 空压机; 2; 85-90. 4; 起重机; 2; 85-90. 5; 自卸汽车; 2; 85-88. 本评价预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式，计算得出的不同类型施工机械在不同距离处的噪声值。计算公式如下： 式中：Lp(r0 )——受声点声压级，dB（A）； L(r0 )——参考点r0 处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m 采用上述模式，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，结果见表4-4。 表4-5 施工区施工机械在不同距离处的噪声预测贡献值（dB） 序号; 设备名称; 声源处噪声（5m）; 距声源不同距离（m）的噪声预测值. 5; 10; 20; 50; 100; 200; 400. 1; 挖掘机; 80-88; 84.0; 78.0; 72.0; 64.0; 58.0; 52.0; 46.0. 2; 推土机; 83-88; 86.0; 80.0; 74.0; 66.0; 60.0; 54.0; 48.0. 3; 空压机; 85-90; 88.0; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 56.0; 50.0. 4; 起重机; 85-90; 88.0; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 56.0; 50.0. 5; 运输车 辆; 78-90; 84.0; 78.0; 72.0; 64.0; 58.0; 52.0; 46.0. 施工设备产生的噪声主要对新墙河、茨洞河、江堧河两岸50m范围内敏感目标噪声干扰，由于新墙河、茨洞河、江堧河两岸部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、挡墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 ### 4、固体废物 （1）生活垃圾 本工程施工高峰期施工人员约180人，以每人产生生活垃圾0.5kg/d计，每日垃圾产生量约90kg。在施工场地及施工生活布置区按每20人设一个垃圾桶的标准，配置垃圾桶，共配置垃圾桶9个。整个施工区由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。 垃圾清运结合工程车辆进行定期清运，每天清运1次，清运的垃圾应运至垃圾填埋场集中处理。 （2）工程弃渣 工程弃渣主要为开挖土方、淤泥等。根据项目《初步设计》及水土保持方案，土石方总挖方约3.97万m3，填方约2.31万m3，无借方，余（弃）方1.66万m3，根据项目初步设计方案，土石方用于岸坡加固、护坡建设，多余土石方运至弃渣场堆放。 表4-6 弃渣场设置环境合理性分析 弃渣场; 上路距离（km）; 渣场地形; 弃渣来源; 弃渣量（万m3）; 平均堆高（m）; 占地面积（hm2）; 环境特征; 环境合理性. 弃渣场; 3.5; 山谷; 清淤淤泥; 1.66; 3; 0.37; 用地类型为荒地，周边200m范围内无集中居民点; 合理. 本项目弃渣场位于沟谷地带，易于防护，同时考虑了河流、山体等阻挡因素，弃渣容量能满足弃渣需求，也能有效进行防护，降低水土流失。在弃渣时应注意弃渣的方式及工程防护，严格执行先档后弃的原则，做好弃渣拦挡措施，防止对周边基础设施造成破坏、阻塞河道等，弃渣场选址合理。 5、生态环境 本项目施工期的生态影响主要为对新墙河、茨洞河、江堧河的生态影响。 （1）对陆域生态的影响分析 1）临时占地情况 本项目临时占地主要为施工临建道路，用地性质主要为荒地。 表 4-7 项目临时占地一览表 工程内容; 占地性质; 占地面积. 施工道路; 临时占地; 8800m2. 合计; 8800m2. 2）临时占地的影响 本项目占地主要为施工临时占地，临时占地主要包括施工道路，临时占地破坏了现有地表植被，但会对场地地面进行平整，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。临时占地会对现有地表植被造成一定的破坏，临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。本项目应尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态。根据水土保持方案，对临时占地进行撒播草籽复绿，绿化草种优先选择矮生百慕大草草籽，备选草籽有白三叶、狗牙根、假俭草等适地草籽，草籽撒播密度80kg/hm2。 3）植被损失及对生态环境的影响 本项目施工临时占地类型主要为荒地，施工占地面积较小，因为临时占地而损失的生物量与岳阳县的绿地生物量相比较是微乎其微的，因此对整个区域的生态环境不会产生明显影响。 4）生物多样性受损情况 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。 项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此施工过程中只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境的影响主要是施工期新墙河清淤疏浚产生的悬浮物、施工废水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水通过加强管理，收集经隔油沉淀处理后用于洒水降尘，不会外排，基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是河道清淤疏浚过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。 施工过程引起水体浊度变化，将直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 1）施工活动对水生植物的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清淤疏浚产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长。施工完成后，紊乱的水流将趋于平稳。生境条件的改变浮游植物群落也会发生相应的更替，随着时间的推移，群落结构会趋于稳定。 2）施工活动对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。清淤疏浚过程会引起局部水域中悬浮颗粒增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。 在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与水生植物、底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物与浮游植物一样，在施工阶段以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量将相应出现减少。根据有关试验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到300mg/L以上、悬浮物为黏性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥砂，会造成其内部系统紊乱而亡。但施工完成后水流趋于平缓，流速降低，泥砂含量减少，水体透明度增加，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，不受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 另一方面，水体的流动性保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，清淤作业完成后，上游来水挟带丰富的浮游生物覆盖施工区，施工区域的浮游生物损失量会立即得到补充。清淤疏浚时挟带浮游生物死体的水流，在下游汇流后，其中的浮游生物损失量也会逐渐得到补充。浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。浮游动物在清理作业期也会和浮游植物一样，其种类组成、群落结构等也会随悬浮物增加，透明度降低，水体初级生产力降低等一系列的变化而发生改变，生物量会有所降低；后续期则会逐渐趋于稳定；整体而言，工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物的影响有限。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据新墙河、茨洞河及江堧河河段的泥沙特性、泥沙影响的范围，施工引起SS增值浓度均较小，因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 3）施工活动对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道清淤疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤疏浚作业对新墙河清淤段河床的扰动较大，对河床原来状态会有较大的改变，因此相比来说，底栖生物损失较大。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚段的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 4）施工活动对鱼类的影响 ①施工产生的悬浮物对鱼类的影响 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区，工程施工过程中，河道疏浚，岸坡整治等施工活动，将会使一定范围水域悬浮物浓度增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能的避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。工程施工期在枯水期进行，施工所在水域为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入河道水深较深的区域。因此，施工阶段不会对作业段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源的明显变化。 ②施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大、联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 ③施工对鱼类饵料资源的影响 河道清淤疏浚等河道范围内的施工会导致区域内底栖动物的死亡，这种情况会导致以底栖动物为主要食物鱼类饵料资源的损失。但是施工影响范围有限，因此工程施工对鱼类饵料资源的影响较小。 项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。因此，项目清淤疏浚作业对鱼类的影响不大。 6、水土流失影响分析 本工程施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失，水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运过程中，不可避免产生部分水土流失。 施工过程中开挖回填土方采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，干化场堆存时需设置遮盖物等。同时在开挖坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面。临时排水沟末端设置临时沉沙池。项目岸坡生态修复工程和绿化工程将有利于水土保持。施工结束后，随着绿化工作的完成，地表植被得以恢复，工程对水土流失的影响会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建设内容为：河道清淤疏浚、岸线整理、生态护坡，施工完成后即结束，故无营运期污染物产生。 本项目的建设宗旨是完善防洪工程体系，并对堤岸进行生态修复，对河道进行清淤疏浚，提高河道两岸的防洪能力，改善区域生态环境，本身就是一项环境保护工程。本项目属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物，本项目建设后将有利于改善新墙河、茨洞河及江堧河水环境质量，对其影响为正面影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 选址合理性分析 本项目选址不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。本项目建设后将有利于改善新墙河、茨洞河、江堧河流域水体的现状，工程实施后，可提高河道的冲淤能力，两岸边坡得到护砌，减少水土流失。项目的实施可提高区域整体水体自净能力，可改善水质条件，同时改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性。 综上所述，本项目选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期主要污染源及采取的措施如下： 1、废气 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气及底泥恶臭。 （1）扬尘 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 施工期必须采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响，采取措施如下： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④合理选择运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，未能硬化部分使用草帘覆盖，防止扬尘，易产生扬尘的散装物料、渣土的运输必须进行密闭式运输。设置车辆冲洗装置，车辆驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度； ⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品预拌混凝土； ⑥施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡； ⑦对于裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工占用场地进行绿化恢复； ⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆； 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施后，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械废气 工程施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，使用优质燃料、对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。 （3）底泥恶臭 一般在河道清淤过程会产生臭气，主要是底泥中的有机质和微生物在长时间缺氧状态下产生的恶臭，本项目河道清淤淤泥主要为河砂、卵石和黏土，不属于有机物腐殖污泥，有机质含量较少，通过采取合理安排施工时间、喷洒除臭剂、对清理的淤泥及时进行处理等措施后，底泥中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 2、废水 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、淤泥废水。项目施工期产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施： ①本项目建设期6个月，环评要求项目不在丰水期施工，尽量缩短连续施工时间，选择在枯水期或水流静止期的情况下施工。 ②对施工用水严格管理，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。 ③设置废水隔油沉淀池对施工废水作沉淀隔油处理，隔油沉淀后的废水用于洒水除尘，不外排水体。 ④建筑材料需集中堆放，堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体，对周围环境造成污染。 ⑤弃渣场周边设置排水沟、沉淀池，废水经排水沟排入沉淀池经沉淀后散排至周边区域。 ⑥严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入附近水体内。 ⑦在饮用水水源保护区二级保护区边界处设置水质监测断面，若发现水质有异常情况，应立即停工整治。 综上所示，施工废水不会对周边水环境造成太大的影响。 3、噪声 施工设备产生的噪声主要对新墙河、茨洞河、江堧河两岸50m范围内敏感目标噪声干扰，由于新墙河、茨洞河、江堧河两岸部分居民点离施工场地较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物主要是工程弃渣以及生活垃圾。 （1）在项目部办公地点设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运； （2）施工过程中产生的弃渣已经列入水土保持方案，清淤污泥干化后全部运至乡镇现有弃渣场堆放。 （3）严禁将生活垃圾混与工程弃渣一同处置，项目产生固废不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 5、生态环境 本项目施工期主要生态环境保护措施主要从以下几个方面考虑： （1）对陆域生态环境保护措施 ①临时占地保护措施 本项目施工临时占地，包括临建设施、弃渣场等，临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化，对临时占地进行撒播草籽复绿，绿化草种优先选择矮生百慕大草草籽，备选草籽有白三叶、狗牙根、假俭草等适地草籽，草籽撒播密度80kg/hm2。。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。 ②对项目周边区域植被的保护措施 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，可能会破坏周边区域部分植被，施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。评价建议： i 合理安排施工的运输路线，安排工作人员定期对运输路线进行洒水降尘； ii 进出车辆需在项目内的车辆冲洗平台清洗； ③对动物的影响及防治措施 工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，施工产生的噪声将对其产生惊扰，施工结束后将重新迁回而得到恢复。应加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。 ④弃渣场的生态修复措施 根据弃渣场地形条件，在弃渣场堆放坡脚布置永久排水沟，永久沉砂池末端设沉砂池，以更有效地沉降径流泥沙，减少水土流失量。 施工结束后对弃土场进行进行植被恢复，种植灌木、撤播草籽，灌木选择马尾松，绿化草种优先选用矮生百某大草草籽，备选草籽有自三叶、狗牙根、假俭草等适地草籽，草籽指播密度 80kg/hm2。 （2）对水域生态环境保护措施 ①施工期生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理；施工机械的含油污水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 ②在施工场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后回用于洒水降尘，不外排。 ③工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 ④施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，在各施工点处建设排水沟、沉淀池，防止雨天水土流失进入周边水体。 ⑤合理安排施工计划、施工程序，协调各个施工步骤、各施工点的施工。雨季尽量减少开挖地表，如需在雨季开挖，应做好开挖土方的填埋工作，并且在开挖区周边建设排水沟和沉淀池；回填区用覆盖物覆盖，防止雨水的直接冲刷。 6、水土流失防护措施 ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方、工程弃渣全部用于岸坡加固、护坡建设。 ②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，边施工边采取有效的水土保持措施。 ③建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，干化场暴雨时设土工布围栏，防止暴雨冲刷造成水土流失。 ④挖方的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑤施工结束后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被。 采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小。 7、监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。 表5-1 施工期污染物监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 监测内容; 监测机构. 施 工 期; 废气; 施工现场; 施工期 1次; 1天; TSP、恶臭; 自行监测或委托第三方检测公司. 废水; 施工期; 施工废水沉淀后回用. 噪声; 施工期 1 次; 1天; Leq（A）. 水质; 监测断面; 施工期3次; 1天; 地表水水质指标（8项）. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于生态影响型项目，营运期间无污染物产生。 |
| 其他 | 1、环境保护管理 （1）建设单位环境管理机构 1）工程管理 ①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。 ②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。 ③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。 ④有效协调监理、设计、施工各方关系。 ⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。 2）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 3）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 4）环境管理机构组成 根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1417万，环保方面的投资约为58.5万，环保投资占工程总投资的4.13%。本项目环保建设内容见下表： 表5-2 环保投资一览表 工程阶段; 项目; 防治措施; 投资估算 （万元）. 施 工 期; 废水; 施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘; 4. 淤泥废水经渠道排入沉淀池经沉淀后用于洒水抑尘; 2. 水质; 监测断面水质监测; 6. 废气; 设置围挡、物料堆放覆盖路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘; 4. 加强管理，规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料; 1. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声; 10. 固废; 垃圾桶或垃圾箱; 0.5. 淤泥干化场所配套设置临时围挡设施、设单独围堰、导流沟，渣土用于岸坡加固、护坡建设，弃渣场设置排水沟、沉砂池; 11. 生态; 水土保持、绿化、复垦等; 20. 合计; 58.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量利用施工区内闲置土地，施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设，采取车辆限速、禁止鸣笛，对设备采取高噪声设备减震、隔声措施，加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等 | 施工结束后不占地，临时占地复绿 | / | / |
| 水生生态 | 设施工围堰，施工废水经预处理后回用不外排，落实水土保持措施，合理安排施工计划 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水依托租赁居民房原有处理系统处理；施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用于车辆、机械清洗 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求 | / | / |
| 固体废物 | 淤泥干化场所配套设置临时围挡设施、设单独围堰、导流沟，清障弃渣运至乡镇现有弃渣场堆放，清淤废料交由政府组织综合利用，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运。 | 满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 结论

本项目可对岸坡进行修整，对河道进行清淤疏浚，提高河道两岸的防洪能力，改善区域生态环境，其本身就是一项环境保护工程。 项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施以及生态保护措施的提前下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小，从生态环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。