- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目

建设单位（盖章）：湖南圣诺运动用品有限公司

编制日期：         2023年08月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	12

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：环评委托书

附件2：公司营业执照

附件3：项目立项备案表

附件4：入园说明

附件5：国土证

附件6：投资合同

附件7：关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划环评的批复

附件8：检测报告

附件9：类比企业实测数据

附件10：专家评审意见及签到表

附图

附图1：岳阳高新技术产业园区原有范围和本次调区扩区范围示意图

附图2：岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图

附图3：项目地理位置图

附图4：环境保护目标分布示意图

附图5：总平面布置图

附图6、7、8、9：车间平面布置图

附图10：环境质量现状监测布点图

附图11：工程师现场照片

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-430621-04-05-269197 |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘** | 联系电话 | 177****1918 |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园洪山洞片区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113度22分45.310秒，北纬：29度07分13.672秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1954橡胶鞋制造 C1953塑料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | - 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19中制鞋业195*中“有橡胶硫化工艺；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.4% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 15417.26m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2035）》 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《关于同意岳阳高新技术产业园区开展调区扩区前期工作的函》（湘发改函[2020]32号），湖南省自然资源厅出具了《关于岳阳高新技术产业园区发展方向区划定成果的审查意见》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价报告书》，湖南省生态环境保护厅，《关于湖南岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价的工作意见》（湘环评〔2020〕4号）； 《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》，湖南省生态环境保护厅，《关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2021〕40号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，是经湖南省人民政府2015年批准设立的高新技术产业园区。岳阳高新技术产业园区最初成立于2001年，为岳阳市编委批准成立的岳阳县生态工业园，后于2012年由湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区（湘政办函[2012]187号）。根据《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》的规划产业定位：岳阳高新技术产业园区规划范围为916公顷，由主产业片区和洪山洞产业片区组成：主产业片区规划面积727.75公顷，东至林科所—燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章—燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路—武广高铁线，北至东方村易家组—城南大道线，主要发展生物医药、机械制造、新材料（主要包括生物基材料制造、结构性金属制品制造、数码耗材和耐火耐磨材料等)。洪山洞产业片区规划面积188.25公顷，东至107国道西侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，主要发展建筑材料（主要包括陶瓷制品、水泥制品等)。 本项目在高新技术产业园区洪山洞产业片区内（附图1），根据本次评价分析项目产生的污染物经环保措施处理后可满足相关排放标准要求，且项目已征得产业园同意，入园说明见附件4，与《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》的规划不冲突。 2、规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2022-2025）环境影响评价报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号）项目与园区规划环评相符性分析见下表。 表1-1 项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及批复相符性分析表 序号; 园区规划及批复要求; 项目情况; 是否符合. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 项目不位于主产业片区，位于洪山洞产业片区；根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目；综上，项目符合国家产业政策。; 符合. 2; 严格环境准入,优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 本项目不属于《报告书》中的环境准入负面清单，且不涉及生产废水的排放。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。; （1）本项目不属于涉水型污染企业，无生产废水产生，仅有生活污水产生，本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。在厂区内实行雨污分流。 （2）本项目产生少量的废气污染物，采取相应的有效措施减少污染物的排放总量。 （3）生产的一般固废：废边角料和打样、试样废物收集后定期外售回收机构综合利用，收集到的粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫清运；危险废物：废活性炭、废UV灯管经危废间暂存后交由有资质单位处理；废容器罐经暂存间暂存后，定期交由供应商回收再利用。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目制定完善的监测计划，严格执行。; 符合. 综上，项目建成与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及审查意见的要求是相符的。 3、规划环境影响评价产业定位符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入清单，项目与洪山洞产业片区内现行环境准入负面清单相符性如下： 表1-2 岳阳高新技术产业园洪山洞产业片区环境准入行业清单 片区; 类别; 行业; 符合性分析. 洪山洞片区; 推荐产业; 主导产业： 新材料产业：在现有高温耐火材料的基础上，发展耐火、耐磨特种新材料集群，代表行业 C307 陶瓷制品制造；C308 耐火材料制品制造；C331 结构性金属制品制造; 本项目不属于新材料产业. 禁止类; 规划主导产业以内： ①新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。; 本项目不属于规划主导产业类型，且不属于排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目; ①本项目不属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准中的采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②本项目不属于以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，不使用国家产业政策规定的落后生产工艺装备和不生产落后产品，不属于国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目. 限制类; ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。; ①本项目不属于国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②本项目不属于严格管控高耗能高排放项目。. 综上所述，项目尽管不属于产业园推荐产业类，但也不属于禁止类和限制类，因此本项目与洪山洞产业片区内现行环境准入负面清单不冲突。 4、规划环境影响评价环境准入工艺和产品负面清单符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入负面清单，本项目所处园区中的，项目与洪山洞产业片区内现行环境准入负面清单相符性如下： 表1-3 岳阳高新技术产业园洪山洞产业片区现行环境准入工艺和产品负面清单 片区; 类别; 行业; 工艺; 符合性分析. 洪山洞片区; 禁止类; 新材料; 《产业结构调整指导目录（2019本）》淘汰类和限制类中建材生产线、工艺和装置; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019本）》淘汰类和限制类中建材生产线、工艺和装置类. 其他; 其他属于《产业结构调整指导目（2019 年本）》淘汰类和限制类工艺和设备; 本项目不属于《产业结构调整指导目（2019 年本）》淘汰类和限制类工艺和设备. 限制类; 新材料; 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中（十二、建材）的利用不低于 2000 吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000 万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物，水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理; 本项目不涉及新型干法水泥窑或新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物. 根据以上分析，本项目不属于负面清单中项目，属于允许类项目，且项目已取得产业园区同意，因此本项目符合园区准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目采用乙烯-醋酸乙烯共聚物、合成橡胶原料进行加工，生产运动防护用品鞋类鞋底成品，属于运动橡胶和塑料鞋靴的配件制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正版）中的限制、淘汰类内容，项目工艺、产品均不属于限制、淘汰类内容，项目建设符合国家当前产业政策。 根据《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），本项目使用的EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚物，不涉及废塑料再利用，生产塑料鞋靴的EVA中底制造，不属于禁止、限制部分塑料制品类。 2、项目选址合理性分析 本项目为橡胶鞋、塑料鞋制造，根据园区环境准入负面清单，不属于产业园规定的禁止类、限制类和推荐类，属于允许类项目。且项目已征求产业园意见，并签订投资合同（附件6）。由此可知，项目选址满足园区准入要求。 综上所述，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳市岳阳高新技术产业园，不在岳阳县已划定的生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 2）环境质量底线 根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区；根据委托湖南谱实检测技术有限公司对本项目特征污染物TSP的现场监测数据，项目所在区域TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；根据岳阳县环境监测站2022年新墙河六合垸断面的地表水分析数据，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。有机废气经UV光解+二级活性炭吸附处理后由经22.5m高排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后经专用管道于屋顶排放，项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的电、水等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求，不会突破区域的资源利用上线。 4）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 表1-4 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 岳阳高新技术产业园区; 空间布局约束; 集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。; 本项目废水不涉及重金属及持久性有机物，无生产废水产生，符合管控要求。. 禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。; 本项目不涉及原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染，不属于耗水量大或水型污染为主的企业，不属于三类工业企业，符合管控要求。. 园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。; 本项目不在西北部现有居住、商贸、文教用地范围内，符合管控要求。. 污染物排放管控; 废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。; 本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。符合管控要求。. 废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。 本项目无锅炉. 固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。; 厂区已设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。. 环境风险防控; 园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 厂区拟建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，项目投入生产后，严格按照相关要求，建立健全环境风险防控体系，符合管控要求。. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 资源开发效率要求; 能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020年的区域综合能耗消费量预测当量值为483400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位 GDP 能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能 源消耗增量控制在 113500吨标煤。 水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县 2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工 产业土地投资强度标准分别为 220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。; 不涉及燃煤锅炉，本项目用水为生活用水，本项目用地为工业用地，且不属于禁止类工业，符合管控要求。. 4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析分析如下： 表1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 类别; 内容; 相符性. 源头和过程控制; 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目使用的油漆和胶水均为符合环境标志产品技术要求的水基型产品；废气污染物的主要产生环节采用密闭一体化生产技术，其他废气产生环节均设置在车间内，分类收集废气进行处理. 末端治理与综合利用; （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目产生的VOCs废气不具备回收利用价值，因此采用UV光解、吸附等方式进行处理，产生的废吸附材料经危废暂存间暂存后交由相关资质单位无害化处理. 鼓励研发的新技术、新材料和新装备; （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。; 本项目废气采取UV光解+活性炭吸附处理，根据本次评价分析项目废气可做到达标排放，采用的废气处理技术属于可行技术. 运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本次评价要求建设单位设置环保专员，并依据左述要求落实各项措施. 根据上述分析，建设单位采取的措施和落实本次评价提出的相关措施后，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 5、与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析 表1-6 与《湖南省“两高”项目管理名录》中项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 相符性. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; 本项目不属于. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; 本项目不属于. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; 本项目不属于. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; 本项目不属于. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。; 本项目不属于. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目; 本项目不属于. 水泥熟料、平板玻璃. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。; 本项目不属于. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目不属于. 根据上述分析，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中“两高”项目清单，符合《湖南省“两高”项目管理名录》的规定和要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1 项目由来 湖南圣诺运动用品有限公司是一家以运动防护用具制造、鞋制造、体育用品及器材制造为主的企业，拟落户于湖南省岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园区，组建湖南圣诺运动用品有限公司，主要从事EVA鞋材、橡胶鞋底和组底生产。项目分为一、二期工程，其中项目一期租用岳阳高新技术产业园主产业园区建设的标准化厂房 E 栋整栋，厂房设置三层，总建筑面积约为11470.62m2，2022年1月29日岳阳市生态环境局岳阳县分局批复一期工程的环境影响评价报告，2022年3月公司申领了排污许可证，其排污许可证的编号为91430621MA7BPXGM8Y001Q，2022年6月公司完成一期项目的环保验收，现已正式投产；项目二期拟建于岳阳高新技术产业园洪山洞片区，总占地面积约15417.26m2，总建筑面积22728.95m2。 结合自身发展情况及市场需求，建设单位拟投资15000万元，在岳阳高新技术产业园洪山洞片区建设“岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目（二期）”。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版本）的规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19中制鞋业195*中有橡胶硫化工艺”，应编制环境影响报告表。 受湖南圣诺运动用品有限公司委托，湖南创佳环保有限公司承担该项目环境影响评价工作。按有关环评技术规范规定，我单位对本项目进行实地勘察，收集有关资料，对项目所在区域环境质量现状进行评价，在工程分析基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为企业设计及环保部门管理提供科学依据。 ## 2项目概况 - 2.1项目名称及性质 项目名称：岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目； 建设单位：湖南圣诺运动用品有限公司； 建设地点：岳阳高新技术产业园建材园片区； 项目性质：新建； 建设规模：新建综合楼一栋，生产厂房两栋，总占地面积约15417.26m2，总建筑面积22728.95m2 总投资：15000万元，其中环保投资60万。 劳动定员：厂区员工人数300人，职工宿舍和食堂位于新建综合楼内，食堂可提供三餐，年工作时间为300天。 - 2.2建设内容及建设规模 本项目选址位于岳阳高新技术产业园洪山洞片区，属于岳阳高新技术产业园区。项目主要建设内容具体情况如下表2-1所示。 表2-1 建设内容及规模 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产厂房; 厂房一; 第一层; 建筑面积约3200m2，油压车间、整理车间、开炼车间、密炼车间及配套设施. 第二层; 建筑面积约3200m2，合贴车间、照射线及配套设施. 厂房二; 第一层; 建筑面积约3200m2，射出车间、小发泡车间、造粒车间（包括密炼间）及配套设施. 第二层; 建筑面积约3200m2，中底成型车间、整理车间、加工车间及配套设施. 储运工程; 仓库; 原料仓; 建筑面积640m2，设置厂房第1栋一层东侧. 建筑面积920m2，设置厂房第2栋一层东侧. 半成品仓; 建筑面积780m2，设置厂房第1栋二层西侧. 建筑面积504m2，设置厂房第2栋二层西侧. 成品仓; 建筑面积960m2，设置厂房第1栋二层东侧. 建筑面积960m2，设置厂房第2栋二层东侧. 辅助工程; 食堂; 建筑面积246.5m2，设置在综合楼1楼. 办公室; 建筑面积555m2，设置在综合楼1楼. 宿舍; 建筑面积1958.5m2，设置在综合楼2、3、4楼. 检测室; 建筑面积80m2，设置在综合楼1楼（用于测试产品拉力、抗弯曲、抗耐磨等物理检测，无探伤、放射性设备）. 公用工程; 供水; 生产用水、生活用水来源于自来水，水质水量可满足项目用水需求. 排水; 排水方式采用雨污分流方式，本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。雨水通过雨水管网收集后排入七星河，最终进入新墙河。. 供电; 电源来自园区电网. 供热; 园区提供天然气，供热的燃料为天然气. 环保工程; 废气; 配料、开炼、造粒、发泡、成型工序等车间进行集气罩集气，密炼车间进行负压集气，天然气燃烧废气利用密闭管道收集. 密炼工序（橡胶底）、人工配料; 负压集气+布袋除尘+UV光解+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA001）; 左述工序共用“UV光解+二级活性炭吸附”一套设施. 开炼和油压成型工序; UV光解+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA001）. 天然气燃烧废气（供热油压成型）; 22.5m高排放（DA001）. 密炼工序（中底）、人工配料; 负压集气+布袋除尘+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA002）; 左述工序共用一套“二级活性炭吸附”设施. 中底成型、发泡、造粒工序、补漆贴合; 二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA002）. 打粗工序; 布袋除尘+22.5m高排放（DA002）. 天然气燃烧废气（供热冷热成型和发泡）; 22.5m高排放（DA002）. 废水; 本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。. 噪声; 选用低噪声设备、采取结构隔声、基础减振、合理布局等措施. 固废; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理. 在厂房外西侧设置一间危废暂存间，面积约为25m2，与一般固废间相邻. 在厂房外西侧设置一间一般固废暂存间，面积约为25m2，与危废暂存间相邻. 风险; 软化油原料仓库四周设置低矮围堰，贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。液态物料（水性油漆、水性胶水）设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。. 注：标准化厂房一用于生产橡胶底，标准化厂房二用于生产EVA中底、射出中底、成品鞋和组合底。 - 2.3产品方案 本项目主要产品如表2-2所示。其中会产出部分不合格品以及部分成品根据订单放仓库备用，因此会导致外售量与产量不匹配。 表2-2 产品清单 序号; 产品名称; 产量; 规格; 外售量; 备注. 1; EVA中底（包括射出中底）; 850万双; 135g/双; 415万双; 其中射出中底产量450万双. 2; 橡胶底; 450万双; 160g/双; 25万双. 3; 组合底; 400万双; 230g/双; 385万双; 组合底以自产的EVA中底和橡胶底为原料. 4; 成品鞋; 100万双; 500g/双; 100万双. （注：射出中底属于EVA中底，原辅料相同，只是成型工艺不同，射出中底属于机器射出成型，EVA中底属于机器发泡成型。） - 2.4主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要设施一览表 序号; 设备名称; 台; 数量; 功率、型号; 使用工序. 1; 耐黄变箱试测试机; 台; 2; 0.2KW/HD-E704; 检测. 2; 臭氧测试机; 台; 1; 0.2KW/CY/DC-50; 检测. 3; 恒温恒湿老化测试机; 台; 1; 0.2KW/RK-TH-100; 检测. 4; 回弹测试机; 台; 2; 0.05KW/F0030; 检测. 5; 拉力测试机; 台; 2; 0.05KW/HZ-1003B; 检测. 6; 磨痕试验机; 台; 2; 0.1KW/1700; 检测. 7; DIN磨耗试验机; 台; 2; 0.1KW/QHT-521; 检测. 8; 电子天平比重测试机; 台; 3; 0.001KW/MP4002J; 检测. 9; 利拿机; 台; 4; 50KW/SH-18、XK-450; 用于混炼. 10; 出片机; 台; 4; 3KW/XK-400; 混炼或开炼后压成片状便于裁断. 11; 切片机; 台; 4; 3KW/1800型; 开炼出片后切割用. 12; 油压机; 组; 12; 7.5KW/SH-150; 用于油压成型. 13; 裁条机; 台; 4; 1KW/XC1-03; 开炼出片后裁断用. 14; 自动切片机; 台; 4; 3KW/2800型; 开炼出片后裁断用. 15; 切生胶机; 台; 2; 2KW/1800-2型; 将橡胶原料切块. 16; 下落式万马力; 台; 2; 110KW; 密炼设备. 17; 升料斗; 台; 6; 2.2KW/400L; 辅助设备. 18; 振动筛选机; 台; 4; 1KW/ADM-V2SPTR-Y6; 用于混合. 19; 气动搅拌机; 台; 4; 1KW/ADM-V2SPTR-Y6; 用于混合. 20; 搅拌桶; 台; 4; 5.5KW/HONGRUN-04; 用于混合. 21; 搅拌机; 台; 4; 7.5KW; 用于混合. 22; 双槽过水机; 台; 4; 3KW/TZ-8218; 用于出片后或造粒. 23; 单槽过水机; 台; 4; 3KW/TZ-7218; 用于出片后或造粒. 24; 裁断机; 台; 20; 5.5KW/XC3-14T; 将材料用斩刀裁成所需要的形状. 25; 修边机; 台; 50; 1KW; 油压或成型后削除多余的毛边. 26; 小轮台; 台; 4; 11KW; 开炼设备. 27; 轮台; 台; 7; 33KW; 原料混炼. 28; 抽风机; 台; 24; 7.5KW/9m3/h; 辅助设备. 29; 负压风机; 台; 120; 0.75KW/0.9m3/h; 辅助设备. 30; 造粒成型机; 台; 4; 50KW; 中底造粒. 31; 小发泡机; 组; 4; 20KW; 中底发泡机. 32; 中底冷热定型机; 组; 6; 13KW/XS-1; 中底成型机. 33; EVA斜度切割机; 台; 2; 1KW/ZX-2516A; 辅助设备. 34; EVA剖台; 台; 1; 7.5KW; 辅助设备. 35; 称料台; 台; 12; 0.75KW; 辅助设备. 36; 射出机; 组; 8; 180KW; 成型机. 37; 烤箱; 条; 4; 50KW; 辅助设备. 38; 全自动拌料机; 台; 8; 3KW; 辅助设备. 39; 削薄机; 台; 10; 3KW/K2C2-S; 辅助设备. 40; 打粗机; 台; 40; 3KW/QX-341; 用于打粗. 41; 钻台; 台; 8; 1KW; 用于打粗. 42; 磨台; 台; 4; 3KW; 用于打粗. 43; 双头打磨机; 台; 4; 3KW/MQO-3220C; 用于打粗. 44; 照射线（UV灯管）; 条; 2; （强度）3KW/0.6~0.8焦耳/两根灯管; 用于照射. 45; 水压机; 台; 10; 3KW/SUP-XT-1; 用于压合. 46; 拳头机; 台; 15; 3KW/LC-75; 用于压合. 47; 强式压机; 台; 15; 2.2KW/SP-X-1; 用于压合. 48; 上下压机; 台; 8; 2.2KW/UD-10; 用于压合. 49; 烤箱; 条; 4; 50KW; 辅助设备. 50; 流水线含烤箱（电热）; 条; 12; 70KW; 输送带流水线. 51; 过胶机; 台; 6; 2KW/RL-2113; 用于上胶. 52; 针车; 台; 100; 0.5KW; 鞋面车缝. 53; 电脑车; 台; 10; 1KW; 鞋面车缝. 54; 压底机; 台; 10; 1KW; 用于成型. 55; 定型机; 台; 10; 1KW; 成品鞋定型用. 56; 前帮机; 台; 10; 1KW; 用于成型. 57; 后帮机; 台; 10; 1KW; 用于成型. 58; 上胶机; 台; 6; 1KW; 成品成型加工中上胶. 59; 验针机; 台; 20; 1.1KW/JZQ-603Y; 用于检验. 60; 冷冻机; 台; 16; 5.5KW; 辅助设备. 61; 空压机; 台; 10; 22KW; 辅助设备. 62; 储气罐; 台; 10; 0.84MPa/1.0m3; 辅助设备. 63; 柜式吸尘机; 台; 8; 3KW/; 辅助设备. 64; 吸尘机; 台; 6; 1KW/8000m3/h; 辅助设备. 65; 模温机; 台; 7; 10KW; 辅助设备. 本项目主要生产设备均为国内先进设备，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备不属于淘汰类落后生产工艺装备。 设备产能匹配性分析： 项目设置EVA中底生产线4条，每条生产线设计生产3500双/天，按每年生产300天，则预计单条生产线设计产能为105万双/年·条生产线，则项目预计生产能力为420万双/年。 项目设置射出中底生产线6条，每条生产线设计生产2385双/天，按每年生产300天，则预计单条生产线设计产能为71.5万双/年·条生产线，则项目预计生产能力为430万双/年。 项目设置橡胶底生产线10条，每条生产线设计生产1600双/天，按每年生产300天，则预计单条生产线设计产能为48万双/年·条生产线，则项目预计生产能力为480万双/年。 项目设置组合底生产线6条，每条生产线设计生产2500双/天，按每年生产300天，则预计单条生产线设计产能为75万双/年·条生产线，则项目预计生产能力为450万双/年。 项目设置成品鞋生产线2条，每条生产线设计生产2000双/天，按每年生产300天，则预计单条生产线设计产能为60万双/年·条生产线，则项目预计生产能力为120万双/年。 - 2.5主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料清单 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 最大 储存量; 单位; 规格; 用途; 对应成品. 1; EVA; 吨/年; 625; 20; 吨/年; 袋; 主料、外购; 中底、射出底. 2; 橡胶; 吨/年; 450; 20; 吨/年; 袋; 主料、外购; 橡胶. 3; 锌氧粉; 吨/年; 7; 1; 吨/年; 袋; 辅料，外购; 中底、橡胶. 4; 硬脂酸; 吨/年; 6; 1; 吨/年; 袋; 辅料，外购; 中底、橡胶. 5; 软化油; 吨/年; 12; 1.25; 吨/年; 桶; 辅料，外购; 橡胶. 6; 色母; 吨/年; 1; 0.2; 吨/年; 袋; 辅料，外购; 中底、橡胶. 7; 纳米钙; 吨/年; 13; 1.75; 吨/年; 袋; 辅料，外购; 橡胶. 8; 硫化剂; 吨/年; 3.5; 0.5; 吨/年; 袋; 辅料，外购; 橡胶. 9; 水性油漆; 吨/年; 0.2; 0.02; 吨/年; 桶; 辅料，外购; 橡胶、组底. 10; 水性胶水; 吨/年; 90; 1; 吨/年; 桶; 辅料，外购; 组底、成品鞋. 11; 牛皮; 吨/年; 14; 1; 吨/年; /; 主料、外购; 成品鞋. 12; 人造皮; 吨/年; 36; 2.5; 吨/年; /; 主料、外购; 成品鞋. 13; 聚酯纤维类; 吨/年; 30; 3.5; 吨/年; /; 主料、外购; 成品鞋. 14; 塑胶制品; 吨/年; 8; 1; 吨/年; /; 主料、外购; 成品鞋. 15; 鞋带; 万双/年; 50; 8; 万双/年; /; 辅料，外购; 成品鞋. 16; 眼扣; 吨/年; 5; 0.8; 吨/年; /; 辅料，外购; 成品鞋. 17; 水; 吨/年; 12; /; /; 园区供水管网; /. 18; 电; 万度/年; 180; /; /; 园区供电管网; /. 19; 天然气; 万立方/年; 60; /; /; 园区供天然气管网; /. 20; 活性炭; T/年; 4; /; /; 外购; 废气处理设施. 21; UV灯管; Kg/年; 2.8; /; /; 外购; 废气处理设施. 原辅料理化性质： EVA：又称为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物，是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得。熔点为99℃，密度为0.92~0.98g/cm3，分子量为114.143，不溶于水，不会挥发。可生物降解：弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。项目采用的EVA材料中的醋酸乙烯含量小于40%的产品为EVA树脂；醋酸乙烯含量40%~70%的产品很柔韧;富有弹性特征， 合成橡胶：是由不同单体在引发剂作用下，经聚合而成的品种多样的高分子化合物，单体有丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、异丁烯、氯丁二烯等多种。聚合工艺有乳液聚合、溶液聚合、悬浮聚合、本体聚合四种。具有优良的耐热性、耐寒性、防腐蚀性且受环境因素影响小，合成橡胶材料和适用于零下60度到250度之间正常使用。 锌氧粉：锌氧粉即氧化锌ZnO，活性锌氧粉广泛用于制鞋工业，主要用作发泡促进剂，使EVA制品具有良好的耐磨性、耐撕裂性和弹性。呈现白色六角晶体或粉末，无气味，密度约为5.606g/cm3，分子量为81.39，熔点和闪点较高，分别为1975℃和1436℃，其化学性质较为稳定，不溶于水、乙醇；但溶于酸、氢氧化钠、氯化铵。 硬脂酸：化学式为C18H36O2，硬脂酸主要用作EVA发泡促进剂。性状：带有光 泽的白色柔软小片，微具刺激性气味。相对密度（水=1，20℃）：0.941g/cm3，熔点（℃）：69.6，溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等。 软化油：由矿物油及橡胶复合增塑剂，软化剂组成，性状：无色清澈透明液体，相对密度（水=1）：0.8510g/cm3，能改变胶料塑性，使生胶料软化，有助于其他配合剂分散的橡胶助剂。 色母：是一种新型高分子材料专用着色剂，也称颜料制备物。主要由橡胶、碳酸钙和炭黑等组成，是具有特殊气味的黑色片状固体，密度为1.31g/cm3。是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物。 纳米钙：主要成分为碳酸钙CaCO3，外观为纯白色粉末，密度为2.71g/cm3，不溶于水。纳米钙与橡胶有很好的相容性，具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的功用，可使橡胶易混炼、易涣散，混炼后胶质柔软，橡胶外表润滑；可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有实质的前进。 硫化剂：主要物质成分为硫磺，外观为淡黄色颗粒，为易燃固体，不溶于水，部分溶于二硫化碳，可以加速橡胶等高分子材料的交联反应的化学物质，可以改善橡胶的性能，使其更加耐磨、抗氧化、耐高温等。 水性油漆：水性油漆是以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好。 水性胶水：是以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂。可能含有有限的挥发性有机化合物作为其水性介质的助剂，以便控制粘度或流动性。优点主要是无毒害、无污染、不燃烧、使用安全、易实现清洁生产工艺等。 - 2.6公用工程 （1）给水 本项目用水水源为自来水，由园区市政供水管网提供。沿场区道路呈环状布置，采用生活给水、冷却水系统和消防独立给水管网。根据建设单位提供资料，项目用水主要为员工生活用水、生产工艺冷热成型循环补充水、双槽过水机补充用水，其中地面清洁和设备清洁主要采取干清工艺。 生活用水：本项目劳动定员300人，年工作300天，厂区提供食宿，都位于新建综合楼内。按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d·人计。则本项目生活用水量为45m³/d（13500m³/a），污水排放系数取0.8，则生活污水的排放量为36m³/d（10800m³/a）。 - （2）排水 排水方式采用雨污分流方式，本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。雨水通过雨水管网收集后排入七星河，最终进入新墙河。 表2-5 本项目给排水情况一览表 项目; 进水量（m3/a）; 出水量（m3/a）. 新鲜水; 回用; 总计; 损耗; 回用; 排水. 冷热成型循环用水; 0.3; 2.7; 3; 0.3; 2.7; 0. 双槽/单槽过水机循环用水; 0.5; 4.5; 5; 0.5; 4.5; 0. 生活用水; 13500; 0; 13500; 2700; 0; 10800. 合计; 13500.8; 7.2; 13508; 2700.8; 7.2; 10800. 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a - （3）供电系统 项目用电均由工业园电网提供。用电基本为生产、办公及照明等，可满足项目建成后的用电负荷。 - （4）供热制冷系统 本项目办公室供暖、制冷采用分体空调，保证室内降温，采暖的需要，以供良好的生产和办公环境的需求。 - （5）消防系统 以园区消防管道用水作为给水水源，按消防部门要求，布置相关消防设施。 - 2.7生产定员与工作制度 劳动定员：本项目建成达产后，全厂劳动定员300人，厂区提供食宿。 工作制度：每天两班，每班工作10小时，年工作300天。 - 2.8总平面布局 根据建设单位提供的总平面布局和对厂房周边现场勘察，项目主要新建综合楼一栋，标准化厂房两栋。厂房整体呈矩形，厂房西北侧和东北侧均为以投产使用厂房，南侧为空地。该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。 新建的厂房为均为两层。厂房一第一层自西向东分布为整理车间、油压成型车间、开炼和密炼（橡胶底）车间、仓库等；第二层自西向东分布为半成品仓、合贴流水线、照射线、成品仓。厂房一用于生产橡胶底、成品鞋和组合底。 厂房二第一层自西向东分布为射出车间、造粒车间（包括中底的密炼车间）、小发泡车间、原料仓等；第二层自西向东分布为半成品仓、加工房、中底成型车间、成品仓等。厂房一用于生产EVA中底和射出中底。 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等有求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理，厂区平面布置图详见附图5、6、7、8。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1施工期 本项目新建两栋二层厂房进行生产，总占地面积为15417.26m2，总建筑面积为22728.95m2，施工期主要进行厂房的建设及设备安装、调试及投产。 （1）施工期工艺流程及产污节点如下： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 （2）产排污环节 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废水：施工过程中砂石料冲洗、机械和车辆冲洗产生的废水；施工场地内施工人员的生活污水； ②施工扬尘：运输、装卸和堆放易产生扬尘污染的建筑用料；由于车辆的行驶过程中产生的扬尘；装修及设备安装，均在室内进行，会产生一定量的粉尘； ③噪声：项目施工期噪声主要为机械噪声、车辆噪声和施工作业噪声； ④固体废弃物：施工期主要为施工弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 ## 2营运期 本项目产品按生产工艺可分为鞋底生产（EVA中底、射出中底、橡胶底）和鞋底加工（组合底、成品鞋），其工艺流程图及简述如下： - 鞋底生产（EVA中底、射出中底、橡胶底） 图2-3 鞋底生产生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： EVA中底 ①人工配料：项目采用人工开袋投料，该阶段会产生一定量的粉尘，已配套有布袋除尘器进行除尘处理； ②密炼（混合）：在生产时人工开袋投加原料后再开启密炼机，在密炼过程中也起到了物料搅拌混合的作用。 密炼目的是经过搅拌和高温，使原料转变为可塑性状态，使其可塑性增大，可塑性提高的实质就是原料的长链分子断裂，变成分子量较小的，链长较短的分子结构，以利于开炼时配合剂的混入和均匀分散，原料经密炼后呈块状。密炼机采用电加热方式，密炼温度控制在100~115℃。密炼机的基本工作部分由密炼室、转子、上顶栓和下顶栓构成，在工作过程中，密炼室、上顶栓和下顶栓三者组成密闭的空间，其内有两个相对回转的转子。投入密炼室的胶料受到转子间的剪切和磨擦，胶料温度上升，粘度降低，胶料与配合剂充分接触，反复搅拌混合均匀。 ③机械造粒、发泡、加工：将经过密炼后的可塑性块状料通过造粒机将塑化的原料通过模头挤出成细长的条状物，通过水槽进行冷却和固化，降低EVA条状物的温度和软度，接着将冷却固化的EVA条状物通过切粒机切成小颗粒状塑胶粒，过干燥机进行干燥，去除表面的水份。冷却用水仅起到降温作用，经补充蒸发损耗量后可循环使用，不涉及生产废水产生。随后将加工好的塑胶粒倒入小发泡机模具中，利用天然气间接加热至160℃，使其发泡成型，发泡约为12min/批。对发泡好的半成品进行取样检查是否达到工艺需求，若未达到则进行调整重新造粒再发泡。 ④冷热成型：将发泡好的EVA中底夹在框架上加热到软化状态，在外力作用下，使其紧贴模具的型面，以取得与型面相仿的形状。冷却定型后，经修整即成制品。冷热成型为对设备进行间接冷却，经设备自带水箱冷却后循环使用，无废水产生。热压工序使用燃气模温机进行加热。 模温机供热原理简介：本项目EVA中底冷热成型和橡胶底的油压成型时会利用模温机燃烧天然气进行供热。打开模温机开关，模温机点火装置点燃天燃气加热导热油，导热油从热源方向输送热量到所需要加温的设备上，再经过循环又回到加热系统中，循环加热输送热量作业。 ⑤机器修边、人工整理、包装入库：对成型的产品进行机器修边，人工清理废边料，并对左右鞋底进行整理，整理完成后将即可包装入库。 射出中底 ①人工配料：项目采用人工开袋投料，该阶段会产生一定量的粉尘，已配套有布袋除尘器进行除尘处理； ②密炼（混合）：密炼是经过搅拌和高温，使原料转变为可塑性状态，使其可塑性增大。在生产时人工开袋投加原料后再开启密炼机，在密炼过程中也起到了物料搅拌混合的作用。 ③机器造粒：将经过密炼后的可塑性块状料通过造粒机将塑化的原料通过模头挤出成细长的条状物，通过水槽进行冷却和固化，降低EVA条状物的温度和软度，接着将冷却固化的EVA条状物通过切粒机切成小颗粒状塑胶粒，过干燥机进行干燥，去除表面的水份。 ④射出成型：将塑胶粒添加到作为材料投入口的料斗中，在缸体中被加热成液态，完成射出的准备工序。随后，从射出部喷嘴射出的材料会通过模具内部名为注塑口的管路，再流经进一步分支的流道，被注入到成型部分。待材料冷却固化后打开模具，将成型品排出到外部。 ⑤人工修边、人工整理、包装入库：对成型的产品进行人工修边，人工清理废边料，并对左右鞋底进行整理，整理完成后将即可包装入库。 橡胶底 ①人工配料：项目采用人工开袋投料，该阶段会产生一定量的粉尘，已配套有布袋除尘器进行除尘处理； ②密炼（混合）：密炼是经过搅拌和高温，使原料转变为可塑性状态，使其可塑性增大。在生产时人工开袋投加原料后再开启密炼机，在密炼过程中也起到了物料搅拌混合的作用。 ③开炼：开炼的目的是使各种配合剂能完全均匀分散在胶料中，保证胶料的组成和各种性能均一，开炼机采用电加热方式，开炼温度控制在70~80℃。开炼机主要工作部分是两个速度不等相对回转的空心辊筒，当胶料投到两个辊筒上面后，在被辊筒挤压的同时，在摩檫力和粘附力的作用下形成楔形端面的胶条，在辊的作用下胶条受到强烈的碾压、剪切和撕裂，同时伴随着化学作用，如此反复多次最终完成塑炼、热炼和混炼及压片作用。本项目开炼过程加入硫化剂，包含硫化工艺。 橡胶硫化原理简介：橡胶受热变软，遇冷变硬、发脆，不易成型，容易磨损，易溶于汽油等有机溶剂，分子内具有双键，易起加成反应，容易老化。为改善橡胶制品的性能，生产上要对生橡胶进行一系列加工过程，在一定条件下，使橡胶中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶粒具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能，这个过程成为橡胶硫化。 ④出片、裁断：在生产橡胶底时，开炼好的胶料经过双水槽过水进行直接冷却，该部分冷却用水仅起到降温作用，经补充蒸发损耗量后可循环使用，无生产废水产生。过水后的胶片经切料机切割成一定长度的胶条，以备后续硫化成型。对裁断好的物料进行取样检查是否达到后续成型工序需求，若未达到则进一步开炼。 ⑤油压成型：将胶料置于模具中油压成型或冷热成型，项目使用的模具均外购。油压成型工序无需加入任何添加剂，热压温度为155℃，对胶料具有一定的硫化作用，由塑性的混炼胶变为高弹性的或是硬质的交联橡胶，从而获得更完善的物理机械性能和化学性能，提高和拓宽了橡胶材料的使用价值和应用范围。 ⑥机器修边、人工整理、包装入库：对成型的产品进行机器修边，人工清理废边料，并对左右鞋底进行整理，整理完成后将即可包装入库。 （2）鞋底加工（组合底、成品鞋） 图2-4 鞋底加工（组合底、成品鞋）生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 组合底： ①打粗：对自行生产的EVA中底、橡胶底粘合面进行打粗，以便增加彼此粘合接触面； ②机械照射：采用UV灯管对打粗面进行照射，每个照射位设置2个UV灯管，照射强度为0.6~0.8焦耳，时间约为1~3min，可增加粘合面的细孔，从而进一步增加粘合面积，增强粘合强度； ③人工上胶贴合、机械压合：采用人工过胶机进行人工涂抹胶水，进行贴合，在人工贴合后再采用拳头机、强式压机等设备进行机械压合，确保胶水渗透进入机械照射工序产生的细孔，增加EVA中底和橡胶底的粘合强度。 ④检验、包装入库：对组合底进行检验，主要从外观进行检验，若出现外观部分损坏，则在人工上胶工段采用小毛刷子人工刷/补漆，即为人工补漆工序。对合格产品包装入库。 成品鞋： ①备料：项目生产成品鞋采用自行生产的EVA中底和橡胶底制作成的组合底以及外购的牛皮、人造皮、聚酯纤维类等。 ②裁断：将外购的牛皮、人造皮、聚酯纤维类等材料裁断成鞋面材片，边角料进行人工收集后交专业单位进行综合利用。 ③鞋面车缝：利用针车将材片车缝成鞋面，检验后转成型线。 ④成品鞋成型：鞋面、鞋底上胶配套过烘箱后人工将其贴合，套楦定型。 ⑤检验、包装入库：对成型后的成品鞋进行检验，主要从外观进行检验并验针，合格产品包装入库。 （3）检测室检验流程（检验室位于综合楼） 图2-5 项目检测流程及产污节点图 工艺流程简述： ①样品：对每批次生产出的产品进行随机取样； ②开机预热：为确保检测的准确性，每天第一次检验检测需开机预热30分钟； ③选择检测项目：项目主要对样品开展耐磨、拉力、回弹等物理检测，无需探伤等放射性检测，也无需开展化学检验检测； ④导出检测结果：通过检测设备自动导出纸质版或电子版，用于存档或作为客户验收凭证； ⑤结束：对样品进行检验检测结束后一般不再用于生产，而是作为一般固废处理。 根据运营期生产工艺分析，项目产污环节情况具体见下表： 表2-6 项目运营期主要产污环节一览表 序号; 产污类别; 产生环节; 污染因子; 采取治理措施. 1; G1-1; 人工投料产生的颗粒物; 颗粒物; 废气经负压集气装置抽至厂房外，布袋除尘处理后，再经UV光解+二级活性炭吸附处理后22.5m高排气筒排放（DA001）. 2; 废气; 原料在密炼设备内加热到110~130℃挥发出的有机废气; 非甲烷总烃. 3; G1-2; 中间产品在开炼设备内加热到70~80℃挥发出的有机废气; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气; 经抽风装置抽至厂房外经UV光解+二级活性炭吸附处理后22.5m高排气筒排放（DA001）. 4; 在油压成型工序时受约155℃加热挥发出的有机废气; VOCs. 5; G1-3; 天然气燃烧废气; 颗粒物; 经密闭管道连至22.5m高排气筒排放（DA001）. 二氧化硫. 氮氧化物. 6; G2-1; 人工投料产生的颗粒物; 颗粒物; 废气经负压集气装置抽至厂房外，布袋除尘处理后 经二级活性炭吸附处理再22.5m高排气筒排放（DA002）. 7; 密炼设备内加热到110~130℃挥发出的有机废气; 非甲烷总烃. 8; G2-2; 造粒过程中挥发出的有机废气; VOCs; 集气罩收集经二级活性炭吸附处理再22.5m高排气筒排放（DA002）. 9; 发泡过程中挥发出的有机废气; VOCs. 10; 在成型工序时受约155℃加热挥发出的有机废气; VOCs. 11; 人工刷胶合贴时挥发出的有机废气; VOCs. 12; 人工补漆时挥发出的有机废气; VOCs. 13; G2-3; 打粗工序产生的粉尘废气; 颗粒物; 经布袋除尘后22.5m高排气筒排放（DA002）. 14; G2-4; 天然气燃烧废气; 颗粒物; 经密闭管道连至22.5m高排气筒排放（DA002）. 二氧化硫. 氮氧化物. 15; 食堂; 油烟; 油烟净化器. 16; 废水; 办公生活; COD、BOD5、氨氮、SS等; 本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。. 17; 噪声; 设备运行噪声; 等效声级; 车间墙体隔音、空气衰减传播. 18; 固体废物; S1修边产生的废边角料；S2检测产生的试样废料; 废边角料、打样和试验废料; 经收集后交专业单位进行综合利用. 19; 办公生活垃圾; 生活垃圾; 分类收集，环卫部门统一清运. 20; 废气处理设施设备; 收集到的粉尘; 回用于生产. 21; 废UV灯管、废活性炭; 危废暂存间+资质单位处理. 22; 生产工序; 废油漆桶等废容器罐; 供应商回收. 23; 人工补漆; 废油漆刷子; 环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目。据实地踏勘，项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位，区内未见濒危珍稀野生动植物。本项目无原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1大气环境现状调查与评价 - 1.1区域环境空气 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）》要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集2022年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。 岳阳县2022年区域环境空气质量数据见表3-1。 表3-1 2022年岳阳县空气质量现状评价表 所在区域; 评价因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 156μg/m3; 160μg/m3; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 47μg/m3; 70μg/m3; 67.14; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在行政区域岳阳县属于达标区。 - 1.2特征监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，无相关数据的选择当季主导风向下风向1 个点位补充不少于3 天的监测数据，本项目特征污染物TSP，委托湖南谱实检测技术有限公司于2023年5月28日~5月30日对《岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目》所在地TSP进行现场监测，检测结果如下。 监测点位：G1—项目厂界西北侧1m处。 具体监测统计结果见下表。 表3-2 大气监测统计结果(TVOC) 单位：μg/m3 监测点; 监测时间; 检测结果; 最大超标倍数; 超标率（%）; 执行的标准值. G1; TSP; 5月28号; 114; 0; 0; 300. 5月29号; 111. 5月30号; 116. 监测结果表明项目所在区域TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 - 2地表水环境质量现状 本项目废水经化粪池处理后排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门公布的2022年对六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W2：六合垸断面 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、LAS。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河六合垸断面（W2）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-3 六合垸断面地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河六合垸断面; 01月; 7.3; 12; 2.2; 0.468; 0.1; 0.05. 02月; 7.5; 14; 2.7; 0.426; 0.09; 0.05. 03月; 7.5; 14; 2.2; 0.281; 0.08; 0.05. 04月; 7.4; 10; 1.2; 0.244; 0.08; 0.05. 05月; 7.2; 20; 4; 0.267; 0.09; 0.05. 06月; 6.7; 12; 2.2; 0.424; 0.1; 0.05. 07月; 8; 20; 1.8; 0.232; 0.06; 0.05. 08月; 8.3; 19; 3.3; 0.105; 0.11; 0.05. 09月; 7.2; 13; 2.3; 0.975; 0.14; 0.05. 10月; 7.3; 20; 2.1; 0.562; 0.08; 0.05. 11月; 7.3; 12; 2; 0.652; 0.12; 0.05. 12月; 7.5; 18; 2.9; 0.668; 0.1; 0.05. 年均; 7.4; 15; 2.4; 0.442; 0.09; 0.05. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.2; 0.2. 由上表可知，新墙河六合垸能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 - 3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需展开声环境质量监测。 - 4地下水质量现状 本项目生活污水进入化粪池处理，在完善厂区地下水污染防治途径的前提下，可以认为正常运营期间项目不会对区域地下水造成污染，根据建设项目环境影响报告表编制指南，因此无需开展地下水环境现状调查。 - 5土壤环境质量现状 本项目将危废暂存间设置符合有关危险废物暂存场所要求，且厂区地面采取硬化防渗措施，废水处理系统较为完善，可以认为不存在土壤环境污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制指南，因此无需开展土壤环境现状调查。 - 6生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 结合现场调查，本项目位于岳阳高新技术产业园区内，且该地块为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目评价范围内主要环境保护目标详见表3-5，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图4。 表3-5 项目周边水环境保护目标一览表 保护目标; 规模、功能; 方位与厂界距离; 保护级别. 新墙河; 中河，渔业用水; 北侧，7404m; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 1、大气环境：厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目位于岳阳高新技术产业园区，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1废气 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求； 项目运营期工艺废气DA001的G1-1、G1-2、G1-3工序排放的VOCs、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）（表5、表6规定的排放限值）；DA001的G1-1、G1-2工序排放的H2S、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准值；G1-4天然气燃烧排放的颗粒物、SO2、NOX执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）。 DA002的G2-1、G2-2工序排放的VOCs、颗粒物分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、5排放限值；G2-4天然气燃烧排放的颗粒物、SO2、NOX执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）。 运营期厂房外、厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准。 本项目天然气燃烧废气按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）中长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的相关要求执行。 废气污染物排放标准具体见下表： 表3-6 废气污染物排放标准一览表 污染源种类; 污染物名称; 排放限值mg/m3（或排放速率kg/h）; 基质排气量m3/t胶; 企业厂界无组织排放监控浓度值mg/m3; 标准. 工艺废气; DA001; 颗粒物; 12; 2000（炼胶装置）; 1.0; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6排放限值要求. 非甲烷总烃; 10; 2000（炼胶、炼胶装置）; 4.0; 执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6排放限值要求. H2S; 0.74kg/h; /; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准值. 臭气; 5000（无量纲）; /; 20（无量纲）. 二氧化硫; 200; /; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 氮氧化物; 300; /; /. DA002; 非甲烷总烃; 60; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值. 颗粒物; 20; /; 1.0; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值. 二氧化硫; 200; /; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 氮氧化物; 300; /; /. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值6.0 厂房外监控点处任意一次浓度值20; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 注：项目VOCs废气排放标准依据非甲烷总烃为表征。 ## 2废水 本项目无生产废水产生，本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。本项目排水执行岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂接纳标准，接纳标准中没有规定的动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表3-7 废水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 浓度限值; 200; 100; 170; 20; 2.7; 100. ## 3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-6。 表3-7 项目噪声排放标准 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 65; 55. ## 4固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目产污环节，参照国家十三·五期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS。 一、水污染物 本项目无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂，因此，项目不设置水污染物总量控制指标。 二、大气污染物 湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物实施总量控制，其中二氧化硫和氮氧化物总量指标通过交易的方式获得。 本次评价建议总量控制建议指标如下： SO2：0.231t/a； NOX：1.058t/a； VOCs（以NMHC计）：1.2615t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 1施工扬尘 本项目施工期的大气污染主要为运输、装卸和堆放建筑用料产生的扬尘污染，扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。施工单位采取以下措施减小扬尘： ①施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料时，应当在周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏，及时清除运输车辆泥土和路面尘土； ②工地围挡安装洒水雾喷淋装置； ③装卸、运输易产生扬尘污染的物料的车辆，应当采用围挡、遮盖、密闭和其他防治扬尘污染的措施； ④主要运输道路及材料堆场定期派人打扫、浇水，尽可能减少裸漏地面； ⑤装修时使用环保型涂料。 - 2废水 施工期生产废水主要是施工生产废水和施工人员生活污水，产生的生产废水主要产生于车辆冲洗、机械修配以及汽车修理等，主要污染物为泥沙、悬浮物、油类。建议建设单位督促施工单位在施工过程中采取以下措施： ①尽量减少物料流失，散落和溢流现象，减少废水产生量； ②废水经初步沉淀处理后，收集回用于周边区域绿化及降尘等综合利用； ③施工期车辆冲洗及维修依托当地的社会修理厂进行； ④施工期生活污水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理。 ⑤散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5m的防冲墙，防止物料被雨水冲刷流失等。 施工期间，施工现场不设住宿和食堂，仅有少量生活污水产生。高峰期施工人员及管理人员约15人，按生活用水量30L/d•人，施工期生活日用水量0.45m3，生活污水产生量以生活用水量的80％计算，施工生活污水产生量0.36m3/d，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账。 - 3噪声 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也随之结束。但是施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理。 ①合理安排施工时间，尽量避免夜间施工； ②设备、装修材料应轻拿轻放，严禁抛掷，减少金属件的碰击声，工地周围设立围护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。 ③合理布置施工交通及运输路线，使行驶道路保持平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动，对现场运输车辆加强管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 - 4固体废物 本项目施工固体污染物主要为施工过程中产生的施工弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）施工弃土 合理设置临时土石方的堆置地点；临时堆放的弃土应覆盖防尘布、防尘网，减少扬尘产生；因项目已平整，挖土石方量不大，则全部进行回填和绿化处理。 （2）建筑垃圾 建设单位对施工产生的建筑垃圾进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的及时清运至建渣场处置。 （3）生活垃圾 在施工期间，生活垃圾产生和排放系数按0.60 kg/人·天，则施工高峰期按15人计算，每日生活垃圾产生量为9kg/d，生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1废气 根据对项目营运期废气产污环节分析，项目运营后废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃和臭气。 - 1.1废气源强 G1-1有机废气、粉尘废气（密炼工序）： ①在生产橡胶底时，密炼工序会投加一定量的锌氧粉、硬脂酸、色母和纳米钙（合计投加18.6t/a），参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粉尘逸散系数，粉料配料工序粉尘产生系数按500mg/kg-粉料计，项目主要投加橡胶、锌氧粉、纳米钙等粉料，年使用量约为456.75t，则投料粉尘产生量0.228t/a。根据建设单位提供的资料，配料工序约为1h/d，则产生速率约为0.76kg/h。 ②密炼工序产生的有机废气产生环节为密炼工序，本次评价参考建设单位在广东省东莞市设立的企业密炼工序例行监测数据，该企业为名称东莞市圣诺鞋业有限公司，与本项目同属集团企业，其产品、生产工艺、原辅料、生产设备、产能基本一致，因此具有可比性，其产品为年200万双EVA中底。本次评价利用该企业对密炼工序例行监测数据，监测工况80%生产负荷，集气效率约为80%，项目密炼工序废气进入处理设施前浓度约为0.62~0.80mg/m3，经UV光解+一级活性炭吸附处理后排放浓度约为0.08~0.34mg/m3，平均去除效率为67.5%（具体详见附件）。按类比企业最大监测值换算（同时考虑工况和集气效率），则非甲烷总烃产生速率约为0.0114kg/h，密炼工序时长约为6h/d，则类比企业密炼工序有机废气产生量约为0.0205t/a，结合类比企业产能，可知密炼工序有机废气产生系数为0.1025kg/万双。本次评价考虑橡胶底密炼工艺参数与EVA中底生产工艺参数一致，且在生产过程中均不会导致物料分解，仅达到熔融状态，因此橡胶底密炼工序废水产生情况参照EVA中底产生系数，本项目年产橡胶底450万双，则本项目密炼工序有机废气产生量约为0.046t/a（0.026kg/h）。 G1-2有机废气： ①开炼工序：开炼废气主要为开炼机压片及开炼后冷却过程产生的有机废气，开练过程需要添加硫化剂（硫磺）进行硫化反应，故开炼过程除有非甲烷总烃和臭气产生外，还会有硫化氢气体产生，非甲烷总烃排放系数参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表，臭气浓度类比同类型企业为3000（无量纲），硫化氢产生量类比同类型企业约为硫磺原料的0.5%，本项目的硫磺（硫化剂）用量约为3.5t/a，则开炼过程产生的H2S废气产生量为0.0175t/a，开练工序6h/d。 开炼废气产生情况具体见下表4-2。 4-1开炼过程各废气产生情况 序号; 废气种类; 非甲烷总烃; H2S; 臭气. 1; 产生系数（t/t炼胶）; 4.69×10-6; 硫磺用量的0.5%; /. 2; 炼胶量; 491.5t/a. 3; 产生量（t/a）; 0.002305; 0.0175; 3000（无量纲）. 4; 产生速率（kg/h）; 0.00128; 0.00972. ②（油压）成型工序：成型有机废气参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表中橡胶污染物产生系数进行源强计算，为0.0951kg/t胶，项目天然橡胶用量为450t/a，则预计成型工序有机废气产生量为0.0428t/a。根据建设单位提供的资料，成型工序每天约为12h，则产生速率约为0.0119kg/h。 G2-1有机废气、粉尘废气（密炼工序）： 在生产EVA中底时，密炼工序会投加一定量的锌氧粉、硬脂酸和色母（合计投加8.4t/a），参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粉尘逸散系数，粉料配料工序粉尘产生系数按500mg/kg-粉料计，项目主要投加EVA、锌氧粉、纳米钙等粉料，年使用量约为645.25t，则投料粉尘产生量0.323t/a。根据建设单位提供的资料，配料工序约为1h/d，则产生速率约为1.0867kg/h。 本项目主要有机废气产生环节为密炼工序，本次评价参考建设单位在广东省东莞市设立的企业密炼工序例行监测数据，该企业为名称东莞市圣诺鞋业有限公司，与本项目同属集团企业，其产品、生产工艺、原辅料、生产设备、产能基本一致，因此具有可比性，其产品为年200万双EVA中底。本次评价利用该企业对密炼工序例行监测数据，监测工况80%生产负荷，集气效率约为80%，项目密炼工序废气进入处理设施前浓度约为0.62~0.80mg/m3，经UV光解+一级活性炭吸附处理后排放浓度约为0.08~0.34mg/m3，平均去除效率为67.5%（具体详见附件）。按类比企业最大监测值换算（同时考虑工况和集气效率），则非甲烷总烃产生速率约为0.0114kg/h，密炼工序时长约为6h/d，则类比企业密炼工序有机废气产生量约为0.0205t/a，结合类比企业产能，可知密炼工序有机废气产生系数为0.1025kg/万双。本次评价考虑橡胶底密炼工艺参数与EVA中底生产工艺参数一致，且在生产过程中均不会导致物料分解，仅达到熔融状态，因此橡胶底密炼工序废水产生情况参照EVA中底产生系数，本项目年产EVA中底850万双，则本项目密炼工序有机废气产生量约为0.087t/a（0.048kg/h）。 G2-2有机废气： ①造粒工序：造粒温度在100~115℃左右，在此温度下，EVA、硬脂酸等原料基本不会分解，但由于胶料处于熔融状态，通常聚合物单体会有少量挥发。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——292塑料制品业系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数手册中造粒工序有机废气产生系数4.6kg/t-产品，根据物料平衡可知，涉及造粒工序的产品约为121.5t/a，则生产过程中VOCs产生量为0.5589t/a。根据建设单位提供的资料，造粒工序每天约为10h，则产生速率约为0.1863kg/h。 ②发泡工序：项目在小发泡过程中会产生一定量的有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——292塑料制品业系数手册》中2924泡沫塑料制造行业系数手册中发泡工序有机废气产生系数1.5kg/t-产品，根据物料平衡可知，涉及发泡工序的产品约为121.5t/a，则生产过程中VOCs产生量为0.18225t/a。根据建设单位提供的资料，发泡工序每天约为12h，则产生速率约为0.0506kg/h。 ③（冷热）成型工序：成型有机废气参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表中橡胶污染物产生系数进行源强计算，为0.0951kg/t胶，项目EVA用量625t/a，则预计成型工序有机废气产生量为0.0594t/a。根据建设单位提供的资料，成型工序每天约为12h，则产生速率约为0.0165kg/h。 ④补漆、刷胶贴合工序： 项目对组合鞋底进行检验，主要为外观检验，若出现不合格产品则人工补漆，所用漆为水性油漆，根据建设单位提供的资料，一般情况下外观受损的产品极少，通常情况下在外观受损产品暂存一定数量后再启动补漆工序，本项目水性油漆用量为0.2t/a，根据低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求，本项目引用木器色漆限值，其限值为220g/L，挥发性有机成分含量占则产生的挥发性有机废气量为0.0506t/a，根据建设单位提供的资料，补漆工序每天约为10h，则产生速率约为0.0168kg/h。 本项目使用水性胶水作为组合底粘合剂，其中有机成分聚氨酯树脂含量约为45%，聚氨酯树脂本身不具备挥发性，但含有少量聚合过程中的溶剂或者单体会挥发出来，因此调胶、使用等工序有机废气按聚氨酯树脂含量5%的有机成分全部挥发计（即水性胶水用量的2.25%），本项目水性胶水年使用为90t，则预计产生VOCs废气约为2.025t/a。根据建设单位提供的资料，贴合工序每天约为13h，则产生速率约为0.519kg/h。 G2-3粉尘废气 打粗工序：在中底加工和组底打粗时，打粗过程会产生细小的粉尘，目前未检索到有关鞋底生产打粗工序粉尘污染物经验排放系数。因此项目打粗粉尘产污系数类比茂泰（福建）鞋材有限公司对陈埭一厂（茂泰公司主要从事鞋材生产，与本项目同行业，打粗工艺和本项目类似，具有可比性）中1号打粗车间废气的监测资料（监测工况75%、集气效率80%）：平均进气口速率1.83kg/h，其类比企业年工作时间300天，打粗车间运行12h，需打粗组合底200万双，则打粗粉尘产生量为54.9kg/万双鞋底。项目生产组合底为30万双/年，则打粗工序预计产生粉尘约为1.65t/a。根据建设单位提供的资料，打粗工序每天约为10h，则产生速率约为0.55kg/h。 G1-3、G2-4燃烧废气： 模温机燃烧废气： 项目燃气模温机采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其在燃烧过程中产生的污染物很少，通过22.5m高的DA001、DA002排气筒排放，对大气环境影响很小。厂房一生产中底天然气用量为 24万 m3/a，从DA001号排气筒排放；厂房二生产橡胶底天然气用量为36万 m3/a，从DA002号排气筒排放， 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》提供的系数估算。 表4-2 天然气燃烧烟气产生及排放情况 污染源; 污染物; 产污系数 （kg/万m3）; 产生量; 排放量. DA001; DA002; DA001; DA002. 燃气模温机; 烟气量; 136259.17m3; 3.27×106m3; 4.91×106m3; 3.27×106m3; 4.91×106m3. SO2; （0.02S①）4; 0.096t/a; 0.144t/a; 0.096t/a; 0.144t/a. NOx; 18.71; 0.449t/a; 0.674t/a; 0.449t/a; 0.674t/a. 颗粒物; 1.2; 0.0288t/a; 0.0432t/a; 0.0288t/a; 0.0432t/a. 注：排污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=20 表4-3 天然气燃烧废气产生及排放情况表 污染源; 天然气（万m3/a）; 污染物; 排放系数（kg/万m3）; 废气量（万m3/a）; 产生情况; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 燃气模温机（G1-4）; 24; SO2; （0.02S①）4; 327.02; 29.4; 0.096t/a; 29.4; 0.24t/a. NOx; 18.71; 137.3; 0.449t/a; 137.3; 1.12t/a. 颗粒物; 1.2; 8.8; 0.0288t/a; 8.8; 0.72t/a. 燃气模温机（G2-4）; 36; SO2; （0.02S①）4; 490.53; 29.3; 0.144t/a; 29.3; 0.144t/a. NOx; 18.71; 137.4; 0.674t/a; 137.4; 0.674t/a. 颗粒物; 1.2; 8.8; 0.0432t/a; 8.8; 0.0432t/a. 综上所述，本项目废气污染物产生情况如下表4-4。 表4-4 项目废气污染物产生情况汇总表 编号; 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. G1-1; 人工配料、密炼工序 （橡胶底）; 颗粒物; 0.228; 0.76. VOCs; 0.046; 0.026. G1-2; 开炼、(油压）成型工序; VOCs; 0.0451; 0.0125. H2S; 0.0175; 0.0097. 臭气; 3000（无量纲）. G1-3; 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0288; 0.008. SO2; 0.096; 0.027. NOx; 0.449; 0.12. 小计; 颗粒物; 0.038; 0.039. VOCs; 0.0901; 0.03. H2S; 0.0175; 0.0097. 臭气; 3000（无量纲）. G2-1; 密炼工序 （中底）; 颗粒物; 0.323; 1.087. VOCs; 0.087; 0.048. G2-2; 造粒、（冷热）成型、发泡补漆、刷胶贴合工序; VOCs; 2.876; 0.737. G2-3; 打粗工序; 颗粒物; 1.65; 0.55. G2-4; 人工配料工序; 颗粒物; 0.326; 1.087. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.0432; 0.012. SO2; 0.144; 0.04. NOx; 0.674; 0.19. 小计; VOCs; 2.963; 0.759. 颗粒物; 2.3422; 0.601. SO2; 0.144; 0.04. NOx; 0.674; 0.19. - 4.2废气处理措施 本项目主要对相关工序分别采取事宜的废气收集和处理措施，具体如下： 表4-5 项目废气污染防治措施一览表 污染源; 收集方式; 废气处理措施; 风量; 处理效率; 排放形式; 备注. 收集措施; 收集效率. G1-1人工配料、密炼工序（橡胶底）; 设置单独的密闭间，并配套负压集气措施; 90%; 颗粒物废气经布袋除尘处理后，再经负压收集经UV光解+二级活性炭吸附处理后22.5m高排放（DA001）; 10000m3/h; 颗粒物：99.5%， VOCs[1]：74.96%， H2S、臭气：80%; 22.5m排气筒（DA001）及无组织; 人工配料工序在密炼车间进行. G1-2开炼、油压成型工序; 配套集气罩收集措施; 85%; 经抽风装置抽至厂房外经UV光解+二级活性炭吸附处理后22.5m高排放（DA001）; 补漆工序及在贴合工段上作业. G1-3天然气燃烧废气; 配套密闭管道收集; 100%; 收集后22.5m高排放（DA001）; /; 密闭管道直接连接模温机出气口进行收集. G2-1人工配料、密炼工序（中底）; 设置单独的密闭间，并配套负压集气措施; 90%; 经负压集气装置抽至厂房外，布袋除尘处理后经二级活性炭吸附处理再22.5m高排放（DA002）; 10000m3/h; 颗粒物：99.5% VOCs[2]：68.69%; 22.5m排气筒（DA002）及无组织. G2-2造粒、（冷热）成型、发泡、刷胶贴合、人工补漆工序; 配套集气罩收集措施; 85%; 经二级活性炭吸附处理再22.5m高排放（DA002）. G2-3打粗工序; 经布袋除尘后22.5m高排放（DA002）. G2-4天然气燃烧废气; 配套密闭管道收集; 100%; 收集后22.5m高排放（DA001）; /; 密闭管道直接连接模温机出气口进行收集. 注[1]：项目采用的“UV光解+二级活性炭”对非甲烷总烃废气去除率参考东菀市圣诺鞋业有限公司实测去除率（68.69%）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——195 制鞋业行业系数手册》中末端治理技术“吸附法”平均去除效率20%计算所得，约为74.96%。参考《一种微波UV光解技术用于恶臭气体处理的应用效果的分析》，UV光解对恶臭气体H2S、臭气浓度去除率能达80%以上，本项目取80%。 根据工程计算，本项目废气产生及处理后排放情况如下表所示： 表4-6 项目废气污染物排放情况汇总表 注：DA001中的无组织指的生产车间一产生的无组织污染物排放量，DA002中是指生产车间二的无组织污染物排放量。 污染源; 污染物种类; 排放量及排放浓度. G1-1人工配料、密炼（橡胶底）工序; DA001; VOCs; 有组织：0.02t/a，0.006kg/h，0.6mg/m3. 无组织：0.01137t/a，0.0032kg/h. 颗粒物; 有组织：0.023826t/a，0.0066kg/h，0.66mg/m3. G1-2开炼工序、（油压）成型工序; 无组织：0.0288t/a，0.008kg/h. H2S; 有组织：0.00298t/a，0.0017kg/h，0.17mg/m3. 无组织：0.0026t/a，0.0014kg/h. G1-3燃烧废气; 臭气; 有组织：108（无量纲）. 无组织：120 （无量纲）. SO2; 有组织：0.091t/a，0.048kg/h，4.8mg/m3. NOX; 有组织：0.42t/a，0.048kg/h，4.94mg/m3. G2-1人工配料、密炼工序（中底）; DA002; VOCs; 有组织：0.79t/a，0.203kg/h，2.03mg/m3. 无组织：0.4401t/a，0.113kg/h. 颗粒物; 有组织：0.0085t/a,0.0022kg/h,0.22mg/m3. G2-2造粒、（冷热）成型、发泡、贴合、补漆工序; 无组织：0.2798t/a,0.072kg/h. G2-3打粗工序; SO2; 有组织：0.14t/a，0.072kg/h，7.2mg/m3. G2-4天然气燃烧废气; NOX; 有组织：0.638t/a，0.072kg/h，7.41mg/m3. 合计（t/a）; VOCs; 1.26. 颗粒物; 0.34. SO2; 0.23. NOX; 1.06. H2S; 0.0056. 臭气; 128（无量纲）. 另根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）4.2.8：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准排气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。本项目单位胶料实际排气量超过单位基准排气量，则将大气污染物排放浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，具体计算公式如下： 式中：ρ基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3； Q总——实际排气总量，m3； Yi——第i种产品的胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实——实际大气污染物排放浓度，mg/m3。 根据上述要求和公式计算可知，项目涉及到炼胶工序（密炼、开炼）和硫化工序（开炼）废气排放口为DA001，单个工序基准排气量为85万m3（425t胶*2000m3/t胶），则总基准排气量为255万m3基，项目实际废气排放量按单个工序最长运行时间计，则年实际排气量为2800万m3。可知本项目废气排气量不满足基准排气量，需依据上述公式折算。 经折算后DA001废气排放口排放的颗粒物和VOCs废气浓度分别为1.372mg/m3、7.6627mg/m3，均低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度≤12mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）。 项目DA002废气排放口排放的VOCs满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4规定的新建企业相应标准（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3）。 - 4.3食堂油烟 厨房油烟主要来源于职工厨房炒菜时产生的油烟和蒸汽，项目有员工300人，炉灶2个。一般厨房的食用油耗油系数为0.035kg/人·天，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为 94.5kg/a。油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等，单个炉灶配套2000m3/h风机，年工作日以300天，每天按6h使用时间（按每餐2h计），油烟的排放原始浓度约为13.125mg/m3，该公司拟在厨房安装油烟净化装置，油烟净化器处理效率不得低于85%，则厨房油烟经油烟净化器处理后排放浓度约为1.969mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：油烟≤2.0mg/m3。 项目职工食堂未使用燃料，都使用电能，不产生的大气污染物，对环境没有影响。 - 4.4废气处理可行性 - 排气筒高度设置的可行性分析 - 本项目排气筒高度设置根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。”周围200m范围内最高建筑物高度为19.5m，则本项目排气筒高度设置为22.5m，且经处理后污染物的排放浓度均低于该高度排气筒最高允许排放速率，故本项目排气筒高度设置可行。 （2）废气处理工艺可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）中污染治理设施及工艺可知，本项目处理有机废气采用的UV光解催化、活性炭吸附的组合工艺，以及颗粒物采用布袋除尘设施处理均属于该规范中表F.1排污单位废气污染防治可行技术参考表中推荐工艺。 本项目DA001废气污染源涉及到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定基准排气量折算，因此该废气处理装置设置为“UV光解+二级活性炭吸附”，确保尾气经基准排气量折算后能够满足排放标准要求。DA002废气污染源因不涉及到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定基准排气量折算，因此相关采用“二级活性炭吸附”即可满足相关排放标准要求。 ①袋式除尘器技术可行性分析 袋式除尘器是传统、有效的除尘方法之一，根据设计要求选用不同滤料和滤袋数，除尘效率可达到99.5%以上，最小捕集粒径＜0.1µm，由于其效率高、性能稳定，且机体结构紧凑、占地面积小、砂滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，而获得越来越广泛的应用，亦是有色、水泥、涂料等行业大量采用的除尘装置，并经实践证明其用于粉状投料粉尘废气净化是可行和可靠的 袋式除尘器除尘性能的影响因素包括粉尘特性、滤料的选择、砂滤风速及清灰方式的影响等，其中滤料的选择十分关键。项目投料粉尘在除尘器进口温度为25℃以下，废气中烟尘浓度较低，粉尘粒径小，针对此特点，项目袋式除尘器采用覆膜技滤料。覆膜技术是一种新型的加工技术，覆膜滤料的应用使袋式除尘器的除尘原理从布袋滤料的砂滤发展到针刺的三维砂滤，直至覆膜滤料的表面砂滤，覆膜滤袋对亚微粉尘（小于5µm）处理效果很好，清灰后不改变孔隙率，除尘效率一直很高，在砂滤风速高而粒径细小的条件下，各种覆膜滤料设计处理效率可达到99.5%以上。覆膜滤料相对普通滤袋具有节能、高效不易破碎等优点。 项目针对粉尘废气产生特点选用了适用的袋式除尘器和滤料，集气罩设计、袋式除尘器选型和滤料的选择均符合《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）的相关技术要求，袋式除尘器运行过程中稳定可靠，经济效益好，除尘效率高，为岳阳区域内同类型企业广泛采用，设备工艺均较为成熟。因此项目粉尘废气处理措施基本可行。 ②UV光解催化可行性分析 废气通过加压引风机进入光催化除臭设备内，经高能紫外线照射下，使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应（光化学反应），降解转变成CO2，H2O等低分子化合物，利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧，臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气，氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基，一种更强的氧化剂，与醇、醛、羧酸等有机废气，彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后，最终通过管道排放到大气中达标排放。项目有机废气在UV光催化氧化机中的停留时间为2s。有机废气末端处理采用光催化氧化系统，具有如下优点： a、高效除恶臭：能高效去除有机物和VOCs等主要污染物。 b、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 c、适应性强：可适应高低浓度，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 d、运行成本低，每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能，项目设置风量为1万立方米/小时，仅耗电约1度电能，设备风阻极低＜30pa，可节约大量排风动力能耗。 e、设备占地面积小，性能稳定，使用寿命长。 f、不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。 ③活性炭吸附可行性分析 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料，由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。项目使用的是蜂窝活性炭，具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用，可直接使用或置入净化装置。 为确保UV光解催化、活性炭吸附系统对有机废气长期稳定处理效果，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，按照工艺操作规范要求，作业过程均应在车间内进行，作业期间先开启负压集气系统，保障挥发性有机废气集气效率，减少逸散的无组织VOCs、颗粒物排放。加强废气处理系统吸附设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果、确保处理达标可行性。建设单位应定期更换UV灯管和活性炭，并对其更换记录及维护台账进行管理，以便后续维护。为进一步减轻有机废气污染影响，环评建议建设单位严格采取以下防治措施： ①建设单位制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，避免事故和非正常工况下的无组织排放量； ②从工艺入手，做好设备及有机废气收集设施的密闭，减少无组织排放量； ③建设单位应根据厂区周边环境条件，加强车间通风换气； ④每3个月对活性炭吸附装置内的活性炭进行更换，以确保吸附效率。 （3）废气收集效率可达性分析 根据上表4-5项目废气污染防治措施一览表可知，项目对密炼工序、开炼工序等废气收集效率可达到90%，主要因相关作业空间不大，经风机抽风可形成较为有效的负压收集效果，设计收集效率为90%以上；成型工序等因占地空地较大、设备较多，人员流动较大等，因此设计收集效率为85%。 目前市场对于负压集气工艺技术已是较为成熟，最大可达到100%废气收集效率（如医药行业洁净负压车间），项目设计的负压集气效果最高仅为90%，对车间或密闭间相关连接缝隙进行密闭，控制人员进出口流动，并设置自动关门装置，因此项目设计的废气收集效率是可达的。 （4）达标排放可行性分析 项目有机废气处理装置主要为“UV光解+二级活性炭吸附”、“二级活性炭吸附”。 “UV光解+二级活性炭吸附”与项目一期采用的废气处理装置一致，根据实测数据计算所得有机废气去除率约为68.69%，与《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——195制鞋业行业系数手册》中提出的60%平均去除率较为接近。 项目有机废气不属于高浓度有机废气，经UV光解、一级活性炭处理后有机废气浓度进一步降低，第二级活性炭对有机废气处理效率是能够＞20%的，但本次评价从严考虑，采用系数手册提出“吸附法”平均去除率为20%，因此根据计算“UV光解+二级活性炭吸附”有机废气去除率约为74.96%是可达的。 根据上述分析可知，项目DA001排放口废气污染物经折算为基准排气量后能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值；DA002排放口废气污染物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）（无需折算基准排气量）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准限制，因此项目废气能做到达标外排，通过现周边环境空气现状监测来看，区域内环境空气能达到功能区划要求，项目运营期正常外排废气对周边空气环境影响较小，在可接受范围内。 项目废气排放口基本信息见下表： 表4-7大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 执行标准. 经度; 纬度. 1; DA001; 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、臭气; 113°13′28.659; 29°4′15.712; 22.5; 0.5; 室温; 非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）；天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 2; DA002; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 113°13′28.311; 29°4′15.596; 22.5; 0.5; 室温; 非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. - 2废水 - 2.1污染源 本项目废水主要为员工办公生活产生的生活污水，无工业废水；生产工艺中冷热成型工序、单槽和双槽过水机均采用间接冷却工艺，产生的冷却水循环利用，无废水外排。 本项目劳动定员为300人，年工作300天，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按150L/人·d，则本项目生活用水量为45m3/d（13500m3/a）。生活污水的排放系数取0.8，则生活污水排放量为36m3/d（10800m3/a）。主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮和动植物油，化粪池对各污染物去除率：COD 20%，BOD5 15%、SS 35%、NH3-N 35%，动植物油 20%。本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入常家大屋河长湖段。 表4-7 生活污水产生及排放情况一览表 种类; 废水量 （t/a）; 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准值 （mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 10800; COD; 250; 2.7; 200; 2.16; 200. BOD5; 120; 1.29; 96; 1.036; 100. SS; 200; 2.16; 130; 1.40; 170. 氨氮; 30; 0.33; 19.5; 0.21; 20. 动植物油; 15; 0.162; 12; 0.129; 100. TP; 4; 0.0432; 2.5; 0.027; 2.7. 从上述分析结果可知，本项目废水能达到排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 本项目位于岳阳高新技术产业园区（洪山洞产业片区），排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂，本项目废水排放量约为15m3/d，因此本项目对污水处理厂的冲击很小，可以接纳本项目的产生的污水，且本项目排放废水经过化粪池处理后其废水水质能够满足岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂对接纳水质要求。因此，本项目生活污水经化粪池处理进入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂是可行的。 - 2.2污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-3。 表4-8本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油等; 岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂; 间断排放， 排放 期间 流量 稳定; /; 化粪池; 厌氧发酵; /; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. - 2.3设备循环水回用可行性分析 项目使用生产工艺中冷热成型工序将使用到一定量的冷却水，该部分冷却水为对设备进行间接冷却，仅需补充蒸发水量即可；项目在橡胶在开炼后为防止橡胶彼此粘住，采用单槽过水机和双槽过水机进行冷却，该部分冷却水为对橡胶间接接触冷却，由于该部分冷却水仅作为冷却橡胶用，不做其他用，为循环使用，仅需定期补充消耗水量即可。根据项目生产橡胶底使用的原辅料可知，开炼后橡胶中相关物质基本不会溶于水中，且对水质要求不高，因此可循环使用。 - 3噪声 - 3.1源强分析 项目主要噪声主要为密炼机、开炼机、造粒成型机、风机等生产设备产生的机械噪音、车间通风设备运行时产生的噪音，其噪声值约为65～95dB（A），具体如下。 表4-9 设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量 （台、套）; 产生强度[dB(A)]; 治理措施; 降噪效果[dB(A)]; 排放强度[dB(A)]; 持续时间. 1; 密炼机; 8; 85~90; 搅拌机密闭、基础减震、隔声罩等; 20; 75; 连续. 2; 小发泡机（开炼机）; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 3; 造粒成型机; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 4; 振动筛选机; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 5; 气动搅拌机; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 6; 搅拌桶; 4; 70~75; 20; 60; 连续. 7; 搅拌机; 4; 90~95; 20; 80; 连续. 8; 流水线含烤箱; 12; 65~70; 20; 55; 连续. 9; 油压成型机; 12; 80~85; 20; 70; 连续. 10; 风机; 10; 90~95; 20; 86; 连续. 11; 切片机; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 12; 裁条机; 4; 80~85; 20; 70; 连续. 13; EVA斜度切割机; 2; 80~85; 20; 70; 连续. 14; 削薄机; 10; 85~90; 20; 75; 连续. 15; 钻台; 8; 85~90; 20; 75; 连续. 16; 双头打磨机; 4; 90~95; 20; 86; 连续. 17; 水压机; 10; 70~75; 20; 60; 连续. 18; 强式压机; 15; 90~95; 20; 86; 连续. 19; 打粗机; 40; 70~75; 20; 60; 连续. 20; 吸尘机; 6; 70~75; 20; 60; 连续. - 3.2噪声排放达标性分析 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中点源的噪声预测模式，，计算各声源在预测点产生的等效声级贡献值，其计算公式如下： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi：第 i 声源至预测点处的声压级，dB(A)； n：声源个数。 计算项目各声源在预测点产生的等效声级贡献值为 112.65dB(A)。 各声源由于厂区内外其它遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，可忽略不计，为了简化计算工作，预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减，单个点源在预测点产生的贡献值LAi（A声级）采用预测公式如下： 式中：LAi—距离r（m）处的A声级，dB(A)； LA(r0)－声源的A声级，dB(A)，r0取值1m； r—声源至声点的距离 m。 NR—噪声从室内向室外传播的声级差，dB(A)； TL—车间墙体隔声损失量，dB(A)； △L—隔音设施降噪量，dB(A)； TL 可根据下表4-5取值，△L表4-6取值。 表4-10 车间隔墙插入损失值（TL） 单位： dB(A） 取值条件说明; A; B; C; D. TL值; 20; 15; 10; 5. 说明：A：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声 处理，但较密闭；C：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：车间门、窗部分敞开。. 表4-11各种形式隔音罩 A 声级降噪量（△L） 单位： dB(A) 条件; 固定密封型; 活动密封型; 局部开敞型; 带有通风散热消声器. △L值; 30~40; 15~30; 10~20; 15~25. 项目声源所在车间墙体及门窗按照表4-10中条件B取值，车间墙体隔声损失量按15dB(A)计。 根据上述预测条件设置，其预测结果如下 表4-12主要噪声设备对各厂界贡献值 预测点; 距离; 厂界噪声贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 东面厂界; 厂界1m; 47.97; 昼间65、夜间55; 达标. 南面厂界; 厂界1m; 47.62; 昼间65、夜间55; 达标. 西面厂界; 厂界1m; 44.8; 昼间65、夜间55; 达标. 北面厂界; 厂界1m; 49.9; 昼间65、夜间55; 达标. 根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间和夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求。 根据建设单位拟定平面布局，主要噪声设备均设置厂房内，高噪声设备尽量布置在车间中部，并采取设备基础减振等减振降噪措施，同时结合墙体隔声、厂界绿化带吸声、距离衰减等可最大程度降低对外环境影响，在日常运营后过程中安排专人负责设备的日常维护和保养，可确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象，因此在运营期间对周边声环境影响较小，在可接纳范围之内。 - 4固体废物 运营期的固废根据其性质可分为一般固废、危险废物、生活垃圾。 - 4.1一般固体废物 ①废边角料：项目运营期一般固体废物主要为在修边、整理工序中产生的废边角料，根项目一期运营期间废边角料产生系数，约为0.0125t/万双，则本项目运营期预计产生废边角料22.5t/a。属于一般固体废物中废弃资源（代码195-004-05），在场区内收集后定期外售回收机构综合利用。 ②收集到的粉尘：项目收集的粉尘主要来源于配料和混料过程，其性质与原料一致，因此收集后回用于生产。预计收集量约为0.3587t/a，属于一般固体废物中废弃资源（代码195-004-05），因此在收集后的贮存需依据一般固废管理要求进行贮存。 ③打样、试样废料：项目在生产EVA中底、橡胶底时会对发泡或裁断后的样品进行打样，确保产品毛胚达到后续生产规格、质量要求，届时会产生一定量的打样废料；对于成品将会在实验室内开展耐磨、耐折等试验，试验完成后将作为固废，不再返回生产工序。根据建设单位提供的在广东省同类型企业（广东省东莞圣诺鞋业有限公司）运营期间打样、试样废料产生系数，约为0.1806t/万双，则本项目运营期预计产生打样、试样废料约为61.404t/a。属于一般固体废物中废弃资源（代码195-004-05），在场区内收集后定期外售回收机构综合利用。 ④废容器罐：项目在生产工程使用水性油漆等产生废容器罐，预计产生量约为0.03t/a，经暂存间暂存后，定期交由供应商回收再利用。 ⑤废油漆刷子：项目对不符合要求的组合底进行人工补漆，按修补4000双产生一把废油漆刷子，则项目预计产生125把/年，按每把刷子100g，则年产生废油漆刷子约为0.0125t/a，经暂存间暂存后，一般固废收集后交由专门处理工业固废单位处理。 一般工业固废的临时贮存场所及贮存方式应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013 年修订）的要求，与危险废物、生活垃圾实行严格的分类收集、分类存放，一般固废均收集于袋盖收集桶内，存放与相应构筑物的暂存点，可防止废液及粉尘四溢，收集后及时清运，在清运的过程中须遵守严格的卫生安全程序，避免沿途洒落和飘散造成环境污染，确保不产生二次污染。 ⑥废包装袋：项目在包装过程中会产生废包装袋，按包装100双会产生一个废包装袋，预计项目产生10000个包装袋，按每个包装袋200g，则年产生废包装袋约0.002t/a，经暂存间暂存后，定期交由回收单位。 - 4.2危险废物 ①废活性炭：本项目采用活性炭吸附有机废气，活性炭定期更换一次（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性炭大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，经计算，本项目有机废气产生量为1.71432t/a，经处理的废气为1.1535t/a，则需要3.8451吨活性炭，则废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为4.9986t/a。这部分废物属于危险废物的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。更换后的废活性收集至危废暂存间暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理。 ②废UV灯管：项目废气处理装置UV光解运行一段时间后会产生一定量的废UV灯管，使用寿命一般为6个月，每次更换预计产生0.05t废UV灯管，全年产生0.1t；项目使用的照射机使用UV灯管，拟设置2台，每台配备2根灯管，每根灯管重量约为0.7kg，使用寿命一般为6个月，每次更换预计产生0.0028t废UV灯管，全年预计产生0.0056t。因此项目废UV灯管产生量约为0.1056t/a，属于危险废物，类别HW29，代码900-023-29，该部分危废经暂存间暂存后，定期交由资质单位无害化处理。 ③废矿物油：项目运行中需要对机器设备进行润滑，其会产生废矿物油。年产量约为0.002t/a，收集暂存于危废暂存间中，委托危废资质单位处置。 - 4.3生活垃圾 主要为员工工作和生活期间产生的生活垃圾，其主要成分是废纸、布类、瓜果皮核、塑料瓶等。员工定员300人，不在项目厂区住宿，因此生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则预计产生42t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 - 4.4一般工业固废处置措施 建设单位需按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，本项目在厂房一西侧设置25m2的一般固体废物暂存区，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 - 4.5危险废物处置措施 （1）危险废物存储要求 ①危废暂存间应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废暂存间的设置要求 项目危废暂存间设置在厂房一外西侧，面积为25m2，与一般固废暂存间相邻。危险废物暂存间应妥善分类用指定容器收集，区分存放，同时贴上专用标识：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥不相容的危险废物不能堆放在一起。 本工程固体废物可得到妥善地处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 - 5地下水和土壤环境影响 项目用水有园区供水管网提供，不设置地下水井，因此本项目对地下水和土壤环境造成污染主要来源化粪池、排污管网发生破损和危险废物泄漏造成地下水、土壤环境影响，主要污染因子为COD、BOD5、动植物油类等。 项目按照分区防渗的要求，对污水处理设施和管网区域、危废暂存间等进行重点防渗、车间区域进行一般防渗等处理。涉及污水收集和处理的污水管网、化粪池等设施系统均做防渗措施，污水池采用加强型刚性防渗结构（抗渗混凝土结构）或同等防渗性能材料，污水管网防渗以HDPE材料膜作为主防渗材料，配合过滤材料、导排系统，并在施工时将管道对接口处严格密封施胶，组成完整的防渗系统。对上述易发生渗漏区域进行定期巡检、加强管理。正常工况下，废水不会进入到地下水、土壤环境中，不会造成污染影响；在非正常工况下，区域污水管网对接处、污水处理水池裂缝出现泄漏，少量污水会渗透进入地下水、土壤中造成污染影响，该部分污水主要含化学需氧量、氮、磷类等非持久性污染物，可生化性好、易降解。同时发生渗漏时及时启动环境应急预案，将废水渗漏量降低至最少，减轻对区域地下水、土壤的影响。 项目施工过程严格落实上述措施后，项目运营过程将有效降低项目造成区域地下水、土壤污染的可能性。 - 6环境风险 - 6.1评价依据 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表： 表4-13 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 贮存位置; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 硫化剂; 仓库; 0.5; 10; 0.05. 2; 软化油; 仓库; 1.25; 2500; 0.0005. 合计; 0.0505. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0505＜1，风险潜势为I。 - 6.2环境风险识别 本项目主要涉及风险物质为软化油和硫化剂，其软化油均为为可燃性液体，易燃；硫化剂为易燃固体。本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 本项目环境风险有：①项目营运期软化油发生事故泄漏到环境中，其有机溶剂会挥发，可能污染大气环境甚至造成中毒事故；如果随雨水管网泄漏至外环境，可能会污染地表水环境、土壤环境；②废气处理装置发生故障，有机废气（VOCs、硫化氢）和粉尘废气事故排放，对大气环境造成污染。 - 6.3环境风险分析 （1）危险物质泄漏及火灾爆炸次生污染 本项目若管理操作不当或意外事故，有可能因为设备缺陷、破损而泄漏，泄漏物释放对周围大气环境产生污染影响甚至引发中毒事故。树脂胶水、天然橡胶等在使用过程中如若盛装容器发生破损或者用后未及时密闭容器，可能导致树脂胶水、天然橡胶等中挥发分挥发，有机废气扩散至大气环境造成污染。 软化油和硫化剂为易燃物质，因电气、误操作、用火不慎、吸烟、雷击等因素引起火灾甚至爆炸事故时，排放的废气主要为碳氧化物、水、二氧化硫、氮氧化物等，同时火灾还可能引燃周围的各种材料，如原材料、产品、塑胶、木材、纸张等。一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，造成大气环境污染事故。 （2）风险物质泄漏 软化油、危险废物暂存间发生渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏。泄漏液体渗透到土壤中，会造成水环境、土壤环境的污染。 （3）废气事故排放 建设单位应加强有机废气处理设备的检修维护，根据要求定期更换活性炭；当废气处理系统故障时，应立刻停止生产，并加强车间的通风换气。同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。在采取以上措施后可以有效防止出现废气事故排放的可能。因此发生废气故障排放对环境产生污染的可能性低。 - 6.4环境风险防范措施 （1）危险物质泄漏及火灾防范措施 本项目所涉及的软化油等应密封储存于容器中，使用过程中随取随开，用后及时密闭，以减少挥发。生产厂房中涉及使用软化油等溶剂性原料的点位地面进行防渗处理，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。项目软化油等原料仓库四周设置小型围堰，对其地面做好相应的防渗处理。 在风险物质贮存场所、生产车间、办公室等均应设置消防设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道。厂区内严禁吸烟，软化油等储存仓库禁止出现明火，提高安全意识，制定各项环保安全制度。制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 （2）危险废物泄漏防范措施 在危险废物暂存间、生产车间、办公室等均应设置相应的通风、防火、灭火等安全设施，并指定专人负责，厂房内布置应严格执行国家有关防火防爆等规范，并按要求设置消防通道；仓库管理的负责人、保卫人员应了解产品性质；仓库应有防火提示牌，门口应有警示牌。 （3）废气风险事故防范措施 加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。项目环保部门负责对有机废气处理装置定期巡查，当设备出现异常时，应立即停止相关车间的生产，并通知设备部对废气处理装置进行检修，正常后方可开启工作。 （4）应急措施 开展应急预案编制，制定完善的应急体系，其中突发环境事件应急预案至少应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 ### 公司厂区范围内设置一个事故应急池，当发生火灾事故时，事故废水进入事故应急池内。应急池建立在厂区范围内地势最低点处，采取防渗措施，与雨水管网(事故水收集系统)接通，设立雨水与事故水切换阀门，应急消防废水通过厂区内雨水管网汇入事故应急池内，便于应急处置后，用吸粪车送至岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂处理后达标排放至常家大屋河长湖段。 在项目建成后，企业应根据厂区内实际情况，及时编制公司突发事件环境应急预案，并报环保部门备案，定期按照预案要求组织演练。 - 6.5分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-14 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳县耐磨超轻运动用品生产项目（二期）. 建设地点; 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园建材园片区. 地理坐标; 经度; 113°22′45.31″; 纬度; 29°07′13.672″. 主要危险物质分布; 废气（VOCs、硫化氢）、危险废物、硫化剂、软化油等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①软化油等溶剂性物料泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ②溶剂性物料容器破损，泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ③危废泄漏对地表水、土壤、地下水的环境影响。 ④废气事故排放会污染周边大气环境。 ⑤火灾爆炸次生污染导致对周边环境空气造成影响，消防产生的消防废水若无法及时有效的收集，则会对地表水、土壤和地下水造成一定影响. 风险防范措施要求; ①危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体。同时，应强化对危废管理，并及时交有资质的单位处置。 ②加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识，加强对原料油墨的管理，设立台账。 ③生产车间设专人负责，定期对各生产设备、废气处理设备、容器等进行检查维修。 ④厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资 ⑤项目硫化剂、软化油等原料仓库四周设置小型围堰，对其地面做好相应的防渗处理。相关液态物料应做好防泄漏措施。 ⑥制订完善的应急预案体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. - 7环境监测计划 由于本项目属于新建项目，尚未被地方环境管理部门纳入重点排污管理单位，因此根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）中简化管理要求开展例行监测，具体见下列表。若建设单位被生态环境管理部门纳入重点排污单位，则需依据排污许可证申请与核发技术规范调整监测计划。 表4-15 大气污染源监测计划（简化管理） 序号; 污染源点位; 监测 指标; 监测频次; 排放执行标准. 大气; 1; 厂界上风向1#、下风向2#; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 厂界满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6厂界无组织排放限值. 2; DA001; 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、臭气、SO2、NOX; 1次/年; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放限值、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 22222222222222; 3; DA002; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 1次/年; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、5排放限值要求、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 噪声; 1; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB；夜间≤55（A））. 备注：依据规范要求，生活污水单独排入集中式污水处理厂的仅说明去向。 建设单位目前不具备环境监测能力，项目自行环境监测可委托有资质的第三方监测机构进行，建设单位应做好监测报告记录和存档工作。 - 8环保投资及竣工环境保护验收 建设单位应确保环保设施建成并有效治理运营期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目整改建设完成后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。具体验收清单和环保投资估算见下表： 表4-16 项目环保投资及竣工环境保护验收一览表 类别; 措施或设施; 达到效果; 投资（万元）. 废气; 配料、开炼、造粒、发泡、成型、打粗、上胶（含调胶）工序等车间进行集气罩集气，天然气用密闭管道收集，密炼车间进行负压集气; 厂房外厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准；厂界满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6厂界无组织排放限值; 10. 人工配料、密炼（橡胶底）工序; 布袋除尘+UV光解催化+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA001）; 非甲烷总烃、颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5排放限值；H2S、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准值；二氧化硫、氮氧化物执行 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）; 20. 开炼工序、（油压）成型工序; UV光解催化+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA001）. 燃烧废气; 22.5m高排放（DA001）; 20. 人工配料、密炼（中底）工序; 布袋除尘+二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA002）; 非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、5排放限值；二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 造粒、发泡、（冷热）成型、贴合、补漆工序; 二级活性炭吸附+22.5m高排放（DA002）. 打粗配料工序; 布袋除尘+22.5m高排放（DA002）. 燃烧废气; 22.5m高排放（DA002）. 食堂油烟：油烟净化器; 达到《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483—2001）; 3. 废水; 本项目在园区污水处理厂未建设完时，生活污水经过专用的污水转运车送至就近的污水处理厂进行处理，并做好相应的转运和接收台账；岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂建成后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入岳阳高新技术产业园长湖片区污水处理厂集中处理。; 《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准; /. 固废; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理; 不排入外环境，妥善处置; 0.5. 废容器罐：一般固废暂存间+供应商回收; 2.5. 废活性炭、废UV灯管：危废暂存间+资质单位无害化处置. 废边角料、打样和试样废料：一般固废暂存间+定期外售回收机构综合利用. 废油漆刷子：一般固废暂存间+定期交由有环卫部门清运处理. 收集到的粉尘：回用于生产; /. 噪声; 结构隔声、基础减振、消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1. 风险; 软化油等原料仓库四周设置低矮围堰，对其地面做好相应的防渗处理，液态物料应做好防泄漏措施。; 风险可控; 3. 小计; 60. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/G1-1人工配料、密炼工序 | VOCs、颗粒物、H2S、臭气、SO2、NOX | 负压集气+布袋除尘+UV光解+二级活性炭吸附+22.5m高排气筒 | VOCs、颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5排放限值（颗粒物≤12mg/m3、非甲烷总烃≤10mg/m3，并依据标准要求进行折算）；H2S、臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）（H2S≤0.74kg/h、臭气≤5000）；SO2、NOX满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）（SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3、） |
|  | DA001/G1-2开炼、油压成型工序， |  | 集气罩+UV光解+二级活性炭吸附+22.5m高排气筒 |  |
|  | DA001/G1-3天然气燃烧废气 |  | 密闭管道+22.5m高排气筒 |  |
|  | DA002/G2-1密炼工序 | VOCs、颗粒物、SO2、NOX | 负压集气+布袋除尘+二级活性炭吸附+22.5m高排气筒 | VOCs、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、5排放限值（颗粒物≤20mg/m3、非甲烷总烃≤100mg/m3）；SO2、NOX满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）（SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3、） |
|  | DA002/发泡工序、（冷热）成型工序、造粒、补漆、贴合工序 |  | 集气罩+二级活性炭吸附+22.5m高排气筒 |  |
|  | DA002/G2-3打粗工序 |  | 集气罩+布袋除尘22.5m高排气筒 |  |
|  | DA002/G2-4天然气燃烧废气 |  | 密闭管道+22.5m高排气筒 |  |
|  | 厂界/配料、开炼、密炼、造粒、发泡、油压成型、打粗工序、调胶、上胶工序等车间 | 颗粒物、VOCs | 车间密闭、集气系统、厂界绿化等 | 厂房外厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准；厂房一厂界满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6厂界无组织排放限值，厂房二厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9厂界无组织排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2标准（排放浓度2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油、BOD5 | 化粪池 | COD、氨氮、SS、BOD5执行岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂接纳标准，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、废油漆刷子经收集后交由环卫部门处理；废活性炭、废UV光管委托有资质单位安全处置；废容器罐暂存后定期交由供应商回收利用；废边角料和打样、试样废料厂区集中收集后外售回收机构综合利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位应在项目的正常运营过程中，化粪池采取防渗措施、危废暂存间采取防渗措施，确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景和土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化，绿化面积为1951.7m2，绿化率10.02%。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置专门的危废暂存间，软化油原料仓库四周设置低矮围堰，贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。液态物料（水性油漆、水性胶水）设置泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 1、设置厂区环保制度、加强员工环保培训，并定期做好自行监测、废气处理设施管理台账要求； - 2、编制本项目环境管理方案，落实项目环境管理制度及措施； - 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，湖南圣诺运动用品有限公司岳阳县超轻耐磨运动用品生产项目（二期）符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施要求、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 1.2615t/a | / | 1.2615t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.3409t/a | / | 0.3409t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.231t/a | / | 0.231t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 1.058t/a | / | 1.058t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.0056t/a | / | 0.0056t/a | / |
|  | 臭气 | / | / | / | 128（无量纲） | / | 128（无量纲） | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 4.25t/a | / | 4.25t/a | / |
|  | 收集到的粉尘 | / | / | / | 0.3587t/a | / | 0.3587t/a | / |
|  | 打样、试样废料 | / | / | / | 61.404t/a | / | 61.404t/a | / |
|  | 废容器罐 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废油漆刷子 | / | / | / | 0.0125t/a | / | 0.0125t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 3.8451t/a | / | 3.8451t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.1056t/a | / | 0.1056t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①